# PRUEBAS TÉCNICAS PLANIFICADAS PARA LA RED

| Prueba | Herramienta | Criterio de Aceptación | Riesgo si Fallo |
| --- | --- | --- | --- |
| Continuidad de cableado (muestra representativa de puntos de red) | Tester de Cableado UTP RJ45 (Generador y receptor de tonos). Empleado para verificar mapeo de pines de extremo a extremo. | 8 pines con continuidad en ambos extremos según norma T568A | Conexiones intermitentes o nulas en áreas críticas |
| Norma de ponchado | Inspección visual del código de colores + Tester RJ45. Verificación del orden Blanco/Naranja-Naranja, etc., en los conectores de plástico transparente. | Secuencia T568A correcta en ambos extremos del cable | Problemas de velocidad, errores de trama, negociación a 100 Mbps o inferior |
| Velocidad de negociación de enlace | Herramientas del SO e interfaces CLI: Comandos de consola (Get-NetAdapter en PowerShell, ipconfig /all) y revisión en la tarjeta de red de la estación de trabajo. | Velocidad de enlace: 100 Mbps (limitada por switches Fast Ethernet) | Confirmación de estrangulamiento operativo documentado en diagnóstico |
| Asignación DHCP | Analizador de Protocolos de Software (Wireshark) ejecutado desde una laptop para capturar el tráfico de asignación, y comandos ipconfig /release y /renew. | IP en el rango correcto (.2 a .10 Dirección / .50 a .70 Lab), y DNS apuntando a Cloudflare (1.1.1.3). | Sin conectividad a red local o Internet |
| Verificación de dominio de broadcast | Escáneres de Red LAN (Advanced IP Scanner o Angry IP Scanner) ejecutados desde el laboratorio para mapear la visibilidad de los equipos conectados. | Todos los equipos en mismo dominio de broadcast (red plana) | Confirmación de ausencia de segmentación VLAN |
| Conectividad entre áreas funcionales | Ejecución de ping y escaneo de puertos desde una PC del laboratorio hacia la IP de la Dirección (192.168.50.2). | Comunicación sin restricciones entre todas las áreas (red plana) | Confirmación de vulnerabilidad de movimiento lateral sin barreras |
| Prueba de saturación de switches Fast Ethernet | Utilidad de medición de Throughput (iPerf3) ejecutada en modelo cliente-servidor temporal entre dos laptops, midiendo el ancho de banda TCP/UDP. | Observación de degradación de rendimiento con tráfico concurrente | Estrangulamiento de aplicaciones críticas (SISNIVEN) en horas pico |
| Seguridad de red inalámbrica | Comandos nativos (netsh wlan show networks) para auditar si el Router ISP está emitiendo señal WiFi abierta o con cifrado débil. | Si hay WiFi, debe usar cifrado WPA2 o superior, con contraseñas robustas. | Exposición de datos sensibles en áreas con dependencia WiFi |
| Estado físico de switches Fast Ethernet | Inspección física, Revisión táctil/visual de temperatura, acumulación de polvo y estado de las luces LED en el escritorio de madera. | Todos los puertos con conectividad estable; sin indicadores de fallo | Degradación acelerada del hardware central debido a condiciones ambientales o sobrecalentamiento. |
| Verificación de canaletas y protección de cableado | Inspección ocular certificada con registro fotográfico. Levantamiento de evidencias sobre el uso de grapas, cableado directo a los equipos y etiquetas de masking tape. | Cableado protegido en canaletas; ausencia de cables expuestos a tensión mecánica | Daño físico al cableado; interrupción de conectividad en áreas no protegidas |
| Verificación de existencia de patch panels | Inspección visual en nodos de Dirección y Varios 1 | Presencia de patch panels para terminación mecánica del cableado horizontal | Tensión en puertos de switches; daño a conectores; dificultad para mantenimiento |
| Verificación de rosetas de pared | Inspección visual en áreas de trabajo | Presencia de rosetas o faceplates con jacks RJ45 hembra en cada punto de red | Conectores RJ45 expuestos a tensión y daño físico; fallos de conectividad |
| Verificación de patch cords | Inspección visual en áreas de trabajo | Uso de patch cords flexibles de fábrica entre roseta y equipo final | Uso de cable sólido horizontal para conexión final; rotura de conductores |
| Revisión de Inventario de Activos de Red | Análisis documental y conciliación física (Checklist). | Inventario actualizado que coincida 100% con los equipos físicos, incluyendo número de serie y ubicación. | Pérdida de activos, desconocimiento del ciclo de vida y dificultad para planificar renovaciones. |
| Auditoría de Bitácora de Incidentes y Mantenimiento | Análisis documental y entrevistas con el personal de soporte. | Existencia de registros históricos de fallos, soluciones aplicadas (causa raíz) y mantenimientos de UPS/Switches. | Imposibilidad de prevenir fallos recurrentes; soporte técnico puramente reactivo y deficiente. |
| Verificación de copias de seguridad de configuraciones | Entrevista y solicitud de archivos de respaldo (Backups) del Router y Puntos de Acceso. | Existencia de archivos de configuración actualizados almacenados en un medio seguro fuera del equipo. | Imposibilidad de restablecer rápidamente la red tras el reemplazo de un router o AP dañado. |
| Verificación de infraestructura de contingencia (DRP) | Análisis documental y revisión de inventario de bodega (Inspección visual). | Existencia de un plan DRP documentado y presencia física de un switch de respaldo (repuesto en frío). | Tiempos de inactividad prolongados (días) en caso de quemarse el switch principal. |