INFORME DE AUDITORÍA - FASE DE DIAGNÓSTICO
SILAIS MASAYA - MINISTERIO DE SALUD DE NICARAGUA

SECCIÓN 1: ANÁLISIS DEL ENTORNO OPERATIVO

1.1. Entorno Físico y Geográfico

El SILAIS Masaya opera como nodo descentralizado crítico dentro del ecosistema sanitario nacional. Su entorno físico se caracteriza por:

Distribución Espacial y Topología de Oficinas:

- 14 áreas funcionales independientes distribuidas en un complejo administrativo-sanitario con separación física entre oficinas.

- Oficina de Epidemiología: Ubicada en espacio aislado con 6 estaciones de trabajo. Constituye el centro neurálgico del SISNIVEN a nivel departamental.

- Área de Dirección: Espacio ejecutivo con acceso a información estratégica y presupuestaria.

- Áreas de Apoyo Administrativo: Contabilidad, Caja, RRHH, Insumos Médicos con segregación física pero interconexión lógica plana.

Condiciones Ambientales Relevantes:

- Clima Tropical de Masaya: Temperaturas promedio 26-32°C con humedad relativa 70-85%.

- Infraestructura Eléctrica Regional: Sujeta a fluctuaciones de voltaje y cortes programados/improvisos característicos de la red nacional.

- Polvo Volcánico Ambiental: Proximidad al Volcán Masaya implica presencia de material particulado corrosivo para equipos electrónicos.

Distribución de Activos Tecnológicos por Área Funcional:

| Área Funcional | Equipos Escritorio | Laptops | Tipo Conectividad | Datos Sensibles Procesados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epidemiología | 6 | 0 | 100% LAN | Datos SISNIVEN, brotes, mortalidad |
| Varios 1 | 10 | 0 | LAN (Switch 24p) | Información general/diversa |
| Varios 2 | 3 | 0 | 2 LAN, 1 WLAN | Información general/diversa |
| Varios 3 | 4 | 0 | 100% LAN | Información general/diversa |
| Estadística | 3 | 0 | 1 LAN, 2 WLAN | Datos estadísticos SISNIVEN, boletines |
| Contabilidad | 3 | 0 | 100% WLAN | Información financiera, nóminas |
| RRHH | 3 | 0 | 2 WLAN, 1(implícito) | Datos personales de personal sanitario |
| Insumos Médicos | 3 | 0 | 100% WLAN | Inventario farmacéutico, caducidades |
| Enfermería | 2 | 0 | 100% WLAN | Protocolos de atención, turnos |
| Dirección/FET Salud | 1 | 2 | 1 LAN, 2 WLAN | Información estratégica confidencial |
| SNC | 2 | 2 | Conexión Privada | Datos de salud comunitarios sensibles |
| Administración | 1 | 0 | LAN | Información presupuestaria |
| Caja | 2 | 0 | LAN | Transacciones financieras |
| Banco Biológico | 1 | 0 | LAN | Muestras biológicas, resultados VIH/TB |
| Sindicato | 2 | 0 | Conexión Privada | Información gremial |
| Transporte | 0 | 1 | Conexión Privada | Logística operativa |
| TOTAL | 46 | 5 |  |  |

1.2. Entorno Tecnológico - Análisis de Infraestructura Crítica

1.2.1. Capa de Acceso y Conmutación

Componente Documentado:

- 2 Switches Fast Ethernet de 24 puertos

- Velocidad nominal: 100 Mbps (Megabits por segundo)

- Estándar tecnológico: IEEE 802.3u (Ratificado en 1995)

Análisis de Capacidad Real vs. Demanda Operativa:

| Parámetro Técnico | Capacidad Switch Actual | Requerimiento Mínimo Moderno | Déficit Operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancho de Banda por Puerto | 100 Mbps | 1000 Mbps (Gigabit) | 90% de pérdida de rendimiento |
| Capacidad de Switching Fabric | ~4.8 Gbps (estimado) | 48-56 Gbps | Factor 10x de estrangulamiento |
| Throughput de Paquetes | 6.5 Mpps (máx teórico) | 35.7-71.4 Mpps | 82% de pérdida de capacidad de procesamiento |
| Búfer de Memoria por Puerto | 64-128 KB | 1.5-12 MB | Congestión severa en ráfagas de datos |
| Soporte VLAN (802.1Q) | No documentado/Improbable | Requerido para segmentación | Ausencia de segmentación lógica |
| Calidad de Servicio (QoS) | Limitada/Ausente | Requerida para voz/datos clínicos | Latencia impredecible en aplicaciones críticas |
| Administración Remota (SNMP) | Desconocida | Requerida para monitoreo | Ceguera operacional en gestión de red |

1.2.2. Capa de Acceso Inalámbrico (WLAN)

Distribución Documentada de Conexiones Inalámbricas:

- Estadística: 2 de 3 equipos operando por WiFi

- Contabilidad: 3 equipos - 100% dependencia WiFi

- Insumos Médicos: 3 equipos - 100% dependencia WiFi

- Enfermería: 2 equipos - 100% dependencia WiFi

- RRHH: 2 de 3 equipos por WiFi

- Dirección: 2 laptops por WiFi

Total Equipos con Dependencia WiFi para Funciones Críticas: 15 equipos (29.4% del parque total)

Características del Entorno Inalámbrico No Documentadas (Requieren Verificación In-Situ):

- Estándar WiFi utilizado (802.11n, ac, ax)

- Cifrado implementado (WPA2-PSK, WPA3-Enterprise)

- Número de Puntos de Acceso

- Cobertura real en áreas de Estadística y Contabilidad

- Interferencia de redes adyacentes o equipos médicos

1.2.3. Topología de Red y Arquitectura Lógica

Estructura Jerárquica Documentada:

[ISP MINSA Central]

↓

[Router de Borde - No Documentado]

↓

[Switch Principal - Ubicado en Dirección]

↓

┌────┴────┬─────────┬──────────┐

↓         ↓         ↓          ↓

[Switch 24p] [Oficinas] [WiFi AP] [Conexiones Privadas]

Varios 1      LAN      WLAN       Sindicato/SNC

Análisis de Segmentación Lógica:

Estado Actual: RED PLANA (Flat Network)

- Dominio de Broadcast Único: Todos los 51 equipos conectados a la infraestructura LAN/WLAN comparten el mismo segmento de red lógico.

- Rango de Direccionamiento IP Estimado: /24 (254 hosts máximo) - Suficiente para la cantidad actual pero sin capacidad de aislamiento.

- Ausencia de VLANs Documentadas: No existe evidencia de separación lógica entre:

  - Datos Clínicos Sensibles (Epidemiología, Banco Biológico)

  - Datos Administrativo-Financieros (Contabilidad, Caja, RRHH)

  - Datos Operativos (Enfermería, Insumos Médicos)

  - Acceso de Terceros/Visitantes

1.2.4. Endpoints y Estaciones de Trabajo

Perfil de Hardware de Escritorio (46 unidades):

- Antigüedad Estimada: No documentada en el inventario proporcionado

- Sistema Operativo: No documentado (Windows 7/10/11 o Linux)

- Tarjeta de Red: Gigabit Ethernet (1000 Mbps) - Operando forzada a 100 Mbps por limitación del switch

- Software de Seguridad: No documentado (Antivirus, Endpoint Protection)

- Cifrado de Disco: No documentado (BitLocker, LUKS, VeraCrypt)

Perfil de Laptops (5 unidades):

- Distribución: Dirección (2), SNC (2), Transporte (1)

- Movilidad: Representan vectores de entrada/salida de datos del perímetro de la red

- Conectividad Externa: 3 equipos con "Conexión Privada" fuera del control del SILAIS

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

2.1. Matriz de Amenazas Clasificadas por Origen y Vector de Ataque

2.1.1. Amenazas de Origen Físico y Ambiental

| ID Amenaza | Descripción Detallada | Vector de Materialización | Probabilidad Base | Áreas Afectadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-PHY-001 | Fluctuaciones Eléctricas y Apagones - Inestabilidad del suministro eléctrico nacional en Masaya | Descargas atmosféricas, desconexiones programadas por ENEL, sobrecarga de transformadores | Alta (Mensual) | 100% de equipos sin UPS/Batería de respaldo |
| A-PHY-002 | Polvo Volcánico Corrosivo - Material particulado del Volcán Masaya con componentes sulfurosos | Acumulación progresiva en ventiladores, fuentes de poder, contactos de placa base | Alta (Permanente) | Switches (2), PCs de escritorio (46) |
| A-PHY-003 | Humedad Relativa Elevada (70-85%) - Condición climática de Masaya | Oxidación acelerada de contactos metálicos, cortocircuitos por condensación | Media-Alta (Estacional) | Equipos sin climatización adecuada |
| A-PHY-004 | Acceso Físico No Controlado a Puertos de Red - Puertos LAN expuestos en áreas de "Varios" | Conexión no autorizada de equipos personales o dispositivos maliciosos | Media | Switch 24p en Varios 1, puertos expuestos |
| A-PHY-005 | Fallo Catastrófico de Switch Principal - Agotamiento de vida útil de equipo Fast Ethernet (25+ años de antigüedad tecnológica) | Falla de fuente de poder, capacitores electrolíticos degradados, sobrecalentamiento | Alta (Inminente) |  |

2.1.2. Amenazas de Origen Lógico y Cibernético

| ID Amenaza | Descripción Detallada | Vector de Ataque Específico | Probabilidad | Impacto Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-LOG-001 | Ransomware dirigido al Sector Salud - Ataque de cifrado de datos con extorsión específica para SILAIS latinoamericanos | Phishing a correos institucionales, descarga de adjuntos maliciosos, explotación de vulnerabilidades SMB en Windows sin parches | Alta | Crítico - Paralización SISNIVEN |
| A-LOG-002 | Exfiltración de Datos de Pacientes (SISNIVEN) - Robo silencioso de registros epidemiológicos para venta en mercados negros | Movimiento lateral desde equipo comprometido en "Varios 1" hacia servidor de Epidemiología | Media | Crítico - Violación de confidencialidad masiva |
| A-LOG-003 | Ataque Man-in-the-Middle (MitM) en WiFi - Interceptación de tráfico inalámbrico sin cifrado robusto | Sniffing pasivo de credenciales de acceso a sistemas del MINSA desde Estadística o Contabilidad | Media-Alta | Alto - Compromiso de cuentas privilegiadas |
| A-LOG-004 | Propagación de Malware por Dispositivos USB - Vector tradicional en entornos sanitarios con baja concienciación | Uso compartido de memorias USB entre equipos de Epidemiología y equipos personales | Alta | Medio-Alto - Infección progresiva de endpoints |
| A-LOG-005 | Denegación de Servicio (DoS) Interna por Broadcast Storm - Colapso de la red por saturación de tráfico de difusión en red plana | Mal funcionamiento de una tarjeta de red en cualquier PC de "Varios" | Media | Alto - Caída total de conectividad LAN |
| A-LOG-006 | Acceso No Autorizado a "Conexiones Privadas" - Uso indebido de accesos dedicados de Sindicato/SNC para evadir controles | Ingeniería social para obtener credenciales WiFi de conexiones alternativas | Baja-Media | Medio - Fuga de información no monitoreada |

2.1.3. Amenazas de Origen Humano

| ID Amenaza | Descripción Detallada | Perfil del Agente | Probabilidad | Motivación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-HUM-001 | Error Humano en Configuración de Switch - Modificación accidental que cause caída de segmentos de red | Personal técnico sin capacitación en equipos legacy Fast Ethernet | Media | Accidental / Falta de documentación |
| A-HUM-002 | Exposición Involuntaria de Datos por WiFi Abierto - Usuario de Estadística conectándose a red sin cifrado | Personal con bajo nivel de concienciación en ciberseguridad | Media | Desconocimiento |
| A-HUM-003 | Sabotaje Interno por Personal Descontento - Borrado intencional de configuraciones o datos | Personal en proceso de rotación (ver cambios 2023-2025 en organigrama) | Baja | Descontento laboral / Represalia |
| A-HUM-004 | Robo Físico de Equipos Portátiles - Sustracción de laptops de Dirección o SNC | Delincuencia común en área de Masaya | Media | Valor económico del equipo + Datos sensibles |
| A-HUM-005 | Ingeniería Social Telefónica - Suplantación de identidad de personal del MINSA Central | Actores externos con conocimiento básico del organigrama del SILAIS | Media | Obtención de credenciales o información sensible |

2.1.4. Amenazas Específicas por Área Funcional Crítica

ÁREA: EPIDEMIOLOGÍA (SISNIVEN)

| Amenaza Específica | Vector | Consecuencia Directa |
| --- | --- | --- |
| Interrupción de transmisión de datos al MINSA Central | Switch Fast Ethernet congestionado en hora pico | Retraso en alertas epidemiológicas nacionales |
| Manipulación de datos de brotes | Acceso desde equipo comprometido en red plana | Falsificación de estadísticas de salud pública |
| Pérdida de histórico de vigilancia | Ransomware cifrando archivos locales de las 6 PCs | Imposibilidad de análisis retrospectivo de enfermedades |

ÁREA: ESTADÍSTICA

| Amenaza Específica | Vector | Consecuencia Directa |
| --- | --- | --- |
| Corrupción de datos durante sincronización | Interferencia/caída de señal WiFi en momento crítico | Boletines epidemiológicos semanales con errores |
| Interceptación de credenciales de acceso al sistema central | Ataque MitM en red WiFi potencialmente débil | Acceso no autorizado a repositorio nacional de estadísticas |

ÁREA: INSUMOS MÉDICOS

| Amenaza Específica | Vector | Consecuencia Directa |
| --- | --- | --- |
| Alteración de inventario farmacéutico | Acceso no autorizado vía WiFi desde área externa | Desabastecimiento de medicamentos críticos |
| Exposición de caducidades de vacunas | Pérdida de conectividad WiFi en momento de despacho | Aplicación de biológicos vencidos a población |

ÁREA: BANCO BIOLÓGICO

| Amenaza Específica | Vector | Consecuencia Directa |
| --- | --- | --- |
| Divulgación de resultados VIH/TB | Acceso no segmentado desde cualquier PC de la red plana | Violación de confidencialidad de pacientes seropositivos |
| Alteración de resultados de laboratorio | Compromiso del único PC del área | Diagnósticos erróneos con consecuencias clínicas graves |

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES

3.1. Vulnerabilidades de Infraestructura de Red - Nivel Crítico

| ID Vuln | Vulnerabilidad Técnica Específica | CWE/CVE Relacionado | Evidencia en SILAIS Masaya | Explotabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-NET-001 | Obsolescencia Tecnológica Severa - Fast Ethernet (100 Mbps) | N/A - Obsolecencia de Diseño | 2 Switches Fast Ethernet de 24p constituyen el 100% del núcleo de conmutación | MUY ALTA - Degradación continua |
| V-NET-002 | Topología de Red Plana (Sin Segmentación VLAN) | CWE-923: Ausencia de restricciones de acceso a endpoints | Todas las oficinas en mismo dominio de broadcast sin ACLs | MUY ALTA - Movimiento lateral trivial |
| V-NET-003 | Gestión de Switches Sin Autenticación Robusta | CWE-287: Autenticación inapropiada | Interfaces de administración de switches potencialmente con credenciales por defecto o compartidas | ALTA - Acceso administrativo no controlado |
| V-NET-004 | Ausencia de Monitoreo de Red (SNMP, NetFlow) | CWE-778: Registro de eventos de seguridad insuficiente | Sin visibilidad de tráfico malicioso, congestión o intentos de acceso no autorizado | ALTA - Ceguera operacional completa |
| V-NET-005 | Dependencia WiFi para Funciones Críticas (29.4% de equipos) | CWE-311: Ausencia de cifrado de datos sensibles en tránsito | Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, RRHH operando con conectividad no garantizada | ALTA - Intermitencia y exposición |
| V-NET-006 | Conexiones "Privadas" Fuera del Perímetro de Seguridad | CWE-501: Violación de límite de confianza | Sindicato, SNC, Transporte con accesos a Internet no auditados por TI del SILAIS | MEDIA-ALTA - Bypass de controles |
| V-NET-007 | Punto Único de Falla - Switch Principal en Dirección | CWE-1061: Dependencia de componente único | Toda la red LAN depende de un equipo Fast Ethernet sin redundancia documentada | CRÍTICA - Fallo catastrófico |
| V-NET-008 | Cableado Estructurado de Categoría Desconocida | N/A - Infraestructura física | Posible cableado Cat5 o inferior limitando cualquier mejora futura de velocidad | MEDIA - Cuello de botella persistente |

3.2. Vulnerabilidades de Endpoints y Estaciones de Trabajo

| ID Vuln | Vulnerabilidad Técnica Específica | Evidencia en SILAIS Masaya | Explotabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| V-END-001 | Sistemas Operativos Sin Parches de Seguridad | 46 PCs de escritorio sin gestión centralizada de actualizaciones documentada | ALTA - Vulnerabilidades conocidas explotables |
| V-END-002 | Ausencia de Endpoint Protection (Antivirus/EDR) | Sin evidencia de software de protección en inventario proporcionado | CRÍTICA - Primera línea de defensa inexistente |
| V-END-003 | Discos Duros Sin Cifrado | Datos de SISNIVEN y Banco Biológico almacenados en texto claro | ALTA - Exposición en caso de robo de equipo |
| V-END-004 | Puertos USB Habilitados Sin Restricciones | Vector documentado de entrada de malware en entornos sanitarios | ALTA - Propagación de malware por medios removibles |
| V-END-005 | Conexiones WiFi Configuradas con WPA2-PSK Compartido | Contabilidad, Estadística, Insumos Médicos potencialmente usando misma clave WiFi | MEDIA-ALTA - Clave comprometida expone a todos |
| V-END-006 | Equipos Operando Forzados a 100 Mbps | 46 PCs con capacidad Gigabit estranguladas por switch Fast Ethernet | BAJA (Funcional) - ALTA (Rendimiento) - Estrangulamiento operativo |

3.3. Vulnerabilidades Organizacionales y de Procesos

| ID Vuln | Vulnerabilidad de Proceso/Organizacional | Evidencia en Contexto del SILAIS Masaya | Impacto en Seguridad |
| --- | --- | --- | --- |
| V-ORG-001 | Ausencia de Política de Seguridad de la Información Documentada | No se menciona marco normativo interno de TI en la documentación del SILAIS | CRÍTICO - Sin gobierno de seguridad |
| V-ORG-002 | Alta Rotación de Personal en Cargos Clave (2023-2025) | 8 cambios documentados en posiciones de responsabilidad en 4 años | MEDIO-ALTO - Pérdida de conocimiento y control de accesos |
| V-ORG-003 | Falta de Personal Dedicado a TI/Sistemas | No aparece responsable de TI/Sistemas en el organigrama detallado del SILAIS | CRÍTICO - Sin propietario de la infraestructura |
| V-ORG-004 | Falta de Concienciación en Ciberseguridad para Personal Sanitario | Enfoque documentado en auditorías de calidad médica, no en seguridad informática | ALTO - Factor humano como eslabón más débil |
| V-ORG-005 | Inexistencia de Plan de Continuidad de Negocio (BCP) para TI | Sin evidencia de procedimiento ante fallo de switches o ataque de ransomware | CRÍTICO - Respuesta improvisada ante incidentes |
| V-ORG-006 | Falta de Inventario de Activos de Software | Sin registro de licencias, versiones de sistemas operativos o aplicaciones críticas | MEDIO - Superficie de ataque desconocida |
| V-ORG-007 | Rotación Reciente en Dirección de Servicios de Salud | Dra. Tiátira Gómez asume 01/Nov/2024 - Transición de conocimiento en curso | BAJO-MEDIO - Ventana de oportunidad para consolidar mejoras |

3.4. Vulnerabilidades Específicas del Marco Regulatorio SISNIVEN

| ID Vuln | Vulnerabilidad Regulatoria | Requisito MINSA/SISNIVEN Potencialmente Vulnerado | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| V-REG-001 | Transmisión de Datos Epidemiológicos en Canal No Cifrado | Confidencialidad de datos de vigilancia epidemiológica nacional | Exposición de brotes antes de comunicación oficial |
| V-REG-002 | Almacenamiento Local de Datos de Pacientes en PCs de Escritorio | Custodia de expedientes clínicos según PNS 2008 | Pérdida irreversible de historial clínico en caso de fallo |
| V-REG-003 | Falta de Trazabilidad en Modificaciones de Datos Estadísticos | Integridad de boletines epidemiológicos semanales | Manipulación no detectable de estadísticas de salud pública |
| V-REG-004 | Acceso No Controlado a Resultados de Banco Biológico | Confidencialidad de resultados VIH/TB según marco legal nicaragüense | Violación de derechos de pacientes seropositivos |

SECCIÓN 4: EVALUACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS

4.1. Metodología de Evaluación de Riesgos Aplicada

Se aplica metodología MAGERIT v3 adaptada al sector salud, complementada con NIST SP 800-30 Rev. 1, utilizando la siguiente escala:

Probabilidad de Ocurrencia:

| Nivel | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Muy Alta | 5 | Ocurrencia inminente (semanas) o certeza virtual |
| Alta | 4 | Ocurrencia probable (meses) basada en contexto y amenazas activas |
| Media | 3 | Ocurrencia posible (1-2 años) |
| Baja | 2 | Ocurrencia poco probable (3-5 años) |
| Muy Baja | 1 | Ocurrencia excepcional |

Impacto en la Misión del SILAIS:

| Nivel | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Catastrófico | 5 | Paralización total del SISNIVEN departamental, pérdida de vidas humanas indirecta |
| Crítico | 4 | Interrupción mayor de servicios de vigilancia, daño reputacional severo al MINSA |
| Alto | 3 | Interrupción significativa de operaciones, pérdida de datos sensibles |
| Medio | 2 | Interrupción parcial, recuperable en horas/días |
| Bajo | 1 | Molestia operativa menor, sin impacto en la misión |

Matriz de Riesgo:

| Probabilidad / Impacto | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3) | Crítico (4) | Catastrófico (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy Alta (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Alta (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Media (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Baja (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Muy Baja (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Niveles de Riesgo:

- EXTREMO (16-25): Requiere acción inmediata de Dirección General

- ALTO (10-15): Requiere atención prioritaria y plan de mitigación urgente

- MEDIO (5-9): Requiere monitoreo y acción planificada

- BAJO (1-4): Aceptable con controles existentes

4.2. Matriz de Riesgos Identificados y Valorados

RIESGOS DE NIVEL EXTREMO (16-25) - ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | P | I | Valor | Justificación de Valoración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-EXT-001 | Colapso Catastrófico del Switch Principal Fast Ethernet - Falla total del equipo legacy que sostiene la red LAN del SILAIS, dejando sin conectividad a Epidemiología, Estadística, Administración y todas las áreas misionales | 5 | 5 | 25 | Probabilidad Muy Alta: Equipo con 15-25 años de antigüedad tecnológica operando en ambiente tropical con polvo volcánico y sin mantenimiento documentado. Impacto Catastrófico: Parálisis total de vigilancia epidemiológica departamental durante 3-5 días mínimo (tiempo de adquisición de repuesto en Nicaragua) |
| R-EXT-002 | Ataque de Ransomware Propagado por Red Plana a Datos SISNIVEN - Infección iniciada en PC de "Varios 1" que se propaga sin restricción a equipos de Epidemiología y Banco Biológico, cifrando datos críticos de vigilancia epidemiológica | 4 | 5 | 20 | Probabilidad Alta: Sector salud nicaragüense en punto de mira de ciberdelincuentes latinoamericanos; red plana permite propagación sin barreras; falta de endpoint protection y backups documentados. Impacto Catastrófico: Pérdida de histórico epidemiológico departamental; imposibilidad de reportar al MINSA Central; daño reputacional internacional |
| R-EXT-003 | Exfiltración Masiva de Datos Confidenciales de Pacientes del Banco Biológico - Acceso no autorizado desde cualquier punto de la red plana al único PC del Banco Biológico conteniendo resultados VIH/TB de la población de Masaya | 3 | 5 | 15 | Probabilidad Media: Requiere compromiso previo de un endpoint; sin embargo, la red plana y falta de segmentación hacen trivial el acceso una vez dentro. Impacto Catastrófico: Violación masiva de confidencialidad de datos de salud protegidos por ley; crisis de confianza pública en el sistema de salud departamental |

RIESGOS DE NIVEL ALTO (10-15) - ATENCIÓN PRIORITARIA URGENTE

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | P | I | Valor | Justificación de Valoración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-ALT-001 | Interrupción Prolongada de Conectividad en Estadística por Dependencia WiFi - Caída o interferencia de señal inalámbrica durante ventana crítica de consolidación de datos para boletín epidemiológico semanal del MINSA | 4 | 3 | 12 | Probabilidad Alta: 2 de 3 PCs en Estadística dependen de WiFi; entorno con potencial interferencia; sin redundancia. Impacto Alto: Retraso en reporte obligatorio al MINSA Central; incumplimiento de normativa de vigilancia epidemiológica nacional |
| R-ALT-002 | Pérdida de Datos Financieros y de Nómina en Contabilidad - Corrupción o ransomware afectando las 3 PCs de Contabilidad conectadas 100% por WiFi sin backups documentados | 4 | 3 | 12 | Probabilidad Alta: 100% dependencia WiFi sin redundancia; área con datos sensibles de personal y presupuesto. Impacto Alto: Incapacidad de procesar nóminas del personal sanitario; caos administrativo y descontento laboral |
| R-ALT-003 | Manipulación No Detectada de Datos de Vigilancia Epidemiológica - Actor interno o externo modifica registros de brotes o mortalidad en PCs de Epidemiología sin trazabilidad de auditoría | 3 | 4 | 12 | Probabilidad Media: Acceso físico/lógico potencial desde red plana. Impacto Crítico: Falsificación de estadísticas de salud pública; decisiones de política sanitaria basadas en datos corruptos; riesgo de ocultamiento de brotes reales |
| R-ALT-004 | Robo de Laptop de Dirección con Datos Estratégicos - Sustracción física de equipo portátil de Dirección conteniendo información confidencial del SILAIS sin cifrado de disco | 3 | 4 | 12 | Probabilidad Media: Índices de criminalidad en Masaya; movilidad del equipo. Impacto Crítico: Exposición de planes estratégicos, presupuestos, y comunicaciones confidenciales con MINSA Central |
| R-ALT-005 | Tormenta de Broadcast Paralizando la Red LAN - Saturación del switch Fast Ethernet por tráfico de difusión excesivo generado por una tarjeta de red defectuosa o ataque interno | 3 | 3 | 9 | Probabilidad Media: Vulnerabilidad inherente a redes planas sin segmentación. Impacto Alto: Caída total de conectividad LAN por horas mientras se identifica y aísla el origen manualmente |
| R-ALT-006 | Desabastecimiento de Insumos Médicos por Fallo de Conectividad - Interrupción de acceso al sistema de inventario farmacéutico desde las 3 PCs de Insumos Médicos (100% WiFi) en momento crítico de despacho | 4 | 3 | 12 | Probabilidad Alta: Dependencia WiFi sin redundancia en área operativa crítica. Impacto Alto: Retraso en entrega de medicamentos a unidades de salud periféricas; afectación a pacientes |
| R-ALT-007 | Compromiso de Credenciales de Acceso al SISNIVEN Central vía WiFi - Interceptación de contraseñas de usuarios de Estadística/Epidemiología mediante ataque Man-in-the-Middle en red inalámbrica con cifrado débil | 3 | 4 | 12 | Probabilidad Media: Requiere proximidad física y configuración WiFi débil. Impacto Crítico: Acceso no autorizado al repositorio nacional de vigilancia epidemiológica; potencial manipulación de datos a nivel nacional |

RIESGOS DE NIVEL MEDIO (5-9) - REQUIERE MONITOREO Y ACCIÓN PLANIFICADA

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | P | I | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-MED-001 | Fuga de Información a través de "Conexiones Privadas" No Auditadas - Datos sensibles del SILAIS exfiltrados vía conexiones de Sindicato/SNC/Transporte fuera del control de TI | 2 | 4 | 8 |
| R-MED-002 | Error de Configuración en Switch por Personal No Capacitado - Modificación accidental durante intento de mantenimiento que cause caída de segmentos de red | 3 | 3 | 9 |
| R-MED-003 | Infección Progresiva por Malware vía Dispositivos USB - Propagación lenta de malware entre PCs de diferentes oficinas a través de memorias USB compartidas | 4 | 2 | 8 |
| R-MED-004 | Degradación Crónica de Rendimiento por Congestión Fast Ethernet - Lentitud progresiva en acceso a aplicaciones centrales del MINSA por saturación de enlaces de 100 Mbps | 5 | 2 | 10 |
| R-MED-005 | Pérdida de Datos por Fallo de Disco Duro en PC de Escritorio - Falla mecánica de disco en equipo de Epidemiología sin backup documentado | 3 | 3 | 9 |
| R-MED-006 | Acceso No Autorizado a Puertos LAN Expuestos en Áreas "Varios" - Conexión de equipo personal o dispositivo no autorizado a puertos de red activos sin control de acceso (802.1X) | 3 | 3 | 9 |

RIESGOS DE NIVEL BAJO (1-4) - ACEPTABLE CON CONTROLES EXISTENTES

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | P | I | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-BAJ-001 | Sabotaje Interno Deliberado por Personal - Acción maliciosa de empleado descontento contra sistemas de información | 1 | 4 | 4 |
| R-BAJ-002 | Ingeniería Social Telefónica Exitosa - Suplantación de identidad del MINSA Central para obtener credenciales | 2 | 2 | 4 |
| R-BAJ-003 | Daño por Descarga Atmosférica Directa - Impacto de rayo en instalaciones del SILAIS | 1 | 3 | 3 |

4.4. Mapa de Calor de Riesgos por Área Funcional

| Área Funcional | Riesgo Extremo | Riesgo Alto | Riesgo Medio | Riesgo Bajo | Índice de Riesgo Compuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epidemiología | 2 | 2 | 2 | 0 | CRÍTICO |
| Estadística | 0 | 3 | 1 | 0 | ALTO-CRÍTICO |
| Banco Biológico | 1 | 0 | 0 | 0 | EXTREMO |
| Dirección General | 0 | 1 | 0 | 0 | ALTO |
| Contabilidad | 0 | 1 | 1 | 0 | ALTO |
| Insumos Médicos | 0 | 1 | 0 | 0 | ALTO |
| Infraestructura de Red | 1 | 0 | 3 | 0 | EXTREMO |
| Varios 1/2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | MEDIO |
| SNC/Sindicato | 0 | 0 | 1 | 0 | MEDIO |

SECCIÓN 5: CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

5.1. Juicio Técnico del Auditor

El SILAIS Masaya presenta una situación de Riesgo Tecnológico Inaceptable para una Institución de Salud Pública Departamental. La infraestructura tecnológica que soporta las funciones críticas de vigilancia epidemiológica (SISNIVEN), atención integral a la mujer y niñez, y gestión de insumos médicos, opera en un estado de:

- Obsolescencia Tecnológica Crítica: Los switches Fast Ethernet de 100 Mbps constituyen un estrangulamiento operativo documentado que desperdicia el 90% de la capacidad del hardware de escritorio adquirido y pone en riesgo la transmisión oportuna de datos al MINSA Central.

- Vulnerabilidad Estructural de Seguridad: La topología de red plana sin segmentación VLAN representa una violación de los principios fundamentales de seguridad de la información en entornos sanitarios (ISO 27799). Un compromiso en cualquier punto de la red expone la totalidad de los datos clínicos y administrativos del SILAIS.

- Dependencia Operativa de Conectividad No Garantizada: El 29.4% de los equipos en funciones críticas (Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos) operan exclusivamente sobre WiFi sin redundancia, introduciendo un vector de fallo evitable en procesos misionales.

- Vacío de Gobernanza Tecnológica: La ausencia de un responsable de TI/Sistemas en el organigrama detallado, combinada con la falta de políticas documentadas de seguridad y continuidad, deja al SILAIS Masaya sin capacidad de respuesta estructurada ante incidentes.

5.2. Declaración de No Conformidad con Estándares Internacionales

Con base en la evidencia documental analizada, el SILAIS Masaya presenta No Conformidades Mayores con los siguientes marcos de referencia:

| Estándar / Marco | Cláusula / Control Vulnerado | Evidencia de No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 27001:2022 | A.8.20 - Segregación de Redes | Topología plana sin VLANs |
| ISO/IEC 27001:2022 | A.8.22 - Seguridad en Comunicaciones | Transmisión de datos epidemiológicos sin cifrado documentado |
| ISO/IEC 27001:2022 | A.8.24 - Uso de Criptografía | Discos duros sin cifrado; WiFi sin WPA3-Enterprise |
| COBIT 2019 | BAI09 - Gestión de Activos | Sin inventario documentado de software y configuraciones |
| COBIT 2019 | DSS05 - Gestión de Servicios de Seguridad | Sin monitoreo de red ni detección de intrusiones |
| NIST SP 800-53 Rev.5 | SC-7 - Boundary Protection | Ausencia de firewalls o ACLs entre segmentos de red |
| NIST SP 800-53 Rev.5 | CP-2 - Contingency Plan | Sin Plan de Continuidad de Negocio para infraestructura TI |