LISTADO DE VERIFICACIÓN (CHECKLIST) - AUDITORÍA DE RED Y HARDWARE

SILAIS - SEDE MASAYA

MÓDULO I: INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE RED Y ÁREA DE COMUNICACIONES

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-569 (Espacios y Canalizaciones), ANSI/TIA/EIA-568-C (Cableado Comercial) e ISO/IEC 27001:2022 (A.11 Seguridad Física).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | ¿Los equipos de red centrales (Switch Principal de 24 puertos ubicado en Dirección y Switch Secundario de 24 puertos ubicado en Varios 1) están alojados de forma segura dentro de un Gabinete o Rack cerrado con llave? | ISO 27001 (A.11.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-02 | ¿Existe un Patch Panel para la terminación mecánica del cableado rígido que proviene de las 14 áreas funcionales, o los cables están terminados directamente con conectores RJ45 hacia los switches? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-03 | ¿La distribución de energía para los switches se realiza a través de una regleta de alimentación segura o PDU, con protección contra sobrecargas? | TIA-942 / ISO 27001 (A.11.2.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-04 | ¿Cada switch cuenta con respaldo de energía ininterrumpida mediante una UPS operativa y con baterías en buen estado? | ISO 27001 (A.11.2.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-05 | ¿El área donde se ubican los switches (Dirección y Varios 1) cuenta con ventilación adecuada y está libre de acumulación de polvo volcánico? | ANSI/TIA-569-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-06 | ¿Los switches están ubicados sobre una superficie estable y segura, o sobre escritorios de madera expuestos a manipulación accidental? | ISO 27001 (A.11.1.3) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-07 | ¿Se ha verificado visualmente el estado de los LEDs de diagnóstico de los switches (Power, Link/Act) para confirmar operación normal? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO II: SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y CANALIZACIÓN

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568-C (Cableado Comercial) y ANSI/TIA/EIA-569-C (Canalizaciones y Espacios).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | ¿El 100% de la trayectoria de los cables que conectan las 14 áreas funcionales se encuentra protegida dentro de canaletas plásticas de PVC? | ANSI/TIA-569-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-02 | ¿Las áreas de Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud cuentan con canaletas plásticas instaladas? | ANSI/TIA-569-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-03 | ¿Las 10 áreas funcionales restantes (Epidemiología, Varios 1, 2 y 3, Estadística, Contabilidad, RRHH, Insumos Médicos, Enfermería, Administración, Caja, SNC) cuentan con canaletas plásticas o tienen el cableado expuesto? | ANSI/TIA-569-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-04 | ¿Se respetan los radios de curvatura del cableado UTP en todas las trayectorias para evitar daños internos a los conductores? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-05 | ¿El cableado horizontal está correctamente etiquetado o identificado en ambos extremos (área de switch y área de trabajo)? | ANSI/TIA-606-B | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-06 | ¿Se utiliza cable UTP de categoría adecuada (Cat5e o superior) que soporte al menos 100 Mbps en todos los tendidos? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-07 | ¿Los cables están terminados directamente con conectores RJ45 macho hacia los switches, sin utilizar Patch Panels intermedios? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-08 | ¿Se han realizado pruebas de continuidad con Cable Tester en los puntos de red de las áreas críticas (Epidemiología, Estadística, Banco Biológico, Contabilidad, Dirección)? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-09 | ¿La norma de ponchado utilizada en los conectores RJ45 corresponde a la configuración T568A en ambos extremos? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO III: ÁREA DE TRABAJO (ENDPOINTS) Y TERMINACIONES FÍSICAS

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568-C (Área de Trabajo) y ANSI/TIA/EIA-606-B (Administración y Etiquetado).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | ¿Las áreas de trabajo cuentan con rosetas de pared (faceplates) o cajas de superficie donde se terminan los cables de red? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-02 | ¿Los puntos de red están terminados con conectores RJ45 hembra (jacks) montados en placa, o los cables cuelgan directamente de la pared con un conector RJ45 macho? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-03 | ¿La conexión final entre el punto de red de la pared y las computadoras se realiza utilizando Patch Cords flexibles de fábrica? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-04 | ¿Los puntos de red en las áreas de trabajo están etiquetados formalmente con una nomenclatura que permita identificar su ubicación en el switch o área correspondiente? | ANSI/TIA-606-B | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-05 | ¿Los 46 equipos de escritorio y 5 laptops tienen acceso físico a un punto de red o dependen exclusivamente de conectividad WiFi? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-06 | ¿Las áreas de Estadística (2 equipos WiFi), Contabilidad (3 equipos WiFi), Insumos Médicos (3 equipos WiFi), Enfermería (2 equipos WiFi) y RRHH (2 equipos WiFi) cuentan con puntos de red cableada como respaldo? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO IV: ARQUITECTURA LÓGICA DE RED (CAPA 2 Y CAPA 3)

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001:2022 (A.13 Seguridad de las Comunicaciones) y COBIT 2019 (DSS05 Gestión de Servicios de Seguridad).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | ¿Los switches Fast Ethernet de 24 puertos son administrables y permiten la configuración de VLANs, QoS, seguridad de puertos y monitoreo? | ISO 27001 (A.13.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-02 | ¿Están configuradas Redes Virtuales (VLANs) para separar el tráfico de datos sensibles (Epidemiología, Banco Biológico) del tráfico administrativo (Contabilidad, RRHH) y del tráfico de áreas de uso compartido (Varios 1, 2 y 3)? | ISO 27001 (A.13.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-03 | ¿La topología de red actual es plana (un solo dominio de broadcast) sin segmentación lógica entre las 14 áreas funcionales? | ISO 27001 (A.13.1.3) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-04 | ¿Se ha verificado la velocidad de negociación de los enlaces en los equipos de cómputo, confirmando que operan a 100 Mbps debido a la limitación de los switches Fast Ethernet? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-05 | ¿El direccionamiento IP está correctamente configurado mediante DHCP o asignación estática documentada para todas las áreas? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-06 | ¿Existen Listas de Control de Acceso (ACLs) o reglas de firewall que restrinjan la comunicación entre áreas con diferentes niveles de sensibilidad de datos? | ISO 27001 (A.13.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-07 | ¿La red inalámbrica (WiFi) utilizada en Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería y RRHH cuenta con protocolo de cifrado WPA2 o superior? | ISO 27001 (A.11.2.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-08 | ¿Se ha verificado la intensidad de señal WiFi en los puntos de trabajo de las áreas críticas, asegurando un nivel superior a -67 dBm? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-09 | ¿Las conexiones privadas a Internet en Sindicato, SNC y Transporte están documentadas, autorizadas y cuentan con medidas de seguridad para prevenir fuga de información institucional? | ISO 27001 (A.13.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-10 | ¿Se ha documentado la configuración actual de los switches, puntos de acceso y enrutamiento hacia el MINSA Central? | COBIT 2019 (BAI10) | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO V: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL DE ACCESO A LA RED

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001:2022 (A.9 Control de Acceso, A.12 Seguridad de las Operaciones) y COBIT 2019 (DSS05).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | ¿Existe un procedimiento formal para la autorización y registro de nuevos dispositivos que se conectan a la red del SILAIS? | ISO 27001 (A.9.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-02 | ¿Se ha implementado control de acceso a la red mediante autenticación 802.1X o seguridad de puertos en los switches? | ISO 27001 (A.9.4.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-03 | ¿Se monitorea el tráfico de red para detectar actividades anómalas, intentos de acceso no autorizado o saturaciones de ancho de banda? | ISO 27001 (A.12.4.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-04 | ¿Existe un registro (bitácora) de incidentes de seguridad de red, incluyendo caídas de conectividad, lentitud extrema o intentos de intrusión? | ISO 27001 (A.16.1.5) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-05 | ¿Se realizan copias de seguridad (backups) de las configuraciones de los dispositivos de red (switches, puntos de acceso)? | COBIT 2019 (DSS04) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-06 | ¿Existe un Plan de Continuidad de Negocio o Recuperación ante Desastres que contemple el fallo de los switches principales o la pérdida de conectividad con el MINSA Central? | COBIT 2019 (DSS04) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-07 | ¿Se dispone de un switch de respaldo para reemplazar rápidamente un equipo fallado y restablecer la conectividad en las áreas críticas? | COBIT 2019 (DSS04) | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO VI: GESTIÓN DE ACTIVOS DE RED Y DOCUMENTACIÓN

Referencia Normativa: COBIT 2019 (BAI09 Gestión de Activos) e ISO/IEC 27001:2022 (A.8 Gestión de Activos).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | ¿Existe un inventario formal, actualizado y documentado de todos los activos de red (switches, UPS, puntos de acceso, cableado estructurado)? | COBIT 2019 (BAI09) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| A-02 | ¿El inventario incluye información sobre: marca, modelo, número de serie, fecha de adquisición, estado de garantía y ubicación física de cada activo de red? | ISO 27001 (A.8.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| A-03 | ¿Se ha definido un responsable o propietario para cada activo de red crítico? | ISO 27001 (A.8.1.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| A-04 | ¿Existe un diagrama de topología de red actualizado que muestre la interconexión de los switches, puntos de acceso y la distribución hacia las 14 áreas funcionales? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| A-05 | ¿Se ha documentado la antigüedad y el ciclo de vida estimado de los switches Fast Ethernet para planificar su renovación tecnológica? | COBIT 2019 (BAI09) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| A-06 | ¿Existe un procedimiento formal para la baja y disposición segura de equipos de red obsoletos o dañados? | ISO 27001 (A.8.3.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |

Auditor Responsable: ______________________________________________

Fecha de Verificación: ______ / ______ / 2026

Firma del Auditor: ______________________________________________