Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Auditoria de Sistemas

Auditoría de redes en el SILAIS Sede Masaya, Nicaragua

Br. Gerson Antonio Valdivia

Br. Haxell Antonio Trejos Rodríguez

Br. Alison Michelle Navarro Goussen

Elaborado por:                                                                          Docente:

Msc. Leonel Antonio Martínez Zuniga

Br. Stephanie Lucía Mora Chávez

Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez

21 de abril, 2026
Managua, Nicaragua

INDICE

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN	1

II.	OBJETIVOS DE LA AUDITORIA	2

OBJETIVO GENERAL	2

OBJETIVOS ESPECIFICOS	2

III.	JUSTIFICACIÓN	3

IV.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4

V.	ALCANCE DE LA AUDITORIA	5

VI.	METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA	7

VII.	MARCO LEGAL Y NORMATIVO APLICABLE	11

7.1 Normas Internacionales de Gestión de Seguridad de la Información	11

7.2 Estándares Técnicos de Cableado Estructurado (ANSI/TIA/EIA)	12

7.3 Framework de Gobernanza de TI (COBIT 2019 y dominio DSS)	12

7.4 Legislación Nacional Aplicable	13

7.5 Resumen de Correspondencia Normativa por Área de Auditoría de Redes	14

VIII.	DIAGNOSTICO TI. PERFIL DE LA EMPRESA	17

8.1. Perfil de la Institución	17

8.1.1 Caracterización de la Institución	17

8.1.2 Servicios Ofrecidos	18

8.1.3 Misión	19

8.1.4 Visión	19

8.2 Evaluación Organizacional	20

8.2.1 Estructura Organizacional	20

8.2.2 Funciones generales de las áreas evaluadas	21

8.3 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA RED	25

8.3.1 Recursos Humanos - Designación de Carga de Trabajo en Materia de Red	25

8.3.2 Eficiencia en los Procedimientos de Gestión de Red	26

8.3.3 Control de Actividades de Infraestructura de Red	29

8.3.4 Auditorías Externas e Internas Previas de la Red	31

8.4 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA RED	33

8.4.1 Resumen de la Infraestructura de Red Actual	33

8.4.2 Distribución de Conectividad por Área Funcional	36

8.4.3 Pruebas Técnicas Planificadas para la Red	38

8.4.4 Observaciones Críticas de Infraestructura de Red	42

8.5 FASE DE DIAGNÓSTICO	46

8.5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO OPERATIVO	46

8.5.2 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS	53

8.5.3 IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES	58

8.5.4 EVALUACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS	64

8.5.5 RESUMEN DE NIVELES DE RIESGO DE LA RED	74

8.5.6 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA RED	74

IX.	TRABAJO DE AUDITORÍA PLAN DE AUDITORÍA	82

9.1 PLANIFICACION - ETAPAS DE DESARROLLO	82

9.2 PROGRAMA AUDITORIA DE REDES	105

9.3 DOCUMENTOS DE LA AUDITORÍA DE REDES	118

9.3.1 OFERTA TÉCNICA	118

9.3.2 CONTRATO DE AUDITORÍA DE REDES	129

9.3.3 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	137

9.3.4 DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR DE REDES	138

X.	ANEXOS	139

10.1 LISTADO DE VERIFICACIÓN (CHECKLIST) - AUDITORÍA DE RED Y HARDWARE	139

# INTRODUCCIÓN

Los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) en Nicaragua constituyen la base operativa descentralizada del Ministerio de Salud (MINSA) para la prestación de servicios de salud a nivel departamental. El SILAIS – Sede Masaya, como entidad responsable de la vigilancia epidemiológica y la atención integral en salud del departamento de Masaya, depende de manera crítica de su infraestructura de red de datos para la operación del Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional (SISNIVEN), la transmisión oportuna de información al MINSA Central, y la coordinación administrativa entre sus catorce áreas funcionales.

La presente auditoría de redes se enfoca en la evaluación integral de la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de área local (LAN) del SILAIS – Sede Masaya. El análisis abarca desde el nodo central de telecomunicaciones, los medios de transmisión, los equipos de conmutación, hasta la configuración lógica, la seguridad de la red y las políticas de control de acceso, excluyendo el hardware de cómputo de los usuarios finales.

Para el desarrollo de esta auditoría se ha adoptado el marco de trabajo COBIT 2019 y el dominio DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) y sus procesos: DSS01 – Gestión de Operaciones, DSS02 – Gestión de Solicitudes e Incidentes, DSS03 – Gestión de Problemas, DSS04 – Gestión de la Continuidad y DSS05 – Gestión de Servicios de Seguridad como referencia metodológica principal, complementado con los estándares internacionales ISO/IEC 27001:2022 para la seguridad de la información, ANSI/TIA/EIA para el cableado estructurado, e ISO 19011:2018 para la gestión del proceso de auditoría. Este enfoque permite evaluar de manera sistemática la gobernanza, gestión, desempeño y seguridad de la infraestructura de red, generando hallazgos objetivos, recomendaciones accionables y un plan de mejora priorizado que fortalezca la capacidad del SILAIS para cumplir su misión institucional.

# OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

## OBJETIVO GENERAL

Realizar una Auditoria de Redes en la estructura física y lógica en el SILAIS - Sede Masaya, utilizando el marco de trabajo COBIT 2019 y su dominio DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) y los procesos: DSS01 – Gestión de Operaciones, DSS02 – Gestión de Solicitudes e Incidentes, DSS03 – Gestión de Problemas, DSS04 – Gestión de la Continuidad y DSS05 – Gestión de Servicios de Seguridad a fin de identificar su estado actual y emitir recomendaciones necesarias que permitan a la institución mejorar su infraestructura.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar la planificación y programación de la auditoría de redes, estableciendo el organigrama del equipo auditor, el plan de trabajo y la asignación de recursos para la evaluación de la infraestructura física y lógica de la red.

- Elaborar un diagnóstico informático y un análisis de gestión de riesgos de la red de datos del SILAIS Masaya para identificar vulnerabilidades iniciales.

- Aplicar la auditoría a la infraestructura física y arquitectura lógica de la red mediante metodologías y normativas internacionales vigentes.

- Efectuar un informe final de auditoría informática que incluya la valoración de los componentes evaluados, junto con las recomendaciones pertinentes orientadas a la estandarización y optimización de la infraestructura y los procesos de red.

# JUSTIFICACIÓN

La auditoría de la infraestructura de red (física y lógica) del SILAIS - Sede Masaya, aplicando el marco de trabajo COBIT 2019 y el dominio DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte), se realizará para verificar si la institución cuenta con los controles suficientes en su infraestructura de telecomunicaciones que garanticen la continuidad, seguridad y eficiencia de las operaciones del Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional (SISNIVEN) y de los servicios de atención integral en salud del departamento de Masaya, así como para emitir recomendaciones que le permitan a la institución mejorar su infraestructura de red, de manera que puedan posteriormente contar con una plataforma de comunicaciones con bases sólidas, que garantice la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información epidemiológica, clínica y administrativa que se transmite a través de la red entre las catorce áreas funcionales del SILAIS, y mejore la capacidad de respuesta ante brotes epidemiológicos y la toma de decisiones estratégicas en materia de salud pública departamental.

Por lo antes planteado, el proceso de auditoría de red suplirá, a través de los hallazgos encontrados, las recomendaciones pertinentes con datos específicos de aspectos a mejorar y modelos a seguir, fundamentados en una norma internacional de buenas prácticas reconocida para la gobernanza y gestión de tecnologías de la información en el sector público.

El proceso de auditoría que se llevará a cabo estará basado en la revisión de los objetivos de control de los procesos de COBIT 2019 que tienen relación directa con la infraestructura de redes informáticas, específicamente los procesos del dominio DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) y tomando como referencia las directrices de auditoría de COBIT 2019, que proporcionan asistencia a los auditores de sistemas de información en la revisión de los procesos de tecnologías de la información con respecto a los objetivos detallados de control aplicables a una entidad de salud pública descentralizada como el SILAIS Masaya.

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las redes de datos en instituciones de salud pública descentralizadas enfrentan un desafío arquitectónico crítico: la convergencia de múltiples áreas funcionales con necesidades de conectividad y niveles de sensibilidad de datos significativamente diferentes operando sobre la misma infraestructura física. Por un lado, áreas como Epidemiología, Estadística y Banco Biológico requieren una red altamente estable, segura y con disponibilidad garantizada para procesar información confidencial de vigilancia epidemiológica, resultados de laboratorio y datos sensibles de pacientes que deben ser transmitidos oportunamente al MINSA Central a través del SISNIVEN. Por otro lado, áreas administrativas como Contabilidad, Caja y Recursos Humanos procesan información financiera y de personal que exige integridad y confidencialidad.

En el caso específico del SILAIS - Sede Masaya, situado en el departamento de Masaya, la red LAN es la encargada de soportar esta carga operativa multidimensional. El problema central radica en la incertidumbre sobre la madurez y robustez de esta infraestructura de red para soportar dichas exigencias sin comprometer la seguridad de los datos epidemiológicos, la disponibilidad de los servicios de atención integral en salud o la continuidad de las operaciones administrativas del sistema de salud departamental.

Empíricamente, en entornos de salud pública con presupuestos limitados y alta rotación de personal, se presentan debilidades estructurales críticas en la infraestructura de red tanto a nivel físico, lógico y gestión.

De continuar operando sin una validación técnica rigurosa de su infraestructura de red, el SILAIS Masaya se expone a la degradación física acelerada de sus equipos de conmutación por obsolescencia tecnológica y condiciones ambientales adversas, a la paralización de las funciones críticas de vigilancia epidemiológica por fallo catastrófico en la red, incidentes de seguridad que podrían comprometer la confidencialidad de datos sensibles de pacientes del Banco Biológico por la propagación de malware, y a la pérdida de conectividad con el MINSA Central durante ventanas críticas de reporte, afectando directamente la capacidad del sistema de salud departamental para detectar y responder oportunamente a brotes epidemiológicos en el departamento de Masaya.

# ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría abarcará la evaluación del diseño, implementación y administración de la red de área local (LAN) del SILAIS - Sede Masaya. El trabajo se limitará a la infraestructura de red interna de la sede departamental, abarcando desde el nodo central de telecomunicaciones hasta los puntos de conexión de red en las estaciones de trabajo de los usuarios, excluyendo la evaluación del hardware de cómputo de las estaciones de trabajo.

La auditoría se realizará tomando como marco de referencia los procesos de COBIT 2019 que tienen relación directa con la infraestructura de redes informáticas, específicamente el dominio DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) y los procesos: DSS01, DSS02, DSS03, DSS04y DSS05, complementados con los estándares ANSI/TIA/EIA para cableado estructurado e ISO/IEC 27001:2022 para seguridad de las comunicaciones. El período de evaluación comprenderá la situación actual de la infraestructura de red al momento de la ejecución de la auditoría, considerando la documentación disponible y la evidencia recolectada durante el trabajo de campo en las instalaciones del SILAIS - Sede Masaya.

El alcance del proyecto comprende específicamente las siguientes áreas:

- Infraestructura de Hardware de Red: Evaluación del estado físico, capacidad operativa, antigüedad tecnológica y ubicación de los equipos centrales de conmutación (Dos Switches Principales Fast Ethernet de 24 puertos no administrables ubicados en Dirección y un Switch Secundario Fast Ethernet de 24 puertos no administrable ubicado en Varios 1), verificación de la existencia y estado de sistemas de respaldo eléctrico (UPS en cada switch), y análisis de las condiciones ambientales y de seguridad física de las áreas de comunicaciones.

- Medios de Transmisión (Capa Física): Inspección técnica de los tendidos de cableado estructurado que conectan las catorce áreas funcionales del SILAIS, verificación de la categoría del cableado instalado y su capacidad para soportar velocidades superiores a 100 Mbps, verificación de la norma de ponchado T568A en los conectores RJ45, evaluación de la existencia y estado de canaletas plásticas (presentes únicamente en Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud), verificación de la ausencia de rosetas de pared, ausencia de patch panels y ausencia de patch cords, revisión de la rotulación de puntos de red y condiciones físicas de las canalizaciones y rutas de cableado. Incluye pruebas de continuidad con cable tester en puntos de red de áreas críticas.

- Arquitectura Lógica y Seguridad de Red: Revisión exhaustiva de la topología de red implementada, esquema de direccionamiento IP, configuración del servidor DHCP, existencia o ausencia de segmentación de tráfico mediante VLANs para el aislamiento de áreas críticas (Epidemiología, Banco Biológico, Estadística) respecto a áreas administrativas (Contabilidad, RRHH) y de uso compartido (Varios 1, 2 y 3), verificación de la velocidad de negociación de enlace limitada a 100 Mbps por los switches Fast Ethernet, evaluación de los mecanismos de control de acceso a la red, análisis de la seguridad de la red inalámbrica en las áreas que dependen de conectividad WiFi (Estadística, Contabilidad, RRHH, Insumos Médicos, Enfermería, Dirección), y evaluación de la gestión de las conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte.

- Gestión y Gobernanza de la Red: Evaluación de la existencia de políticas documentadas para la administración de la red, inventario de activos de red, gestión de configuraciones de switches y puntos de acceso, procedimientos de control de cambios en la infraestructura de red, registro de incidentes de conectividad, plan de continuidad operativa y recuperación ante desastres para la infraestructura de comunicaciones, y designación formal de un responsable de la administración de la red.

# METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

Para la ejecución de esta auditoría integral de infraestructura de red del SILAIS - Sede Masaya, se aplicarán técnicas de inspección ocular de la infraestructura física de comunicaciones, análisis de configuración lógica de los dispositivos de red, pruebas de conectividad y rendimiento, revisión documental de políticas y registros de gestión de red, y entrevistas estructuradas con el personal clave de las áreas funcionales. Las actividades operativas y las herramientas normativas a utilizar son:

- Levantamiento del mapa topológico físico y lógico de la red del SILAIS Masaya para contrastarlo con la documentación existente, identificando la interconexión de los dos switches Fast Ethernet de 24 puertos no administrables, la topología en estrella, la distribución de puntos de red hacia las catorce áreas funcionales, la ubicación y configuración de los puntos de acceso inalámbrico que dan servicio a las áreas con dependencia de conectividad WiFi (Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, RRHH y Dirección), y el trazado de las conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte.

- Ejecución de un Checklist de inspección física en el nodo central de comunicaciones ubicado en el área de Dirección (Switch Principal Fast Ethernet de 24 puertos) y en el punto de distribución secundario ubicado en el área de Varios 1 (Switch Secundario Fast Ethernet de 24 puertos), verificando las condiciones de seguridad física, ausencia de rack o gabinete cerrado, ordenamiento de cables, ausencia de patch panels, canalizaciones físicas presentes únicamente en cuatro áreas, condiciones de ventilación y exposición a polvo ambiental de los equipos de conmutación, y la existencia y estado de los sistemas de respaldo eléctrico (UPS) para la protección de cada switch, en el marco de los procesos DSS01 (Gestión de Operaciones) y DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad).

- Inspección técnica del cableado estructurado en las catorce áreas funcionales, verificando la categoría del cableado UTP instalado, el cumplimiento de la norma de ponchado T568A en los conectores RJ45, la presencia o ausencia de canaletas plásticas de protección, la existencia de rosetas de pared y patch panels, el uso de patch cords flexibles, la rotulación de puntos de red y las condiciones físicas de las rutas de cableado, contrastando los hallazgos con los estándares ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C y ANSI/TIA/EIA-606-B, en el marco del proceso DSS01 (Gestión de Operaciones).

- Pruebas de continuidad con cable tester en puntos de red seleccionados de áreas críticas (Epidemiología, Estadística, Banco Biológico, Contabilidad y Dirección), para verificar la integridad de los ocho pines en cada enlace, la correcta secuencia de ponchado según norma T568A, y detectar posibles fallos de conectividad física que afecten la transmisión de datos, en el marco del proceso DSS01 (Gestión de Operaciones).

- Pruebas de conectividad y verificación de velocidad de enlace en puntos de red de áreas críticas y de uso compartido, utilizando comandos de red (ipconfig /all, propiedades del adaptador) para determinar la velocidad real de negociación de las tarjetas de red con los switches Fast Ethernet, confirmar la operación a 100 Mbps y cuantificar el nivel de estrangulamiento operativo documentado en el diagnóstico preliminar, en el marco del proceso DSS01 (Gestión de Operaciones).

- Análisis de configuración lógica de la red, incluyendo la verificación del esquema de direccionamiento IP y la asignación DHCP mediante comandos ipconfig /all en equipos de diferentes áreas funcionales, la comprobación de la topología de red plana sin segmentación VLAN mediante pruebas de ping entre equipos de áreas con diferentes niveles de sensibilidad de datos (Varios 1 a Epidemiología, Varios 1 a Banco Biológico), y la verificación de la ausencia de listas de control de acceso, políticas de calidad de servicio y mecanismos de seguridad de puertos que restrinjan la comunicación entre áreas, en el marco del proceso DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad).

- Evaluación de la seguridad de la red inalámbrica en las áreas con dependencia de conectividad WiFi (Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, RRHH y Dirección), verificando los protocolos de cifrado implementados (WPA2, WPA3), los mecanismos de autenticación utilizados, la intensidad de señal en los puntos de trabajo críticos mediante herramientas de análisis WiFi, y la existencia de medidas de control de acceso a la red inalámbrica, en el marco del proceso DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad).

- Verificación de las conexiones privadas a Internet en Sindicato, SNC y Transporte, documentando el tipo de conexión, proveedor de servicios, medidas de seguridad implementadas, grado de integración con la red corporativa del SILAIS, y evaluación de los riesgos de fuga de información a través de estos canales no monitoreados por la administración de TI, en el marco del proceso DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad).

- Revisión de la gestión de operaciones y servicios de red utilizando los lineamientos de los procesos COBIT 2019 del dominio DSS, evaluando la existencia de políticas documentadas para la administración de la infraestructura de red (DSS01), la gestión de inventario de activos de telecomunicaciones (DSS01), la existencia de procedimientos de registro y resolución de incidentes de conectividad (DSS02), el análisis de problemas recurrentes de red (DSS03), la existencia de planes de continuidad operativa para la infraestructura de comunicaciones que soporta el SISNIVEN (DSS04), y los controles de seguridad implementados en la red (DSS05).

- Evaluación de la gestión de riesgos tecnológicos en el SILAIS Masaya basándose en los procesos DSS03 (Gestión de Problemas) y DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad) de COBIT 2019, verificando si la Alta Dirección ha establecido un proceso formal para la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos asociados a la infraestructura de red, particularmente aquellos relacionados con la obsolescencia tecnológica de los switches Fast Ethernet, la topología de red plana sin segmentación, la dependencia de conectividad inalámbrica en áreas críticas, y la existencia de puntos únicos de falla en la arquitectura de comunicaciones.

- Revisión de la seguridad lógica y protección de los datos en tránsito que manejan las áreas de Epidemiología, Banco Biológico y Estadística, basándose en el proceso DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad) de COBIT 2019, verificando la existencia de controles de acceso a la red, mecanismos de autenticación para la conexión de dispositivos, políticas de segmentación de tráfico, y medidas de protección para la transmisión de datos epidemiológicos hacia el MINSA Central.

- Evaluación de la estructura física de transmisión (cableado UTP, terminaciones y conectores) en una muestra representativa de puntos de red de las catorce áreas funcionales, contrastándola con los estándares de telecomunicaciones ANSI/TIA/EIA-568-C para determinar la categoría del cableado instalado, su capacidad para soportar velocidades superiores a 100 Mbps, la calidad de las terminaciones, y la conformidad del ponchado con la norma T568A, en el marco del proceso DSS01 (Gestión de Operaciones).

- Entrevistas estructuradas con el personal responsable de las áreas críticas, incluyendo al Responsable de Epidemiología (Lic. Genory Ticay López), Responsable de Estadística (Lic. Alexander Valle López), Responsable de Insumos Médicos (Lic. Raymundo García), y Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda), para documentar los procedimientos operativos actuales en materia de uso de la red, las dificultades técnicas experimentadas en conectividad, las necesidades no satisfechas en materia de infraestructura de comunicaciones, y la percepción del personal sobre la disponibilidad y seguridad de la red institucional.

- Evaluación del nivel de madurez de los procesos del dominio DSS de COBIT 2019 aplicables a la infraestructura de red del SILAIS Masaya, utilizando la escala de capacidad de procesos de 0 a 5 establecida por el marco de referencia, para cada uno de los procesos evaluados durante la auditoría: DSS01 (Gestión de Operaciones de Red), DSS02 (Gestión de Solicitudes e Incidentes de Red), DSS03 (Gestión de Problemas de Red), DSS04 (Gestión de Continuidad de la Red) y DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad de Red).

# MARCO LEGAL Y NORMATIVO APLICABLE

La presente auditoría de redes se sustenta en un conjunto de normas internacionales, estándares técnicos, marcos de gobernanza y leyes nacionales que proporcionan el respaldo legal y técnico para cada fase de la evaluación, abarcando la infraestructura de telecomunicaciones del SILAIS - Sede Masaya. A continuación, se detalla cada uno de ellos con su ámbito de aplicación específico dentro del proyecto.

## 7.1 Normas Internacionales de Gestión de Seguridad de la Información

| Norma | Título | Aplicación en la Auditoría de Redes |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 27001:2022 | Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad (SGSI) | Evalúa la existencia de controles de seguridad en la infraestructura de red del SILAIS. Aplica a los dominios A.8 (Gestión de activos de red), A.11 (Seguridad física del nodo de comunicaciones), A.13 (Seguridad de las comunicaciones) y A.9 (Control de acceso a la red y a los sistemas epidemiológicos). |
| ISO/IEC 27002:2022 | Código de buenas prácticas para controles de seguridad de la información | Guía para evaluar la implementación de políticas de uso aceptable de la red, control de acceso a la infraestructura de comunicaciones, mecanismos de protección de datos en tránsito, y controles de seguridad en las redes inalámbricas del SILAIS. |
| ISO/IEC 27005:2022 | Gestión de riesgos de la seguridad de la información | Marco metodológico para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados específicamente a la infraestructura de red del SILAIS, particularmente los relacionados con la obsolescencia tecnológica de los switches Fast Ethernet, la topología de red plana sin segmentación, la dependencia de conectividad inalámbrica en áreas críticas, y las conexiones privadas no gestionadas. |
| ISO 19011:2018 | Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión | Define la metodología para planificar, ejecutar, reportar y dar seguimiento a la auditoría de red en el SILAIS Masaya, estableciendo los principios de auditoría, la competencia del equipo auditor y la gestión del programa de auditoría. |

## 7.2 Estándares Técnicos de Cableado Estructurado (ANSI/TIA/EIA)

| Estándar | Título | Aplicación en la Auditoría de Redes |
| --- | --- | --- |
| ANSI/TIA-568-C | Commercial Building Telecommunications Cabling Standard | Evalúa la categoría del cableado UTP instalado en el SILAIS Masaya, la longitud máxima de los tendidos que conectan las catorce áreas funcionales, la norma de ponchado utilizada (T568A), la terminación en patch panels y rosetas, y la calidad de los conectores RJ45 en los puntos de red. |
| ANSI/TIA-569-C | Telecommunications Pathways and Spaces | Inspecciona las canalizaciones, ductos, bandejas y las áreas de comunicaciones donde se ubican los switches Fast Ethernet en Dirección y Varios 1, verificando radios de curvatura del cableado, protección contra tensión mecánica, accesibilidad para mantenimiento, y condiciones ambientales de los espacios de telecomunicaciones. |
| ANSI/TIA-606-B | Administration Standard for Telecommunications Infrastructure | Verifica el etiquetado de cables, patch panels y rosetas en el nodo central de Dirección y en el punto de distribución secundario de Varios 1, incluyendo la nomenclatura utilizada para identificar los puntos de red de cada área funcional y su consistencia con la documentación existente. |
| ANSI/TIA-942 | Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers | Aplicable parcialmente para evaluar las condiciones del área donde se alojan los switches principales y el router de borde hacia el MINSA Central, verificando la existencia de UPS, ventilación adecuada, control de acceso físico y protección contra factores ambientales adversos (polvo ambiental, humedad). |

## 7.3 Framework de Gobernanza de TI (COBIT 2019 y dominio DSS)

| Dominio | Procesos | Justificación |
| --- | --- | --- |
| DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS05 | Es el dominio más pertinente para una auditoría de infraestructura de red, ya que aborda directamente la operación, el mantenimiento, la seguridad y la continuidad de las comunicaciones, aspectos críticos en los que el SILAIS presenta las mayores deficiencias. |

## 7.4 Legislación Nacional Aplicable

| Ley / Decreto / Normativa | Título | Aplicación en la Auditoría de Redes |
| --- | --- | --- |
| Ley 423 | Ley General de Salud de la República de Nicaragua | Establece el marco legal para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, incluyendo la estructura descentralizada de los SILAIS. La auditoría de red verifica que la infraestructura de comunicaciones soporte adecuadamente las funciones de vigilancia epidemiológica y atención integral en salud establecidas por ley. |
| Ley 921 | Ley de Protección de Datos Personales de Nicaragua | Regula el tratamiento de datos personales, incluyendo los datos de salud de los pacientes atendidos en el SILAIS Masaya. La auditoría evalúa si los datos epidemiológicos y clínicos transmitidos a través de la red están protegidos contra accesos no autorizados desde otras áreas por la topología de red plana sin segmentación. |
| Decreto 03-2008 | Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales | Define las condiciones técnicas mínimas para las redes de telecomunicaciones en Nicaragua, aplicable a la calidad del cableado estructurado, la operación de los equipos de conmutación y la conectividad del SILAIS con el MINSA Central. |
| Normativa MINSA para SISNIVEN | Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional | Establece los requisitos operativos y técnicos para la captura, procesamiento y transmisión de datos epidemiológicos desde los SILAIS hacia el MINSA Central. La auditoría de red evalúa si la infraestructura de comunicaciones actual cumple con los niveles de disponibilidad, velocidad y oportunidad requeridos por el SISNIVEN. |
| Política Nacional de Salud 2008 (PNS 2008) | Marco estratégico del sector salud nicaragüense | Define las directrices para la auditoría de calidad de la atención médica y la gestión descentralizada de los SILAIS. La auditoría de red complementa las actividades de evaluación establecidas en la PNS 2008 desde la perspectiva de la infraestructura de comunicaciones que soporta dichos procesos. |
| Constitución Política de Nicaragua (Art. 59 y 105) | Derecho a la salud y deber del Estado de garantizarlo | Establece el derecho fundamental de la población nicaragüense a la salud y el deber del Estado de organizar y dirigir los servicios de salud. La auditoría de red contribuye a fortalecer la capacidad institucional del SILAIS Masaya para cumplir con este mandato constitucional mediante una infraestructura de comunicaciones confiable y segura. |

## 7.5 Resumen de Correspondencia Normativa por Área de Auditoría de Redes

| Redes |  |
| --- | --- |
| Área de Auditoría de Redes | Normas Aplicables |
| Seguridad física del nodo de comunicaciones (Switches en Dirección y Varios 1, Router) | ISO 27001 A.11.1, ANSI/TIA-569-C, COBIT DSS05 |
| Gestión operativa de activos de red (switches, puntos de acceso, UPS, cableado) | ISO 27001 A.8, COBIT DSS01 |
| Cableado estructurado (UTP, conectores RJ45, ponchado T568A, patch panels) | ANSI/TIA-568-C, ANSI/TIA-569-C, ISO 27001 A.11.2, COBIT DSS01 |
| Etiquetado y administración de cables y puntos de red | ANSI/TIA-606-B, COBIT DSS01 |
| Segmentación de red (VLANs, ACLs, aislamiento de áreas críticas) | ISO 27001 A.13.1.1, COBIT DSS05, Ley 921 |
| Control de acceso y autenticación a la red y sistemas epidemiológicos | ISO 27001 A.9.4, Ley 921, COBIT DSS05 |
| Seguridad de red inalámbrica en áreas críticas (Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos) | ISO 27001 A.11.2.2, COBIT DSS05 |
| Gestión de ancho de banda y desempeño de switches Fast Ethernet | ISO 27001 A.17.2.1, COBIT DSS01, Normativa SISNIVEN |
| Gestión de incidentes de red y continuidad operativa de la conectividad | ISO 27001 A.16.1, COBIT DSS02, DSS03, DSS04 |
| Protección de datos en tránsito (datos epidemiológicos y de Banco Biológico) | Ley 921, ISO 27001 A.13.2, COBIT DSS05 |
| Condiciones ambientales del área de equipos de comunicaciones (polvo ambiental, humedad) | ANSI/TIA-569-C, ISO 27001 A.11.1.4, COBIT DSS01 |
| Conexiones privadas a Internet (Sindicato, SNC, Transporte) | ISO 27001 A.13.1.1, COBIT DSS05 |
| Documentación de configuración de dispositivos de red | ISO 27001 A.13.1.1, COBIT DSS01 |
| Plan de continuidad y recuperación ante fallos de la red | COBIT DSS04, ISO 27001 A.17.2 |

# DIAGNOSTICO TI. PERFIL DE LA EMPRESA

## 8.1. Perfil de la Institución

El Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) del departamento de Masaya es una entidad de salud pública de carácter estatal, ubicada en la cabecera departamental de Masaya. Opera bajo las directrices, normativas y planes estratégicos del Ministerio de Salud de la República de Nicaragua (MINSA). Su enfoque principal es la organización, articulación y prestación de servicios de atención médica integral, promoción de la salud, prevención de enfermedades y vigilancia epidemiológica para la población de los nueve municipios que conforman el departamento de Masaya.

### 8.1.1 Caracterización de la Institución

Operativamente, el SILAIS - Sede Masaya funciona mediante la convergencia de múltiples áreas funcionales que dependen de manera crítica de la infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el cumplimiento de su misión institucional:

- Área de Vigilancia Epidemiológica y Estadística: Encargada de la captura, procesamiento, análisis y transmisión de datos de vigilancia epidemiológica hacia el MINSA Central a través del Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional (SISNIVEN). Esta área requiere alta disponibilidad de red, ancho de banda garantizado, confidencialidad absoluta de los datos de pacientes, y oportunidad en la transmisión de información para la detección temprana de brotes epidemiológicos.

- Área de Atención Integral en Salud: Comprende las oficinas de Atención Integral a la Mujer, Atención Integral a la Niñez, Salud Comunitaria, y Enfermería. Coordinan la prestación de servicios de salud en las unidades de primer y segundo nivel del departamento, requiriendo conectividad confiable para la gestión de programas de salud, campañas de vacunación, y seguimiento a pacientes crónicos.

- Área Administrativa y Financiera: Integrada por Administración Financiera, Contabilidad, Caja, Recursos Humanos e Insumos Médicos. Gestiona los recursos presupuestarios, financieros, humanos y materiales del SILAIS. Sus procesos requieren integridad de datos, confidencialidad de información de personal y presupuestos, y conectividad estable para la gestión de inventario farmacéutico y suministros médicos críticos.

- Área de Dirección y Planificación: Responsable de la conducción estratégica del SILAIS, la aplicación del marco regulador del MINSA, la gestión descentralizada de recursos y establecimientos, y la supervisión de la calidad de la atención médica mediante auditorías internas. Requiere acceso seguro a información estratégica y comunicación constante con el nivel central del MINSA.

- Áreas de Apoyo y Servicios Generales: Incluyen Docencia, Sindicato (FETSALUD), Sistema Nacional de Comunicación (SNC), y Transporte. Estas áreas tienen requerimientos diversos de conectividad, incluyendo en algunos casos conexiones privadas independientes de la red institucional.

Todas estas áreas coexisten bajo una misma red de área local (LAN) con recursos presupuestarios limitados y una infraestructura tecnológica que opera con equipos de conmutación Fast Ethernet de 100 Mbps, lo que caracteriza a la institución como un entorno de alta exigencia de optimización lógica, segmentación de tráfico y resiliencia física para garantizar la continuidad de los servicios de salud departamental.

### 8.1.2 Servicios Ofrecidos

- Servicios de Vigilancia Epidemiológica Departamental: Captura, procesamiento, análisis y reporte semanal de datos de morbilidad, mortalidad, brotes epidémicos y eventos de salud pública de notificación obligatoria a través del SISNIVEN, sirviendo como nodo crítico para la toma de decisiones del MINSA Central.

- Coordinación de Atención Primaria en Salud: Organización y articulación de las unidades de primer y segundo nivel de atención en los nueve municipios del departamento de Masaya, garantizando la aplicación del marco regulador del MINSA y la calidad de los servicios de salud.

- Gestión de Programas de Salud Pública: Implementación de programas específicos de atención integral a la mujer, atención integral a la niñez, salud comunitaria, control de enfermedades endémicas, salud reproductiva, y atención a grupos vulnerables en el departamento.

- Administración de Recursos Sanitarios Departamentales: Gestión descentralizada de recursos humanos, financieros, materiales e insumos médicos para las unidades de salud del departamento, incluyendo el control del aseguramiento de la atención y el abastecimiento de medicamentos.

- Promoción de la Salud y Participación Ciudadana: Coordinación de campañas de concientización sobre higiene, nutrición, planificación familiar y enfermedades transmisibles, así como el fomento de la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con la salud.

- Auditoría de Calidad de la Atención Médica: Regulación y supervisión de auditorías internas de calidad de la atención médica, complementando las actividades de evaluación de la Política Nacional de Salud 2008, mediante el análisis de expedientes clínicos, inspecciones in situ y otros mecanismos legalmente aceptados.

- Docencia y Formación de Personal Sanitario: Coordinación de actividades de capacitación y formación continua para el personal de salud del departamento, en articulación con las instituciones formadoras y el MINSA Central.

### 8.1.3 Misión

"Garantizar el derecho a la salud de la población del departamento de Masaya mediante la organización, articulación y prestación de servicios de atención integral en salud, con calidad, calidez y equidad. Nuestro compromiso como entidad descentralizada del MINSA es implementar políticas de salud pública que promuevan la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica oportuna, y la participación activa de la comunidad, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral de las familias masayenses."

### 8.1.4 Visión

"Ser el Sistema Local de Atención Integral en Salud líder a nivel nacional, reconocido por la excelencia en la gestión descentralizada de los servicios de salud, la calidad de la atención médica brindada a la población, y la capacidad de respuesta oportuna ante eventos epidemiológicos. Aspiramos a consolidar una infraestructura de salud departamental moderna, eficiente y resiliente, sustentada en la participación comunitaria y en el compromiso de nuestro personal sanitario, para garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad y contribuir activamente a la restitución del derecho a la salud de todos los nicaragüenses."

## 8.2 Evaluación Organizacional

### 8.2.1 Estructura Organizacional

El SILAIS - Sede Masaya opera bajo una estructura organizacional jerárquica funcional típica de los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud de Nicaragua, alineada a las directrices del Ministerio de Salud. A continuación, se presenta la estructura organizacional con énfasis en las áreas que interactúan con la infraestructura de red de datos y el parque de hardware informático:

Nivel Directivo:

- Director General

- Subdirección / Responsable de Servicios de Salud

Nivel de Planificación y Asesoría:

- Responsable de Planificación

- Responsable de Docencia

Áreas Misionales (Atención en Salud):

- Responsable de Atención Integral a la Mujer

- Responsable de Atención Integral a la Niñez

- Responsable de Adolescentes y Equipo Comunitario

- Jefatura de Enfermería

Áreas de Vigilancia y Estadística:

- Responsable de Epidemiología

- Responsable de Estadística

Áreas Administrativas y de Apoyo:

- Administración Financiera

- Responsable de Insumos Médicos

- Responsable de Recursos Humanos

- Responsable de Sindicato FET-SALUD

Áreas Operativas Especiales:

- Banco Biológico

- Sistema Nacional de Comunicación - SNC

- Transporte

### 8.2.2 Funciones generales de las áreas evaluadas

| Área Funcional | Funciones Generales | Dependencia de Infraestructura TI |
| --- | --- | --- |
| Epidemiología | Vigilancia epidemiológica departamental, reporte SISNIVEN, detección de brotes, análisis de morbilidad y mortalidad | Crítica - Requiere conectividad 100% disponible para transmisión oportuna al MINSA Central |
| Estadística | Consolidación de datos estadísticos de salud, elaboración de boletines epidemiológicos semanales, indicadores de gestión | Alta - Dependencia de WiFi para 2 de 3 equipos; requiere integridad de datos para reportes |
| Banco Biológico | Procesamiento y almacenamiento de resultados de laboratorio, pruebas VIH/TB, muestras biológicas | Crítica - Requiere máxima confidencialidad de datos sensibles de pacientes |
| Atención Integral a la Mujer y Niñez | Coordinación de programas de salud materno-infantil, control prenatal, inmunización, nutrición infantil | Media-Alta - Requiere acceso a sistemas de registro de pacientes y programas de salud |
| Enfermería | Coordinación de personal de enfermería, protocolos de atención, turnos, supervisión de unidades de salud | Media - Requiere conectividad para comunicación y acceso a protocolos |
| Salud Comunitaria / Adolescentes | Promoción de salud comunitaria, campañas de prevención, participación ciudadana, atención a adolescentes | Media - Requiere conectividad para coordinación de actividades comunitarias |
| Administración Financiera / Contabilidad / Caja | Gestión presupuestaria, contabilidad, tesorería, control financiero de recursos del SILAIS | Alta - Requiere integridad y confidencialidad de información financiera |
| Insumos Médicos | Gestión de inventario farmacéutico, caducidades, distribución de medicamentos a unidades de salud | Alta - Dependencia 100% WiFi (3 equipos); requiere disponibilidad para despacho oportuno |
| Recursos Humanos | Administración de personal, nóminas, contrataciones, control de asistencia, expedientes laborales | Alta - Requiere confidencialidad de datos personales del personal sanitario |
| Planificación | Planificación estratégica, seguimiento a metas institucionales, proyectos de inversión | Media - Requiere acceso a información gerencial y sistemas de planificación |
| Dirección General | Conducción estratégica, toma de decisiones, representación institucional, supervisión general | Alta - Requiere acceso seguro a información estratégica confidencial |
| Docencia | Coordinación de capacitaciones, formación continua, relaciones con instituciones formadoras | Media - Requiere conectividad para gestión de actividades formativas |
| Sindicato (FETSALUD) | Representación gremial, negociación colectiva, bienestar laboral del personal de salud | Baja-Media - Opera con conexión privada independiente |
| SNC (Sistema Nacional de Comunicación) | Funciones específicas de salud comunitaria no detalladas en la documentación proporcionada | Baja-Media - Opera con conexión privada independiente |

## 8.3 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA RED

### 8.3.1 Recursos Humanos - Designación de Carga de Trabajo en Materia de Red

| Aspecto Evaluado | Situación Actual en SILAIS Masaya | Calificación |
| --- | --- | --- |
| Personal dedicado exclusivamente a la administración de la red | Ninguno. No existe en el organigrama documentado un cargo formal de Responsable de TI, Administrador de Red o similar. La administración de la infraestructura de comunicaciones (switches, cableado, puntos de acceso) no tiene un propietario formalmente designado. | Deficiente |
| Horas asignadas para mantenimiento de la red | No definidas. No existe una asignación formal de horas de trabajo para labores de mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura de red (switches, cableado, UPS, puntos de acceso). Las actividades se realizan de manera reactiva ante fallos de conectividad. | Deficiente |
| Capacitación técnica del personal encargado de la red | Desconocida. No se dispone de registros de capacitación formal en administración de redes, configuración de switches, seguridad de comunicaciones, o estándares de cableado estructurado para el personal que eventualmente atiende incidencias de conectividad. | Por verificar |
| Supervisión del estado de los equipos de red | Reactiva. La supervisión del estado operativo de los switches Fast Ethernet, puntos de acceso inalámbrico y UPS se realiza únicamente cuando se reporta un fallo de conectividad. No existe monitoreo proactivo del rendimiento o disponibilidad de la red. | Deficiente |
| Procedimiento para altas y bajas de dispositivos de red | Informal. No se ha documentado un procedimiento formal para la incorporación de nuevos dispositivos a la red (switches, puntos de acceso) o para la disposición final de equipos de comunicaciones obsoletos o dañados. | Deficiente |
| Gestión de accesos a la red y dispositivos de comunicación | No documentada. No se evidencia un procedimiento formal para el control de acceso a la red, autenticación de dispositivos, o gestión de credenciales de administración de los switches y puntos de acceso, particularmente ante la rotación de personal documentada en el período 2021-2025. | Deficiente |

### 8.3.2 Eficiencia en los Procedimientos de Gestión de Red

| Procedimiento Evaluado | Existe | Se Sigue | Eficiencia (1-5) | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventario actualizado de activos de red (switches, APs, UPS) | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No existe un inventario formal con número de serie, fecha de adquisición, garantía y ubicación física de los equipos de comunicación |
| Mantenimiento preventivo de equipos de red | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No hay evidencia de rutinas de limpieza de switches, verificación de ventiladores o comprobación de baterías de UPS |
| Solicitud de reparación de fallos de conectividad | ☒ Sí ☐ No | ☒ Sí ☐ No | 3/5 | Se realiza de manera verbal o informal, sin sistema de tickets ni registro histórico de incidentes de red |
| Configuración documentada de switches y dispositivos de red | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No se dispone de respaldo de configuraciones de los 3 switches Fast Ethernet ni de los puntos de acceso inalámbrico |
| Cambio periódico de contraseñas de administración de red | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No existe política de caducidad de contraseñas para el acceso a la administración de switches o puntos de acceso |
| Registro de incidentes de red | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No existe bitácora técnica para documentar fallos de conectividad, caídas de enlace o problemas de rendimiento de la red |
| Plan de continuidad operativa ante fallos de red | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No existe un BCP/DRP para la infraestructura de comunicaciones crítica |
| Política de uso aceptable de la red | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No existe normativa interna documentada sobre el uso de la red corporativa y el acceso a Internet |
| Gestión de cambios en infraestructura de red | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No hay control de cambios ni autorizaciones formales para modificaciones en la topología o configuración de la red |
| Monitoreo de disponibilidad y rendimiento de la red | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No existe herramienta ni procedimiento para monitorear el ancho de banda, latencia o disponibilidad de los enlaces |
| Segmentación de tráfico de red (VLANs) | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | La totalidad de la red opera en un dominio de broadcast único sin separación lógica entre áreas críticas y de uso compartido |
| Certificación periódica del cableado estructurado | ☐ Sí ☒ No | ☐ Sí ☒ No | N/A | No se realizan pruebas de certificación de enlaces ni de continuidad de manera programada |

ndicador de eficiencia procedimental en materia de gestión de red: 0% (Ninguno de los procedimientos críticos de gestión de infraestructura de comunicaciones está documentado o implementado formalmente, según la evidencia disponible en la fase de diagnóstico, lo que evidencia una baja madurez en los procesos operativos del dominio DSS).

### 8.3.3 Control de Actividades de Infraestructura de Red

| Actividad | Mecanismo de Control Actual | Efectividad | Recomendación Preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso de internet y red corporativa | Supervisión visual por responsable de área | Baja | Implementar filtrado de contenido y monitoreo de tráfico de red |
| Estado operativo de los switches y puntos de acceso | Inspección reactiva (cuando fallan) | Baja | Implementar monitoreo proactivo de disponibilidad y rendimiento de dispositivos de red |
| Estado del cableado estructurado | Inspección visual ocasional | Baja | Implementar pruebas periódicas de certificación de enlaces y continuidad |
| Consumo de ancho de banda en la red | Ninguno | Nula | Configurar monitoreo de ancho de banda y calidad de servicio (QoS) al renovar switches |
| Acceso a datos epidemiológicos y de Banco Biológico a través de la red | Confianza (control social) | Baja | Implementar segmentación VLAN y listas de control de acceso (ACLs) al reemplazar switches |
| Instalación de nuevos dispositivos en la red | Ninguno | Nula | Implementar control de acceso a la red mediante autenticación 802.1X o seguridad de puertos |
| Condiciones físicas de los switches (polvo ambiental, humedad) | Inspección visual ocasional | Baja | Implementar rutina de limpieza de equipos de comunicación cada 6 meses; instalar rack cerrado |
| Conexiones WiFi en áreas críticas | Ninguno | Nula | Implementar monitoreo de señal y redundancia de conexión cableada en Estadística, Contabilidad e Insumos Médicos |
| Conexiones privadas (Sindicato, SNC, Transporte) | Ninguno | Nula | Evaluar integración a red corporativa con segmentación adecuada; documentar y autorizar formalmente |
| Disponibilidad de switches Fast Ethernet | Ninguno | Nula | Implementar monitoreo de estado y plan de reemplazo por obsolescencia tecnológica |
| Respaldo de configuraciones de switches | Ninguno | Nula | Implementar backup periódico de configuraciones de dispositivos de red |
| Control de acceso físico a los switches | Ninguno | Nula | Instalar gabinete o rack cerrado con llave en Dirección y Varios 1 |

### 8.3.4 Auditorías Externas e Internas Previas de la Red

| Tipo de Auditoría | Frecuencia | Última Realización | Hallazgos Previos Relacionados con la Red | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditoría interna de TI (infraestructura de red) | Nunca | N/A | N/A | No se ha realizado nunca una auditoría técnica de la infraestructura de comunicaciones en el SILAIS Masaya |
| Auditoría externa de redes | Nunca | N/A | N/A | La presente auditoría constituye la primera evaluación formal de la infraestructura de red |
| Auditoría del MINSA Central (gestión general) | Periódica (según PNS 2008) | No documentada | Enfoque en calidad de atención médica y expedientes clínicos; no incluye aspectos técnicos de infraestructura de comunicaciones | Realizada, pero no cubre el alcance de esta auditoría |
| Auditoría de calidad de la atención médica (interna) | Sistemática y retrospectiva | No documentada | Análisis de expedientes clínicos e inspecciones in situ; no evalúa la infraestructura de red que soporta dichos procesos | No sustituye a una auditoría técnica de red |
| Evaluación del SISNIVEN por MINSA Central | No documentada | No documentada | Verificación de cumplimiento en reportes epidemiológicos; no incluye evaluación de la infraestructura de red que soporta la transmisión de datos | No cubre aspectos de infraestructura de comunicaciones |

Conclusión de la Evaluación de la Función Operativa y Funcional de la Red:

No existe un historial de auditorías técnicas de la infraestructura de red en el SILAIS - Sede Masaya. La presente auditoría representa el primer diagnóstico formal de la infraestructura de comunicaciones de la institución. Se identifican brechas significativas en todos los procesos del dominio DSS de COBIT 2019 evaluados: DSS01 (Gestión de Operaciones de Red) presenta deficiencias en mantenimiento preventivo, monitoreo y documentación de activos; DSS02 (Gestión de Solicitudes e Incidentes de Red) carece de un sistema formal de registro y seguimiento de fallos; DSS03 (Gestión de Problemas de Red) no cuenta con análisis de causas raíz para incidentes recurrentes; DSS04 (Gestión de Continuidad de la Red) carece de un plan de continuidad y recuperación ante desastres; y DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad de Red) no dispone de políticas de control de acceso, segmentación ni monitoreo de seguridad.

## 8.4 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA RED

### 8.4.1 Resumen de la Infraestructura de Red Actual

| Componente | Especificación Técnica | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Router de Borde | Genérico del ISP (proveedor de servicios de Internet del MINSA) | Operativo | Capacidades desconocidas (QoS, DHCP, filtrado DNS, firewall perimetral). Marca y modelo por confirmar en trabajo de campo |
| Switches Principales | Fast Ethernet de 24 puertos, no administrable | Operativo | Ubicado en área de Dirección. Opera a 100 Mbps. No soporta VLANs ni administración remota. Representa punto único de falla para toda la red |
| Switch Secundario | Fast Ethernet de 24 puertos, no administrable | Operativo | Ubicado en área de Varios 1. Opera a 100 Mbps. Interconectado en cascada con el switch principal |
| Cableado Estructurado | UTP (categoría por confirmar en trabajo de campo) | Instalado | Longitudes de tendidos por verificar. Solo las oficinas de Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud cuentan con canaletas plásticas para protección |
| Ponchado | Norma T568A en ambos extremos (cable directo) | Por verificar | Se verificará secuencia correcta de hilos en conectores RJ45 mediante inspección visual y cable tester |
| Topología | Estrella | Implementada | Tres switches Fast Ethernet como núcleo de la red. Punto único de falla en cada segmento. Sin redundancia |
| UPS | Una unidad por cada switch (capacidad por confirmar) | Por verificar | Estado de baterías desconocido. Se requiere verificación de autonomía y capacidad de respaldo |
| Etiquetado de Cables | Por verificar en trabajo de campo | Por verificar | Se verificará existencia de identificación en cables y puntos de red según ANSI/TIA-606-B |
| Gabinete / Rack | No existe | Ausente | Equipos de conmutación ubicados sobre escritorios o superficies no adecuadas. Vulnerabilidad crítica de seguridad física |
| Canaletas Plásticas | Instalación parcial | Deficiente | Únicamente presentes en Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud. Resto de áreas con cableado expuesto a tensión mecánica y factores ambientales |
| Rosetas de Pared | No se utilizan | Ausente | Puntos de red terminados directamente con conector RJ45 sin placa frontal ni roseta de conexión |
| Patch Panels | No se utilizan | Ausente | Cables terminados directamente con conectores RJ45 hacia los switches, sin panel de parcheo intermedio |
| Patch Cords | No se utilizan | Ausente | Conexiones realizadas con cableado horizontal sólido terminado directamente en los switches |
| Puntos de Acceso Inalámbrico | Cantidad, marca y modelo por confirmar | Por verificar | Dan servicio a áreas con dependencia WiFi: Estadística (2), Contabilidad (3), RRHH (2), Insumos Médicos (3), Enfermería (2), Dirección (2 laptops) |
| Segmentación de Red | No implementada | Inexistente | Toda la red opera en un solo dominio de broadcast sin VLANs ni listas de control de acceso |
| Conexiones Privadas | Sindicato, SNC y Transporte | Por verificar | Conexiones a Internet independientes fuera del control de la administración de TI del SILAIS |

### 8.4.2 Distribución de Conectividad por Área Funcional

| Área Funcional | Tipo de Conectividad | Dependencia WiFi | Datos Sensibles Transmitidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Epidemiología | 100% LAN | No | Datos SISNIVEN, brotes epidemiológicos, mortalidad |
| Varios 1 | LAN (Switch 24p secundario) | No | Información general y diversa |
| Varios 2 | 2 LAN, 1 WLAN | Parcial | Información general y diversa |
| Varios 3 | 100% LAN | No | Información general y diversa |
| Estadística | 1 LAN, 2 WLAN | Alta (2 de 3 equipos) | Datos estadísticos SISNIVEN, boletines semanales |
| Contabilidad | 100% WLAN | Total (3 equipos) | Información financiera, presupuestos, nóminas |
| Recursos Humanos | 2 WLAN (1 sin especificar) | Alta (2 de 3 equipos) | Datos personales de personal sanitario |
| Insumos Médicos | 100% WLAN | Total (3 equipos) | Inventario farmacéutico, caducidades, distribución |
| Enfermería | 100% WLAN | Total (2 equipos) | Protocolos de atención, turnos, supervisión |
| Dirección y FET Salud | 1 LAN, 2 WLAN | Parcial | Información estratégica confidencial |
| SNC (Sistema Central de Comunicación) | Conexión Privada | No aplica | Datos de salud comunitaria sensibles |
| Administración | LAN | No | Información presupuestaria y administrativa |
| Caja | LAN | No | Transacciones financieras, tesorería |
| Banco Biológico | LAN | No | Resultados de laboratorio, pruebas VIH/TB |
| Sindicato (FETSALUD) | Conexión Privada | No aplica | Información gremial y laboral |
| Transporte | Conexión Privada | No aplica | Logística operativa |

### 8.4.3 Pruebas Técnicas Planificadas para la Red

| Prueba | Herramienta | Criterio de Aceptación | Riesgo si Fallo |
| --- | --- | --- | --- |
| Continuidad de cableado (muestra representativa de puntos de red) | Cable tester RJ45 | 8 pines con continuidad en ambos extremos según norma T568A | Conexiones intermitentes o nulas en áreas críticas |
| Norma de ponchado | Inspección visual + cable tester | Secuencia T568A correcta en ambos extremos del cable | Problemas de velocidad, errores de trama, negociación a 100 Mbps o inferior |
| Longitud de tendidos críticos | Medición física o estimación por atenuación | Menor a 90 metros para Fast Ethernet (100 Mbps) | Degradación de señal, pérdida de paquetes, inestabilidad de enlace |
| Velocidad de negociación de enlace | Comando ipconfig /all, propiedades de adaptador de red | Velocidad de enlace: 100 Mbps (limitada por switches Fast Ethernet) | Confirmación de estrangulamiento operativo documentado en diagnóstico |
| Asignación DHCP | Comando ipconfig /all | IP en rango válido, máscara de subred correcta, gateway y DNS asignados | Sin conectividad a red local o Internet |
| Verificación de dominio de broadcast | Comando ping a dirección de broadcast, análisis de tráfico | Todos los equipos en mismo dominio de broadcast (red plana) | Confirmación de ausencia de segmentación VLAN |
| Conectividad entre áreas funcionales | Comando ping entre equipos de diferentes áreas | Comunicación sin restricciones entre todas las áreas (red plana) | Confirmación de vulnerabilidad de movimiento lateral sin barreras |
| Prueba de saturación de switches Fast Ethernet | Transferencia de archivos de gran tamaño entre múltiples equipos | Observación de degradación de rendimiento con tráfico concurrente | Estrangulamiento de aplicaciones críticas (SISNIVEN) en horas pico |
| Seguridad de red inalámbrica | Inspección de configuración de AP, análisis de señal | Protocolo de cifrado WPA2 o superior, autenticación robusta | Exposición de datos sensibles en áreas con dependencia WiFi |
| Intensidad de señal WiFi en áreas críticas | Software de análisis WiFi (WiFi Analyzer o similar) | Señal superior a -67 dBm en puntos de trabajo de Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos | Intermitencia en conectividad, pérdida de datos durante sincronización |
| Estado de UPS de switches | Inspección visual, prueba de autonomía simulada | Batería con capacidad de respaldo mínimo de 15 minutos | Caída inmediata de switches ante fluctuación eléctrica; riesgo de daño a equipos |
| Estado físico de switches Fast Ethernet | Inspección visual, verificación de luces LED de diagnóstico | Todos los puertos con conectividad estable; sin indicadores de fallo | Fallo inminente de equipo obsoleto; pérdida total de conectividad en segmento de red |
| Condiciones ambientales del área de switches | Medición de temperatura y humedad; inspección visual de limpieza | Temperatura < 30°C, humedad controlada, ausencia de polvo ambiental acumulado | Degradación acelerada de equipos de conmutación por condiciones tropicales adversas |
| Verificación de canaletas y protección de cableado | Inspección visual en las 14 áreas funcionales | Cableado protegido en canaletas; ausencia de cables expuestos a tensión mecánica | Daño físico al cableado; interrupción de conectividad en áreas no protegidas |
| Verificación de conexiones privadas (Sindicato, SNC, Transporte) | Entrevista, inspección de equipos de conectividad | Documentación de tipo de conexión, proveedor, y medidas de seguridad | Fuga de información no monitoreada; bypass de controles de seguridad corporativos |
| Verificación de existencia de patch panels | Inspección visual en nodos de Dirección y Varios 1 | Presencia de patch panels para terminación mecánica del cableado horizontal | Tensión en puertos de switches; daño a conectores; dificultad para mantenimiento |
| Verificación de rosetas de pared | Inspección visual en áreas de trabajo | Presencia de rosetas o faceplates con jacks RJ45 hembra en cada punto de red | Conectores RJ45 expuestos a tensión y daño físico; fallos de conectividad |
| Verificación de patch cords | Inspección visual en áreas de trabajo | Uso de patch cords flexibles de fábrica entre roseta y equipo final | Uso de cable sólido horizontal para conexión final; rotura de conductores |

### 8.4.4 Observaciones Críticas de Infraestructura de Red

| Aspecto Evaluado | Situación Actual | Impacto en la Operación | Recomendación Preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausencia de Rack o Gabinete de Telecomunicaciones | Dos Switches ubicados sobre un soporte metálico y un switch sobre gaveta metálica de un escritorio | Exposición a manipulación no autorizada, golpes accidentales, acumulación de polvo ambiental, y acceso físico no controlado a puertos de red | Instalar gabinete de pared con cerradura para alojar switches y UPS |
| Canaletas plásticas parciales | Solo 4 de 14 áreas funcionales cuentan con protección de cableado | Cableado expuesto a tensión mecánica, roedores, pisadas, y deterioro acelerado en 10 áreas funcionales | Completar instalación de canaletas en todas las áreas con cableado estructurado |
| Ausencia de rosetas de pared | Cables terminados directamente con conector RJ45 colgando de la pared | Conectores sometidos a tensión constante; riesgo de rotura del conector o del cable; falsos contactos | Instalar rosetas o placas frontales en todos los puntos de red |
| Ausencia de patch panels | Cables de red horizontal terminados directamente en los switches | Imposibilidad de realizar cambios de configuración sin manipular el cableado horizontal; riesgo de daño a los switches por tensión en puertos | Instalar patch panels de 24 puertos en ubicación de cada switch |
| Ausencia de patch cords | Conexiones realizadas con cable sólido de instalación horizontal | Cable sólido no diseñado para flexión repetida; riesgo de rotura interna de conductores al manipular conexiones | Utilizar patch cords flexibles (cable trenzado) para conexión entre patch panel y switch, y entre roseta y equipo final |
| Switches Fast Ethernet no administrables | Equipos obsoletos de 100 Mbps sin capacidad de gestión ni VLANs | Estrangulamiento de rendimiento en la transmisión de datos SISNIVEN; imposibilidad de segmentar tráfico; ausencia de monitoreo; punto único de falla sin redundancia | Reemplazar por switches Gigabit administrables con soporte VLAN, QoS y seguridad de puertos |
| Topología de red plana | Todas las áreas funcionales en un solo dominio de broadcast | Movimiento lateral sin restricciones para malware; acceso no autorizado a datos sensibles desde áreas de uso compartido | Implementar segmentación VLAN para aislar áreas críticas (Epidemiología, Banco Biológico) |
| Dependencia WiFi en áreas críticas | Estadística (2 de 3), Contabilidad (3), Insumos Médicos (3), Enfermería (2), RRHH (2) | Interrupción de conectividad durante operaciones críticas; pérdida de datos en sincronización con SISNIVEN | Instalar puntos de red cableada en todas las áreas críticas; utilizar WiFi como respaldo |
| Condiciones ambientales del departamento de Masaya | Clima tropical (26-32°C, 70-85% humedad) con presencia de polvo ambiental corrosivo | Degradación acelerada de componentes electrónicos de los switches; oxidación de contactos; sobrecalentamiento | Implementar limpieza preventiva periódica de equipos de comunicación; instalar rack con ventilación adecuada |
| Conexiones privadas no gestionadas | Sindicato, SNC y Transporte operan con conexiones a Internet independientes | Tráfico no monitoreado; potencial fuga de información institucional; gasto administrativo no optimizado | Evaluar integración a red corporativa con segmentación VLAN adecuada; documentar y autorizar formalmente |
| Sin documentación de configuración de red | Switches y puntos de acceso sin respaldo de configuración | Imposibilidad de restaurar servicio rápidamente ante fallo; dependencia de conocimiento empírico | Documentar y respaldar configuraciones; elaborar diagrama de topología de red |
| Sin monitoreo de disponibilidad y rendimiento | Ausencia de herramientas de monitoreo de red | Falta de visibilidad sobre el estado de los enlaces; imposibilidad de anticipar fallos o saturaciones |  |

## 8.5 FASE DE DIAGNÓSTICO

### 8.5.1 Análisis del entorno operativo

#### 8.5.1.1 Entorno Físico y Geográfico

El SILAIS Masaya opera como nodo descentralizado crítico dentro del ecosistema sanitario nacional. Su entorno físico se caracteriza por:

Distribución Espacial y Topología de Oficinas:

- 14 áreas funcionales independientes distribuidas en un complejo administrativo-sanitario con separación física entre oficinas.

- Oficina de Epidemiología: Ubicada en espacio aislado con 6 estaciones de trabajo. Constituye el centro neurálgico del SISNIVEN a nivel departamental.

- Área de Dirección: Espacio ejecutivo con acceso a información estratégica y presupuestaria.

- Áreas de Apoyo Administrativo: Contabilidad, Caja, RRHH, Insumos Médicos con segregación física pero interconexión lógica plana.

Condiciones Ambientales Relevantes:

- Clima Tropical de Masaya: Temperaturas promedio 26-32°C con humedad relativa 70-85%.

- Infraestructura Eléctrica Regional: Sujeta a fluctuaciones de voltaje y cortes programados/improvisos característicos de la red nacional.

- Polvo Ambiental: Presencia de material particulado para equipos electrónicos.

Distribución de Activos Tecnológicos por Área Funcional:

| Área Funcional | Equipos Escritorio | Laptops | Tipo Conectividad | Datos Sensibles Procesados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epidemiología | 6 | 0 | 100% LAN | Datos SISNIVEN, brotes, mortalidad |
| Varios 1 | 10 | 0 | LAN (Switch 24p) | Información general/diversa |
| Varios 2 | 3 | 0 | 2 LAN, 1 WLAN | Información general/diversa |
| Varios 3 | 4 | 0 | 100% LAN | Información general/diversa |
| Estadística | 3 | 0 | 1 LAN, 2 WLAN | Datos estadísticos SISNIVEN, boletines |
| Contabilidad | 3 | 0 | 100% WLAN | Información financiera, nóminas |
| RRHH | 3 | 0 | 2 WLAN, 1(implícito) | Datos personales de personal sanitario |
| Insumos Médicos | 3 | 0 | 100% WLAN | Inventario farmacéutico, caducidades |
| Enfermería | 2 | 0 | 100% WLAN | Protocolos de atención, turnos |
| Dirección/FET Salud | 1 | 2 | 1 LAN, 2 WLAN | Información estratégica confidencial |
| SNC | 2 | 2 | Conexión Privada | Datos de salud comunitarios sensibles |
| Administración | 1 | 0 | LAN | Información presupuestaria |
| Caja | 2 | 0 | LAN | Transacciones financieras |
| Banco Biológico | 1 | 0 | LAN | Muestras biológicas, resultados VIH/TB |
| Sindicato | 2 | 0 | Conexión Privada | Información gremial |
| Transporte | 0 | 1 | Conexión Privada | Logística operativa |
| TOTAL | 46 | 5 |  |  |

#### 8.5.1.2. Entorno Tecnológico - Análisis de Infraestructura Crítica

Identificación de activos de red

| ID Activo | Activo de Red | Descripción | Ubicación | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-RED-001 | Dos Switches Principales Fast Ethernet 24p | Switches no administrables de 100 Mbps, núcleo de la red LAN | Dirección | Crítica |
| ACT-RED-002 | Switch Secundario Fast Ethernet 24p | Switch no administrable de 100 Mbps, punto de distribución | Varios 1 | Alta |
| ACT-RED-003 | Router de Borde | Router del ISP para conectividad con MINSA Central | Dirección | Crítica |
| ACT-RED-004 | Puntos de Acceso Inalámbrico (APs) | Dispositivos WiFi que dan servicio a áreas críticas | Distribuidos en el SILAIS | Alta |
| ACT-RED-005 | Cableado Estructurado UTP | Tendidos de cable que conectan las 14 áreas funcionales | 14 áreas funcionales | Alta |
| ACT-RED-006 | UPS de Switches | Sistemas de respaldo eléctrico para cada switch | Dirección y Varios 1 | Alta |
| ACT-RED-007 | Canaletas Plásticas | Protección física del cableado (solo en 4 áreas) | Banco Biológico, Sindicato, Dirección, FET Salud | Media |
| ACT-RED-008 | Conectores RJ45 y Terminaciones | Puntos de conexión física de la red (norma T568A) | 14 áreas funcionales | Alta |
| ACT-RED-009 | Arquitectura Lógica de Red | Topología, direccionamiento IP, DHCP, dominio de broadcast | Toda la red LAN | Crítica |
| ACT-RED-010 | Red Inalámbrica (WiFi) | Infraestructura de conectividad inalámbrica | Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, RRHH, Dirección | Alta |
| ACT-RED-011 | Conexiones Privadas | Accesos a Internet independientes no gestionados | Sindicato, SNC, Transporte | Media |
| ACT-RED-012 | Datos en Tránsito (SISNIVEN) | Información epidemiológica transmitida al MINSA Central | Toda la red LAN | Crítica |
| ACT-RED-013 | Documentación de Configuración | Respaldo y registro de configuraciones de dispositivos de red | No existe | Alta |
| ACT-RED-014 | Políticas de Seguridad de Red | Normativas de uso, control de acceso y gestión de cambios | No existen | Alta |

#### 8.5.1.2. Capa de Acceso Inalámbrico (WLAN)

Distribución Documentada de Conexiones Inalámbricas:

- Estadística: 2 de 3 equipos operando por WiFi

- Contabilidad: 3 equipos - 100% dependencia WiFi

- Insumos Médicos: 3 equipos - 100% dependencia WiFi

- Enfermería: 2 equipos - 100% dependencia WiFi

- RRHH: 2 de 3 equipos por WiFi

- Dirección: 2 laptops por WiFi

Total Equipos con Dependencia WiFi para Funciones Críticas: 15 equipos (29.4% del parque total)

Características del Entorno Inalámbrico No Documentadas (Requieren Verificación In-Situ):

- Estándar WiFi utilizado (802.11n, ac, ax)

- Cifrado implementado (WPA2-PSK, WPA3-Enterprise)

- Número de Puntos de Acceso

- Cobertura real en áreas de Estadística y Contabilidad

- Interferencia de redes adyacentes o equipos médicos

#### 8.5.1.3. Topología de Red y Arquitectura Lógica

Estructura Jerárquica Documentada:

Análisis de Segmentación Lógica:

Estado Actual: RED PLANA (Flat Network)

- Dominio de Broadcast Único: Todos los 51 equipos conectados a la infraestructura LAN/WLAN comparten el mismo segmento de red lógico.

- Rango de Direccionamiento IP Estimado: /24 (254 hosts máximo) - Suficiente para la cantidad actual pero sin capacidad de aislamiento.

- Ausencia de VLANs Documentadas: No existe evidencia de separación lógica entre:

  - Datos Clínicos Sensibles (Epidemiología, Banco Biológico)

  - Datos Administrativo-Financieros (Contabilidad, Caja, RRHH)

  - Datos Operativos (Enfermería, Insumos Médicos)

  - Acceso de Terceros/Visitantes

#### 8.5.1.4. Endpoints y Estaciones de Trabajo

Perfil de Hardware de Escritorio (46 unidades):

- Antigüedad Estimada: No documentada en el inventario proporcionado

- Sistema Operativo: No documentado (Windows 7/10/11 o Linux)

- Tarjeta de Red: Gigabit Ethernet (1000 Mbps) - Operando forzada a 100 Mbps por limitación del switch

- Software de Seguridad: Antivirus: MacAfee y Trellix

- Cifrado de Disco: No documentado (BitLocker, LUKS, VeraCrypt)

Perfil de Laptops (5 unidades):

- Distribución: Dirección (2), SNC (2), Transporte (1)

- Movilidad: Representan vectores de entrada/salida de datos del perímetro de la red

- Conectividad Externa: 3 equipos con "Conexión Privada" fuera del control del SILAIS

### 8.5.2 Identificación de amenazas

#### 8.5.2.1 Matriz de amenazas a la red

| ID Amenaza | Categoría | Amenaza | Descripción | Activos de Red Afectados | Probabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-RED-001 | Física / Ambiental | Fluctuaciones eléctricas y apagones | Inestabilidad del suministro eléctrico nacional en Masaya: descargas atmosféricas, desconexiones programadas por la distribuidora, sobrecarga de transformadores. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-003, ACT-RED-004, ACT-RED-006 | Alta |
| A-RED-002 | Física / Ambiental | Acumulación de polvo | Material particulado que se acumula progresivamente en ventiladores, fuentes de poder y contactos de los equipos de comunicación. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-003, ACT-RED-004, ACT-RED-008 | Alta |
| A-RED-003 | Física / Ambiental | Humedad relativa elevada (70-85%) | Condición climática característica del departamento de Masaya que genera oxidación acelerada de contactos metálicos y riesgo de cortocircuitos por condensación. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-005, ACT-RED-008 | Media-Alta |
| A-RED-004 | Física / Humana | Acceso físico no controlado a puertos de red | Puertos LAN de los switches expuestos a manipulación por personal no autorizado, visitantes o personal de limpieza. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-009 | Media |
| A-RED-005 | Técnica / Física | Fallo catastrófico del Switch Principal por obsolescencia | Agotamiento de la vida útil del equipo (15-25 años de antigüedad tecnológica): falla de fuente de poder, capacitores electrolíticos degradados, sobrecalentamiento. | ACT-RED-001, ACT-RED-009, ACT-RED-012 | Alta |
| A-RED-006 | Física / Humana | Daño físico al cableado estructurado | Cableado expuesto a tensión mecánica, roedores, pisadas, tirones accidentales y deterioro ambiental en áreas sin canaletas de protección. | ACT-RED-005, ACT-RED-008 | Alta |
| A-RED-007 | Lógica / Cibernética | Ransomware dirigido al sector salud | Ataque de cifrado de datos con extorsión, propagado mediante phishing a correos institucionales, descarga de adjuntos maliciosos o explotación de vulnerabilidades en sistemas sin parches. | ACT-RED-009, ACT-RED-012 | Alta |
| A-RED-008 | Lógica / Cibernética | Exfiltración de datos de pacientes del SISNIVEN | Robo silencioso de registros epidemiológicos y datos sensibles para venta en mercados negros o uso malicioso. | ACT-RED-009, ACT-RED-012 | Media |
| A-RED-009 | Lógica / Cibernética | Ataque Man-in-the-Middle (MitM) en red WiFi | Interceptación de tráfico inalámbrico mediante sniffing pasivo de comunicaciones en áreas con dependencia WiFi. | ACT-RED-004, ACT-RED-010, ACT-RED-012 | Media-Alta |
| A-RED-010 | Lógica / Técnica | Tormenta de broadcast (Broadcast Storm) | Colapso de la red por saturación de tráfico de difusión generado por una tarjeta de red defectuosa, un bucle de red o un ataque interno. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-009 | Media |
| A-RED-011 | Lógica / Cibernética | Propagación de malware por movimiento lateral | Código malicioso que se propaga desde un equipo comprometido hacia otros equipos de la red sin barreras de contención. | ACT-RED-009, ACT-RED-012 | Alta |
| A-RED-012 | Lógica / Humana | Uso indebido de conexiones privadas | Acceso a Internet a través de conexiones independientes en Sindicato, SNC y Transporte para evadir los controles de seguridad de la red corporativa. | ACT-RED-011, ACT-RED-012 | Media |
| A-RED-013 | Humana / Accidental | Error humano en configuración de dispositivos de red | Modificación accidental de conexiones físicas o parámetros de configuración por personal sin capacitación, causando caída de segmentos de red. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-004, ACT-RED-013 | Media |
| A-RED-014 | Humana / Accidental | Exposición involuntaria de datos por uso de WiFi no seguro | Personal de áreas críticas conectándose a la red inalámbrica sin ser consciente de los riesgos de interceptación en una red con cifrado débil. | ACT-RED-010, ACT-RED-012 | Media |
| A-RED-015 | Humana / Intencional | Sabotaje interno por personal | Desconexión o daño intencional de equipos de red, borrado de configuraciones o manipulación maliciosa de la infraestructura de comunicaciones por personal descontento. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-005, ACT-RED-009 | Baja |
| A-RED-016 | Humana / Externa | Ingeniería social telefónica | Suplantación de identidad de personal del MINSA Central para obtener credenciales de acceso a la red o sistemas del SILAIS. | ACT-RED-009, ACT-RED-014 | Media |

### 8.5.3 Identificación de vulnerabilidades

#### 8.5.3.1 Matriz de vulnerabilidades de la red

| ID Vulnerabilidad | Categoría | Vulnerabilidad | Descripción de la Debilidad | Activos Afectados | Amenazas que la Explotan | Explotabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-RED-001 | Infraestructura Física | Obsolescencia tecnológica severa de switches Fast Ethernet (100 Mbps) | Tres switches de 24 puertos no administrables operan a 100 Mbps, velocidad 10 veces inferior al estándar Gigabit actual. Carecen de soporte para VLANs, QoS, seguridad de puertos y administración remota. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-009 | A-RED-005, A-RED-007, A-RED-010, A-RED-011 | Muy Alta |
| V-RED-002 | Arquitectura Lógica | Topología de red plana sin segmentación VLAN | Todas las áreas funcionales operan en un único dominio de broadcast, sin separación lógica entre áreas críticas (Epidemiología, Banco Biológico) y áreas de uso compartido (Varios 1, 2 y 3). | ACT-RED-009, ACT-RED-012 | A-RED-007, A-RED-008, A-RED-010, A-RED-011 | Muy Alta |
| V-RED-003 | Infraestructura Física | Punto único de falla en el Switch Principal | Toda la red LAN depende de un único switch Fast Ethernet en Dirección, sin equipo de respaldo disponible para reemplazo inmediato en caso de fallo. | ACT-RED-001, ACT-RED-009 | A-RED-005, A-RED-010, A-RED-015 | Crítica |
| V-RED-004 | Infraestructura Física | Ausencia de rack o gabinete de telecomunicaciones | Dos switches se ubican sobre soportes metálicos en Dirección y sobre gaveta metálica de escritorio en Varios 1, sin protección física contra manipulación, polvo o golpes accidentales. | ACT-RED-001, ACT-RED-002 | A-RED-002, A-RED-003, A-RED-004, A-RED-015 | Alta |
| V-RED-005 | Infraestructura Física | UPS sin verificación periódica de baterías | Los sistemas de respaldo eléctrico de los switches no cuentan con un programa documentado de verificación de autonomía y estado de baterías. | ACT-RED-006 | A-RED-001 | Alta |
| V-RED-006 | Infraestructura Física | Canaletas plásticas instaladas solo en 4 de 14 áreas funcionales | El cableado estructurado está expuesto a tensión mecánica, roedores, pisadas y deterioro ambiental en 10 áreas funcionales. | ACT-RED-005, ACT-RED-007 | A-RED-003, A-RED-006 | Alta |
| V-RED-007 | Infraestructura Física | Ausencia de patch panels y patch cords | El cableado horizontal sólido está terminado directamente con conectores RJ45 hacia los switches, sin panel de parcheo intermedio ni cables flexibles de conexión. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-005, ACT-RED-008 | A-RED-006, A-RED-013 | Alta |
| V-RED-008 | Infraestructura Física | Ausencia de rosetas de pared | Los puntos de red terminan con conectores RJ45 macho colgando directamente de la pared, sin placa frontal ni protección, sometidos a tensión constante. | ACT-RED-008 | A-RED-006 | Media-Alta |
| V-RED-009 | Infraestructura Física | Cableado UTP de categoría desconocida | No existe documentación sobre la categoría del cableado instalado; posible cableado Cat5 o inferior que limita futuras mejoras de velocidad. | ACT-RED-005 | A-RED-005 (como limitante para recuperación) | Media |
| V-RED-010 | Seguridad Lógica | Dependencia WiFi en áreas críticas sin redundancia cableada | 14 equipos en Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería y RRHH dependen exclusivamente de conectividad inalámbrica sin puntos de red cableada como respaldo. | ACT-RED-010, ACT-RED-012 | A-RED-009, A-RED-014 | Alta |
| V-RED-011 | Seguridad Lógica | Seguridad WiFi no documentada ni verificada | Se desconoce el protocolo de cifrado implementado (WPA2, WPA3), el mecanismo de autenticación y si existe segmentación de la red inalámbrica respecto a la red cableada. | ACT-RED-004, ACT-RED-010 | A-RED-009, A-RED-014 | Alta |
| V-RED-012 | Seguridad Lógica | Conexiones privadas fuera del perímetro de seguridad | Sindicato, SNC y Transporte operan con accesos a Internet independientes, no monitoreados, no filtrados y no controlados por la administración de TI del SILAIS. | ACT-RED-011, ACT-RED-012 | A-RED-012 | Media-Alta |
| V-RED-013 | Seguridad Lógica | Ausencia de control de acceso a la red (802.1X, seguridad de puertos) | No existe mecanismo de autenticación para dispositivos que se conectan a la red; cualquier equipo puede conectarse a un puerto LAN y acceder a los recursos de la red. | ACT-RED-009 | A-RED-004, A-RED-007 | Alta |
| V-RED-014 | Gestión de Red | Ausencia de monitoreo de tráfico y rendimiento de red | No se utilizan herramientas SNMP, NetFlow o similares para supervisar el tráfico, detectar congestiones, anomalías o intentos de acceso no autorizado. | ACT-RED-009 | A-RED-007, A-RED-008, A-RED-010, A-RED-011 | Alta |
| V-RED-015 | Gestión de Red | Falta de documentación y respaldo de configuraciones de red | No existe registro documental de la configuración de switches, puntos de acceso, esquema de direccionamiento IP ni parámetros de DHCP y DNS. | ACT-RED-013 | A-RED-005, A-RED-013 | Alta |
| V-RED-016 | Organizacional | Ausencia de responsable formal de administración de red | No existe en el organigrama del SILAIS un cargo de Administrador de Red o Responsable de TI que tenga como función la gestión de la infraestructura de comunicaciones. | ACT-RED-009, ACT-RED-013, ACT-RED-014 | A-RED-013, A-RED-015, A-RED-016 | Crítica |
| V-RED-017 | Organizacional | Inexistencia de Plan de Continuidad para la red | No existen procedimientos documentados para la recuperación ante fallos de switches, pérdida de conectividad con MINSA Central o incidentes de seguridad en la red. | ACT-RED-009, ACT-RED-012 | A-RED-005, A-RED-007, A-RED-010 | Crítica |
| V-RED-018 | Organizacional | Falta de políticas de seguridad de la red | No existen documentos que regulen el uso aceptable de la red, control de acceso, gestión de cambios en la infraestructura o procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad. | ACT-RED-014 | A-RED-004, A-RED-012, A-RED-016 | Alta |
| V-RED-019 | Factor Humano | Personal sin capacitación en ciberseguridad | El personal sanitario no ha recibido formación sobre riesgos de seguridad en redes, identificación de intentos de ingeniería social o uso seguro de redes inalámbricas. | ACT-RED-010, ACT-RED-012 | A-RED-014, A-RED-016 | Alta |
| V-RED-020 | Organizacional | Alta rotación de personal en cargos clave | Ocho cambios documentados en posiciones de responsabilidad durante el período 2021-2025, generando pérdida de conocimiento institucional sobre la infraestructura de comunicaciones. | ACT-RED-013, ACT-RED-014 | A-RED-013, A-RED-015 | Media-Alta |
| V-RED-021 | Regulatorio | Transmisión de datos epidemiológicos sin cifrado en la red | La topología plana y la falta de segmentación exponen los datos del SISNIVEN durante su transmisión entre áreas funcionales y hacia el MINSA Central. | ACT-RED-009, ACT-RED-012 | A-RED-008, A-RED-009 | Alta |
| V-RED-022 | Regulatorio | Falta de disponibilidad garantizada de la red para SISNIVEN | Switches obsoletos, falta de redundancia y dependencia WiFi en áreas críticas comprometen los requisitos de disponibilidad y oportunidad exigidos por la normativa de vigilancia epidemiológica. | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-009, ACT-RED-010 | A-RED-001, A-RED-005, A-RED-010 | Alta |

### 8.5.4 Evaluación y cuantificación de riesgos

| ID Riesgo | Activo Afectado | Amenaza | Vulnerabilidad(es) Explotada(s) | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-RED-001 | ACT-RED-001, ACT-RED-009, ACT-RED-012 | A-RED-005: Fallo catastrófico de los Switches Principales por obsolescencia | V-RED-001, V-RED-003, V-RED-015, V-RED-017 | Colapso total de la red LAN del SILAIS. El Switches Principales de 100 Mbps, con 15-25 años de antigüedad, sin respaldo de configuración ni plan de continuidad, sufre un fallo catastrófico. Todas las áreas funcionales pierden conectividad. El SISNIVEN no puede transmitir datos al MINSA Central. Tiempo estimado de recuperación: 3-5 días por falta de equipo de repuesto. | Catastrófico (5) | Alta (4) | Extremo (20) |
| R-RED-002 | ACT-RED-009, ACT-RED-012 | A-RED-007: Ransomware dirigido al sector salud | V-RED-001, V-RED-002, V-RED-013, V-RED-014 | Cifrado de datos epidemiológicos por propagación de ransomware en red plana. Un equipo en área de uso compartido (Varios 1, 2 o 3) es infectado mediante phishing. El ransomware se propaga sin restricciones a través de la red plana hacia Epidemiología y Banco Biológico, cifrando datos críticos del SISNIVEN. Sin segmentación VLAN, sin monitoreo y sin respaldos, la pérdida puede ser irreversible. | Catastrófico (5) | Alta (4) | Extremo (20) |
| R-RED-003 | ACT-RED-009, ACT-RED-012 | A-RED-008: Exfiltración de datos de pacientes del SISNIVEN | V-RED-002, V-RED-021, V-RED-014 | Violación masiva de confidencialidad de datos del Banco Biológico. Un atacante que logra acceso a la red plana puede acceder sin restricciones al equipo del Banco Biológico y extraer resultados de pruebas VIH/TB de pacientes del departamento de Masaya. La falta de segmentación y de monitoreo impide detectar la fuga. | Catastrófico (5) | Media (3) | Extremo (15) |
| R-RED-004 | ACT-RED-010, ACT-RED-012 | A-RED-009: Ataque Man-in-the-Middle en red WiFi | V-RED-010, V-RED-011, V-RED-021 | Interceptación de credenciales y datos epidemiológicos vía WiFi. Un atacante con proximidad física captura tráfico de la red inalámbrica en Estadística o Contabilidad, obteniendo credenciales de acceso al SISNIVEN y datos sensibles transmitidos sin cifrado robusto. | Crítico (4) | Media-Alta (4) | Extremo (16) |
| R-RED-005 | ACT-RED-001, ACT-RED-002, ACT-RED-009 | A-RED-010: Tormenta de broadcast | V-RED-001, V-RED-002, V-RED-014, V-RED-017 | Parálisis total de la red por tormenta de broadcast. Una tarjeta de red defectuosa en cualquier equipo de la red plana genera una tormenta de broadcast que satura los switches Fast Ethernet, colapsando la conectividad de todas las áreas funcionales hasta que se identifique y aísle manualmente el origen. | Alto (3) | Media (3) | Alto (9) |
| R-RED-006 | ACT-RED-010, ACT-RED-012 | A-RED-014: Exposición involuntaria de datos por WiFi no seguro | V-RED-010, V-RED-011, V-RED-019 | Transmisión de datos sensibles a través de red WiFi con cifrado débil. Personal de Estadística o Contabilidad transmite datos epidemiológicos y financieros a través de una red inalámbrica potencialmente vulnerable, exponiendo información sensible sin ser consciente del riesgo. | Alto (3) | Media (3) | Alto (9) |
| R-RED-007 | ACT-RED-010, ACT-RED-001 | A-RED-001: Fluctuaciones eléctricas y apagones | V-RED-005 | Caída de switches por agotamiento de baterías de UPS. Ante un corte de energía, las UPS con baterías no verificadas no logran mantener la alimentación de los switches el tiempo suficiente, provocando la caída de la red y potencial daño a los equipos de conmutación. | Alto (3) | Alta (4) | Alto (12) |
| R-RED-008 | ACT-RED-001, ACT-RED-002 | A-RED-002: Acumulación de polvo ambiental corrosivo | V-RED-004 | Fallo prematuro de switches por acumulación de polvo ambiental. La exposición continua al polvo ambiental, sin protección de rack cerrado, acelera la degradación de componentes electrónicos, provocando fallos intermitentes y reducción de la vida útil de los equipos. | Alto (3) | Alta (4) | Alto (12) |
| R-RED-009 | ACT-RED-005, ACT-RED-008 | A-RED-006: Daño físico al cableado estructurado | V-RED-006, V-RED-007, V-RED-008 | Interrupción de conectividad por daño al cableado expuesto. En las 10 áreas sin canaletas de protección, el cableado sufre rotura de conductores por tensión mecánica, roedores o deterioro ambiental. Los conectores RJ45 sin rosetas se dañan por tensión constante, generando fallos intermitentes. | Medio (2) | Alta (4) | Alto (8) |
| R-RED-010 | ACT-RED-011, ACT-RED-012 | A-RED-012: Uso indebido de conexiones privadas | V-RED-012, V-RED-018 | Fuga de información institucional a través de conexiones no monitoreadas. Datos sensibles del SILAIS son exfiltrados utilizando los accesos a Internet independientes de Sindicato, SNC o Transporte, sin posibilidad de trazabilidad o detección por parte de la administración de TI. | Crítico (4) | Baja (2) | Alto (8) |
| R-RED-011 | ACT-RED-001, ACT-RED-002 | A-RED-004: Acceso físico no controlado a puertos de red | V-RED-004, V-RED-013, V-RED-018 | Conexión de dispositivos no autorizados a la red. Personal no autorizado o visitantes conectan equipos a los puertos LAN expuestos de los switches, introduciendo potencialmente malware o accediendo a recursos de la red sin autenticación. | Alto (3) | Media (3) | Alto (9) |
| R-RED-012 | ACT-RED-009, ACT-RED-012 | A-RED-011: Propagación de malware por movimiento lateral | V-RED-001, V-RED-002, V-RED-013, V-RED-014 | Infección progresiva de equipos en áreas críticas desde áreas de uso compartido. Malware introducido en un equipo de Varios 1, 2 o 3 se propaga lateralmente a través de la red plana hacia Epidemiología y Banco Biológico, comprometiendo la integridad de los datos de vigilancia epidemiológica. | Alto (3) | Alta (4) | Alto (12) |
| R-RED-013 | ACT-RED-005, ACT-RED-008 | A-RED-003: Humedad relativa elevada (70-85%) | V-RED-004, V-RED-006 | Degradación de contactos y conectores por oxidación. La humedad ambiental provoca oxidación progresiva de los contactos metálicos en conectores RJ45 y puertos de los switches, generando fallos intermitentes de conectividad y aumentando la tasa de errores de transmisión. | Medio (2) | Alta (4) | Alto (8) |
| R-RED-014 | ACT-RED-013, ACT-RED-009 | A-RED-013: Error humano en configuración de dispositivos de red | V-RED-007, V-RED-015, V-RED-016, V-RED-020 | Interrupción de conectividad por error de configuración sin posibilidad de restauración rápida. Personal sin capacitación modifica accidentalmente conexiones del switch, y la falta de documentación de la configuración original impide restaurar el servicio, prolongando el tiempo de indisponibilidad. | Alto (3) | Media (3) | Alto (9) |
| R-RED-015 | ACT-RED-009, ACT-RED-014 | A-RED-016: Ingeniería social telefónica | V-RED-016, V-RED-018, V-RED-019 | Compromiso de credenciales de acceso a la red. Un atacante que se hace pasar por personal del MINSA Central obtiene credenciales de acceso a la red del SILAIS mediante una llamada telefónica a personal sin capacitación en ciberseguridad. | Alto (3) | Media (3) | Alto (9) |
| R-RED-016 | ACT-RED-009, ACT-RED-001, ACT-RED-002 | A-RED-015: Sabotaje interno por personal | V-RED-004, V-RED-016, V-RED-020 | Daño intencional a la infraestructura de red. Personal descontento o en proceso de rotación desconecta o daña switches, cableado o puntos de acceso, provocando la interrupción de los servicios de red en áreas críticas. | Alto (3) | Baja (2) | Medio (6) |
| R-RED-017 | ACT-RED-005, ACT-RED-009 | A-RED-005: Fallo catastrófico del Switch Principal | V-RED-009 | Imposibilidad de migrar a velocidades superiores tras renovación de switches. Aunque se reemplacen los switches por equipos Gigabit, el cableado de categoría desconocida podría no soportar velocidades superiores a 100 Mbps, perpetuando el estrangulamiento operativo. | Medio (2) | Media (3) | Medio (6) |

### 8.5.5 Resumen de niveles de riesgos de la red

| Nivel de Riesgo | Cantidad | ID de Riesgos | Principales Consecuencias |
| --- | --- | --- | --- |
| Extremo (15-25) | 4 | R-RED-001, R-RED-002, R-RED-003, R-RED-004 | Parálisis total SISNIVEN, pérdida irreversible de datos epidemiológicos, violación masiva de confidencialidad de pacientes, interceptación de credenciales |
| Alto (8-14) | 11 | R-RED-005 a R-RED-015 | Interrupción de conectividad en áreas críticas, degradación de equipos, fuga de información, infección por malware, errores de configuración |
| Medio (4-7) | 2 | R-RED-016, R-RED-017 | Sabotaje interno, limitación de velocidad por cableado obsoleto |
| Bajo (1-3) | 0 | — | — |

### 8.5.6 Plan de gestión de riesgos de la red

#### 8.5.6.1 Estrategias de Mitigación por Categoría de Riesgo de Red

| Categoría de Riesgo | Riesgos de Red Incluidos | Estrategia | Acciones Específicas para la Red |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos Extremos | R-RED-001 (Colapso total de la LAN), R-RED-002 (Ransomware propagado en red plana), R-RED-003 (Exfiltración de datos del Banco Biológico), R-RED-004 (Interceptación vía WiFi) | Evitar / Reducir (implementar controles inmediatos) | Reemplazo prioritario de switches Fast Ethernet por switches Gigabit administrables con soporte VLAN; configuración de segmentación VLAN para aislar áreas críticas; implementación de monitoreo básico de red; actualización de protocolos de seguridad WiFi a WPA3-Enterprise; respaldo de configuraciones de dispositivos de red. |
| Riesgos Altos | R-RED-005 (Tormenta de broadcast), R-RED-006 (Datos sensibles por WiFi débil), R-RED-007 (Caída de switches por fallo de UPS), R-RED-008 (Fallo de switches por polvo ambiental), R-RED-009 (Daño a cableado expuesto), R-RED-010 (Fuga por conexiones privadas), R-RED-011 (Acceso físico no autorizado a puertos), R-RED-012 (Propagación de malware lateral), R-RED-013 (Oxidación por humedad), R-RED-014 (Error de configuración), R-RED-015 (Compromiso de credenciales vía ingeniería social) | Reducir (implementar controles compensatorios) | Instalación de rack cerrado para switches en Dirección y Varios 1; programa de limpieza preventiva de equipos de comunicación; verificación periódica de autonomía de UPS; completar canaletas plásticas en las 10 áreas faltantes; instalar patch panels, rosetas y patch cords; integración segura de conexiones privadas a la red corporativa con VLAN de invitados; implementar autenticación 802.1X; capacitación en ciberseguridad para el personal; documentar configuración de red y plan de continuidad. |
| Riesgos Medios | R-RED-016 (Sabotaje interno), R-RED-017 (Cableado obsoleto limita futura mejora) | Transferir o Reducir según análisis costo-beneficio | Implementar control de acceso físico a las áreas de switches; documentar y respaldar configuraciones para rápida restauración; evaluar categoría del cableado existente y planificar su renovación junto con los switches; establecer políticas de uso de la red y sanciones. |
| Riesgos Bajos | (No se identificaron riesgos de red de nivel bajo) | — | — |

#### 8.5.6.2 Plan de Mitigación y Recuperación ante Fallos de la Red

| Escenario de Fallo en la Red | Plan de Mitigación | Plan de Recuperación | Tiempo de Recuperación Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallo de los switches principales (Dirección) | Adquirir switch Gigabit administrable de respaldo; documentar y respaldar la configuración; mantener diagrama de conexiones actualizado. | Reemplazar físicamente el switch fallado; cargar la configuración desde el respaldo; reconectar cables según documentación. | 30-60 minutos |
| Fallo del switch secundario (Varios 1) | Mantener el mismo switch de respaldo; documentar configuración específica de este segmento. | Sustituir el switch fallado; reconectar los cables de las áreas dependientes. | 30 minutos |
| Corte de energía eléctrica | Verificar trimestralmente el estado de las baterías de las UPS de cada switch; reemplazar baterías cada 2 años. | Las UPS mantienen los switches operativos; si la autonomía se agota, apagar equipos controladamente y esperar restauración. | 0 minutos (con UPS funcional) |
| Cable de red dañado en área crítica (Epidemiología, Banco Biológico) | Mantener stock de cables UTP pre-ponchados bajo norma T568A (mínimo 10 unidades de diferentes longitudes). | Identificar el tramo dañado; reemplazar el cable o, si el daño es en el conector, cortar y re-ponchar un nuevo RJ45. | 15-30 minutos |
| Tormenta de broadcast en la red plana | Planificar segmentación VLAN como control definitivo; mientras tanto, capacitar al personal de soporte en el procedimiento de aislamiento. | Desconectar los segmentos de red uno a uno (empezando por las áreas "Varios") para identificar el equipo causante; aislar el puerto o equipo problemático. | 30-60 minutos |
| Caída de señal WiFi en Estadística o Insumos Médicos | Instalar puntos de red cableada como conexión principal en todas las áreas críticas; WiFi como respaldo. | Mover el equipo afectado a un punto de red cableada (si ya fue instalado); en caso contrario, reubicar temporalmente el equipo cerca de un punto LAN o reconfigurar el AP. | 15 minutos (con cableado) / variable (sin cableado) |
| Acceso no autorizado a un puerto de red | Instalar switches administrables con seguridad de puerto (Port Security) para limitar direcciones MAC; habilitar autenticación 802.1X. | Identificar el puerto donde se conectó el dispositivo no autorizado; deshabilitar administrativamente el puerto; investigar el incidente. | Inmediato (una vez detectado) |
| Fallo del router de borde (ISP) | Documentar la configuración del router; mantener contacto con el proveedor de Internet del MINSA; conocer el procedimiento de escalamiento. | Reportar la falla al ISP; si existe router de respaldo, activarlo; en caso contrario, esperar la intervención del proveedor. | 1-24 horas (depende del ISP) |
| Fuga de información por conexiones privadas | Integrar las conexiones de Sindicato, SNC y Transporte a la red corporativa mediante una VLAN de invitados con acceso solo a Internet y sin acceso a la LAN interna. | Bloquear temporalmente la conexión privada comprometida; redirigir a los usuarios a la red corporativa segmentada; auditar el incidente. | 1-2 horas |

#### 8.5.6.2 Responsabilidades en el Plan de Gestión de Riesgos de la Red

| Rol | Responsabilidad en la Gestión de Riesgos de la Red |
| --- | --- |
| Director General del SILAIS (Dr. Silvio Navarro) | Aprobar el plan de gestión de riesgos de la red; asignar presupuesto para los controles prioritarios (reemplazo de switches, cableado, UPS); liderar la gobernanza de riesgos tecnológicos; supervisar la implementación de las recomendaciones. |
| Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) | Coordinar la inclusión de las acciones de mitigación de riesgos de red en el plan operativo anual; gestionar los recursos necesarios para la implementación de los controles; dar seguimiento al avance del plan de mejora de la infraestructura de comunicaciones. |
| Responsable de TI / Administrador de Red (Cargo a designar formalmente) | Implementar y mantener los controles técnicos de la red: segmentación VLAN, monitoreo de tráfico, seguridad de puertos, actualización de firmware de switches y APs; documentar y respaldar las configuraciones de todos los dispositivos de red; gestionar los incidentes de conectividad; ejecutar el plan de continuidad de la red; realizar el programa de limpieza preventiva de los equipos de comunicación. |
| Responsable de Epidemiología (Lic. Genory Ticay López) | Reportar de inmediato cualquier fallo de conectividad, lentitud o comportamiento anómalo en los equipos de su área que pueda afectar la transmisión de datos al SISNIVEN; participar en las pruebas de continuidad operativa de la red. |
| Responsable de Estadística (Lic. Alexander Valle López) | Informar sobre problemas de intermitencia o caída de la señal WiFi durante los procesos críticos de consolidación de datos; colaborar en la migración de sus equipos a conexión cableada cuando se implemente. |
| Responsable de Insumos Médicos (Lic. Raymundo García) | Reportar cualquier fallo de conectividad que afecte la gestión de inventario farmacéutico o el despacho de medicamentos; asegurar que durante la instalación del cableado en su área no se interrumpan las operaciones críticas. |
| Responsable de Recursos Humanos (Lic. Leonor Putoy) | Gestionar un programa de capacitación básica en ciberseguridad y uso seguro de la red para todo el personal del SILAIS; coordinar con el Administrador de Red los procedimientos de alta y baja de credenciales de acceso ante la rotación de personal. |
| Administración Financiera (Lic. Mirna Editsa Ruiz) | Gestionar el presupuesto para la adquisición de switches, cableado estructurado, UPS, repuestos y servicios de instalación; asegurar que los recursos financieros estén disponibles para implementar los controles prioritarios de mitigación de riesgos de la red. |
| Todo el personal del SILAIS | Cumplir con las políticas de uso aceptable de la red; no conectar dispositivos no autorizados a los puertos de red ni a la red WiFi corporativa; reportar de inmediato cualquier incidente de seguridad o fallo de conectividad al Administrador de Red; participar en las capacitaciones de concienciación en ciberseguridad. |
| Equipo Auditor | Entregar el diagnóstico detallado del estado de la infraestructura de red; proporcionar la matriz de riesgos priorizada; emitir las recomendaciones técnicas para la mitigación de los riesgos identificados y la mejora de la red del SILAIS. |

# TRABAJO DE AUDITORÍA PLAN DE AUDITORÍA

## 9.1 Planificación – Etapas de desarrollo

| Fase | Objetivo | Actividades Principales | Responsables | Perfil del Auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Planificación | Establecer las bases técnicas y organizativas para una auditoría eficiente de la infraestructura de red del SILAIS - Sede Masaya. | - Reunión inicial con la Dirección General (Dr. Silvio Navarro) y Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) para conocer la organización y los procesos que dependen de la red. - Definir alcance, objetivos y criterios de auditoría de red (infraestructura física y arquitectura lógica). - Elaborar cronograma de trabajo detallado. - Revisión de documentación inicial de red (políticas de seguridad de red, diagramas de topología, configuraciones de switches, si existen). - Diseño de instrumentos de auditoría de red (checklists de inspección física de red, checklists de pruebas lógicas, cuestionario para responsables de áreas críticas). - Coordinación logística con el SILAIS para acceso a las 14 áreas funcionales y a los dispositivos de comunicación. - Reunión de apertura formal con la Dirección y responsables de área. | Coordinador General de Auditoría Asistente de Auditoría | Profesionales con experiencia en auditoría de infraestructura de telecomunicaciones en entidades de salud pública, estándares ISO/IEC 27001 (A.11 y A.13), estándares ANSI/TIA/EIA, marco COBIT 2019, gestión documental y planificación de auditorías. Liderazgo, comunicación asertiva y capacidad de coordinación con personal sanitario son clave. |
| II. Ejecución del Trabajo de Campo | Obtener evidencia objetiva del estado de la infraestructura de red (capa física y capa lógica), así como de la gestión administrativa de la red en el SILAIS. | Auditoría de Infraestructura Física de Red: - Inspección física del nodo de comunicaciones en Dirección (Switches Principales Fast Ethernet de 24 puertos, UPS, condiciones físicas del área, ausencia de rack). - Inspección física del punto de distribución secundario en Varios 1 (Switch Secundario Fast Ethernet de 24 puertos, UPS, condiciones del área). - Inspección de cableado horizontal en las 14 áreas funcionales (verificación de categoría de cableado, canaletas plásticas presentes solo en 4 áreas, ausencia de rosetas, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, etiquetado). - Verificación de norma de ponchado T568A en muestra representativa de conectores RJ45. - Pruebas de continuidad con cable tester en puntos de red de áreas críticas (Epidemiología, Estadística, Banco Biológico, Contabilidad). Auditoría de Arquitectura Lógica y Seguridad de Red: - Pruebas lógicas de red (velocidad de negociación de enlace limitada a 100 Mbps por switches Fast Ethernet, asignación DHCP, dominio de broadcast único por red plana, conectividad sin restricciones entre áreas). - Verificación de segmentación de red (ausencia de VLANs documentada, confirmación de red plana). - Evaluación de seguridad de red inalámbrica en áreas críticas (Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, RRHH): protocolo de cifrado, autenticación, intensidad de señal. - Verificación de conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte (tipo de conexión, proveedor, medidas de seguridad). Gestión Administrativa de la Red: - Entrevistas estructuradas a responsables de áreas críticas: Epidemiología (Lic. Genory Ticay López), Estadística (Lic. Alexander Valle López), Insumos Médicos (Lic. Raymundo García), Planificación (Lic. Gardenio Miranda). - Revisión documental de políticas de red, inventarios de activos de red, registros de incidentes de conectividad. - Verificación de existencia de plan de continuidad para la red y documentación de configuraciones. Registro de Evidencias: - Registro fotográfico indexado de hallazgos en todas las áreas. | Auditor de Redes Asistente de Auditoría Auditor Auxiliar | Auditor de Redes: Técnico o profesional con competencias en auditoría de infraestructura de red (capa física y lógica), aplicación de estándares ANSI/TIA/EIA, manejo de cable tester, comandos de red, análisis de seguridad WiFi, verificación de topologías y segmentación. Conocimiento del contexto de salud pública nicaragüense y de la operación del SISNIVEN. Asistente de Auditoría: Profesional con habilidades de coordinación logística, comunicación con personal de salud, y gestión documental. Auditor Auxiliar: Técnico con habilidades de registro fotográfico, llenado de checklists, organización de evidencias digitales, y redacción de borradores. |
| III. Análisis y Diagnóstico | Clasificar y analizar los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo para emitir un diagnóstico técnico confiable de la red del SILAIS Masaya. | - Consolidación de checklists de inspección de red física y lógica, y cálculo de porcentajes de cumplimiento por área y por dominio de control. - Clasificación de hallazgos por tipo (NC = No Conformidad / OBS = Observación / OPM = Oportunidad de Mejora). - Análisis de brechas normativas (contraste con ISO 27001:2022 A.11 y A.13, ANSI/TIA/EIA, COBIT 2019, Ley 921 de Protección de Datos Personales, Ley 423 General de Salud, normativa MINSA para SISNIVEN). - Identificación de activos de red, amenazas, vulnerabilidades y riesgos según la lógica Amenaza → Vulnerabilidad → Riesgo. - Aplicación de matriz de riesgos ISO 27005 (cálculo de Impacto × Probabilidad para los riesgos de red identificados). - Determinación de causas raíz (técnica de los 5 Porqués) para riesgos extremos y altos (R-RED-001: Colapso de los switches principales; R-RED-002: Ransomware propagado en red plana; R-RED-003: Exfiltración de datos del Banco Biológico; R-RED-004: Interceptación vía WiFi). - Evaluación del cumplimiento normativo por área funcional crítica. - Elaboración de mapa de calor de riesgos (Heat Map) clasificado en Extremos, Altos, Medios y Bajos. - - Evaluación del nivel de madurez de los procesos del dominio DSS de COBIT 2019 aplicables a la infraestructura de red del SILAIS Masaya, utilizando la escala de capacidad de procesos de 0 a 5 establecida por el marco de referencia, para cada uno de los procesos evaluados durante la auditoría: DSS01 (Gestión de Operaciones de Red), DSS02 (Gestión de Solicitudes e Incidentes de Red), DSS03 (Gestión de Problemas de Red), DSS04 (Gestión de Continuidad de la Red) y DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad de Red). | Coordinador General de Auditoría Auditor de Redes Auditor Auxiliar Asistente de Auditoría | Profesionales con conocimientos en gestión de riesgos de red (ISO 27005), análisis normativo (ISO 27001 A.11 y A.13, ANSI/TIA/EIA, COBIT 2019), técnicas de diagnóstico de infraestructura de telecomunicaciones en entidades de salud, evaluación de condiciones ambientales adversas (polvo ambiental, humedad), y elaboración de hallazgos conforme a estándares internacionales y legislación nicaragüense (Ley 921, Ley 423). |
| IV. Elaboración del Informe Preliminar | Sistematizar los hallazgos preliminares y emitir un borrador de informe técnico de red para validación interna y revisión por parte del SILAIS antes de la elaboración del informe final. | - Redacción del borrador del informe de red por áreas auditadas (red física, red lógica, gestión administrativa de la red). - Inclusión de evidencia documental y visual preliminar (fotografías indexadas de las 14 áreas funcionales, capturas de pantalla de pruebas lógicas, checklists consolidados). - Elaboración de matriz de hallazgos de red preliminar (sin recomendaciones finales) clasificada por criticidad. - Elaboración de matriz de riesgos de red cuantificada y mapa de calor (versión borrador). - Desarrollo de conclusiones preliminares sobre el estado de la infraestructura de comunicaciones del SILAIS. - Revisión y validación interna del borrador por todo el equipo auditor. - Presentación del informe preliminar a la Dirección del SILAIS (Dr. Silvio Navarro) y Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) para retroalimentación. - Recepción y análisis de observaciones y comentarios del SILAIS. | Coordinador General de Auditoría Auditor de Redes Auditor Auxiliar Asistente de Auditoría | Profesionales con habilidades de redacción técnica especializada en auditoría de redes en entidades de salud pública, estructuración de informes conforme a estándares internacionales, síntesis de hallazgos técnicos complejos de infraestructura de telecomunicaciones, capacidad de presentar información de manera clara y objetiva para su revisión por personal directivo del sector salud, y apertura a la retroalimentación de la entidad auditada. |
| V. Elaboración del Informe Final | Sistematizar los hallazgos definitivos y emitir un informe técnico profesional con conclusiones, recomendaciones y un plan de mejora priorizado para la red del SILAIS Masaya. | - Redacción técnica del informe final de red por áreas auditadas (red física, red lógica, gestión administrativa de la red). - Inclusión de evidencia documental y visual definitiva (fotografías indexadas, capturas de pantalla, checklists completos, resultados de pruebas de cableado y conectividad). - Elaboración de matriz de hallazgos de red completa (con descripción del hallazgo, norma o estándar incumplido, evidencia recolectada, nivel de riesgo, recomendación específica, responsable propuesto y plazo de implementación). - Elaboración de matriz de riesgos de red cuantificada definitiva y mapa de calor actualizado. - Desarrollo de recomendaciones priorizadas para la red (inmediatas: 0-15 días; corto plazo: 30-60 días; mediano plazo: 90-180 días). - Elaboración del Plan de Mejora Continua de la Red como documento independiente con hoja de ruta para la implementación de acciones correctivas y preventivas. - Revisión y validación interna final del informe por todo el equipo auditor. - Preparación de versión impresa (2 copias) y digital del informe final. | Coordinador General de Auditoría Auditor de Redes Auditor Auxiliar Asistente de Auditoría | Profesionales con habilidades de redacción técnica especializada en auditoría de infraestructura de telecomunicaciones en salud, estructuración de informes conforme a estándares internacionales y marco COBIT 2019, síntesis de hallazgos técnicos, capacidad de generar recomendaciones accionables y viables para el contexto presupuestario del SILAIS, y orientación a la mejora continua de la infraestructura de red que soporta la vigilancia epidemiológica departamental. |
| VI. Reunión de Cierre y Seguimiento | Presentar los resultados de la auditoría de red a la Dirección del SILAIS - Sede Masaya y establecer acuerdos para implementar las mejoras en la infraestructura de comunicaciones. | - Presentación ejecutiva del informe final de red a la Dirección General (Dr. Silvio Navarro) y equipo directivo del SILAIS (hallazgos principales, matriz de riesgos de red, recomendaciones priorizadas). - Explicación detallada de los hallazgos críticos y extremos de red (R-RED-001: Colapso de los switches principal; R-RED-002: Ransomware propagado en red plana; R-RED-003: Exfiltración de datos del Banco Biológico; R-RED-004: Interceptación vía WiFi). - Entrega formal del Informe Final de Auditoría de Red (2 copias impresas + versión digital). - Entrega del Plan de Mejora Continua de la Red como documento independiente. - Validación del plan de acción con la Dirección (responsables designados, plazos acordados, recursos requeridos). - Propuesta de auditoría de seguimiento de la red (a los 3 y 6 meses posteriores a la entrega del informe). - Firma de Acta de Cierre de Auditoría y Acuse de Recibo del Informe Final. - Entrega de Certificado de Auditoría (constancia formal de realización del proceso de auditoría). | Coordinador General de Auditoría Auditor de Redes Director General del SILAIS (Dr. Silvio Navarro) Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) | Perfil con liderazgo, capacidad de negociación y comunicación asertiva para presentar hallazgos técnicos complejos de infraestructura de telecomunicaciones a personal directivo del sector salud. Dominio técnico de redes para justificar recomendaciones y promover la mejora de la infraestructura de comunicaciones que soporta funciones críticas de vigilancia epidemiológica. Conocimiento del contexto de salud pública nicaragüense, de la operación descentralizada de los SILAIS, y de las limitaciones presupuestarias para proponer soluciones viables y escalonadas. |

## 9.2 Programa auditoria de redes

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE REDES

(Capa Física y Capa Lógica)

SILAIS - Sede Masaya, Departamento de Masaya, Nicaragua

1. Objetivo General del Programa

Realizar una auditoría integral para evaluar el estado de la infraestructura de red (capa física y capa lógica) del SILAIS - Sede Masaya, conforme a los estándares ISO 19011:2018, ISO/IEC 27001:2022, ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C, ANSI/TIA/EIA-606-B y el marco COBIT 2019, con el fin de identificar vulnerabilidades, riesgos y oportunidades de mejora que fortalezcan la seguridad, disponibilidad y eficiencia operativa de la red institucional que soporta las funciones críticas de vigilancia epidemiológica (SISNIVEN) y atención integral en salud del departamento de Masaya.

1.1. Objetivos Específicos del Programa

- Desarrollar un diagnóstico de auditoría integral que evalúe las condiciones de la infraestructura de red (capa física y capa lógica) en el SILAIS - Sede Masaya, abarcando las catorce áreas funcionales que dependen de conectividad para sus operaciones misionales.

- Evaluar la implementación de la seguridad física de la red conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 (dominio A.11) y los estándares ANSI/TIA/EIA-568-C, -569-C, -606-B, verificando las condiciones de los dos switches Fast Ethernet de 24 puertos, el cableado estructurado, las canalizaciones y la protección física de los equipos de comunicaciones.

- Evaluar la implementación de la seguridad lógica de la red conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 (dominios A.12 y A.13) y el marco COBIT 2019 (dominio DSS05), verificando la segmentación de tráfico, la seguridad de la red inalámbrica en áreas críticas y los controles de acceso a la red.

- Diagnosticar la gestión y el estado de los activos de red (switches, puntos de acceso inalámbrico, cableado, conectores, UPS), identificando riesgos y deficiencias en su configuración, seguridad y operatividad, conforme al marco COBIT 2019, con especial atención a la obsolescencia tecnológica de los switches Fast Ethernet y su impacto en la operación del SISNIVEN.

- Elaborar un informe final con los hallazgos, evidencias y recomendaciones de la auditoría de red de forma clara y estructurada para facilitar decisiones estratégicas en la Dirección General del SILAIS Masaya.

2. Alcance del Programa

La auditoría contempla la revisión de toda la infraestructura de red del SILAIS - Sede Masaya, enfocándose en:

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Red (Capa Física) | Switches principales Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Dirección), Switch secundario Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Varios 1), UPS en cada switch (2 unidades, capacidad por verificar), cableado UTP (categoría por verificar, tendidos hacia las 14 áreas funcionales), conectores RJ45, norma de ponchado T568A, topología de red en estrella, ausencia de rack o gabinete de telecomunicaciones, canaletas plásticas presentes únicamente en Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud, ausencia de rosetas de pared, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, etiquetado de cables (por verificar). |
| Red (Capa Lógica) | Esquema de direccionamiento IP (por verificar durante trabajo de campo), configuración del servidor DHCP (por verificar), topología de red plana sin segmentación VLAN documentada, conectividad inalámbrica en áreas críticas (Estadística: 2 equipos WiFi; Contabilidad: 3 equipos WiFi; Insumos Médicos: 3 equipos WiFi; Enfermería: 2 equipos WiFi; RRHH: 2 equipos WiFi; Dirección: 2 laptops WiFi), protocolos de seguridad WiFi (por verificar), velocidad de negociación de enlace limitada a 100 Mbps por switches Fast Ethernet, conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte. |

Se evaluarán procesos como adquisición de tecnología de red, inventario de activos de red, mantenimiento preventivo y correctivo del cableado y equipos activos, control de acceso físico y lógico a la red, configuración de seguridad, y cumplimiento de la legislación nicaragüense (Ley 921 de Protección de Datos Personales, Ley 423 General de Salud, normativa MINSA para SISNIVEN).

3. Identificación y Gestión de Riesgos de Red

| Descripción del riesgo asociado | Medida de intervención | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Ausencia de rack o gabinete cerrado para switches (equipos ubicados sobre escritorios en Dirección y Varios 1) | Verificar condiciones de seguridad física, documentar exposición a manipulación no autorizada y polvo ambiental, proponer instalación de gabinete cerrado con llave anclado a pared. | Auditor de Redes |
| Switches Fast Ethernet no administrables y obsoletos (100 Mbps) | Evaluar impacto del estrangulamiento operativo en la transmisión de datos SISNIVEN, verificar imposibilidad de configuración de VLANs, proponer reemplazo por switches Gigabit administrables. | Auditor de Redes |
| Cableado expuesto sin canaletas en 10 de 14 áreas funcionales | Inspeccionar estado del cableado expuesto, verificar daños por tensión mecánica o factores ambientales, proponer instalación de canaletas plásticas en todas las áreas. | Auditor de Redes |
| Red plana sin VLANs (todas las áreas funcionales en mismo dominio de broadcast) | Evaluar riesgos de movimiento lateral de malware y acceso no autorizado a datos sensibles de Epidemiología y Banco Biológico, proponer segmentación lógica al momento de reemplazar switches. | Auditor de Redes |
| Ausencia de patch panels y patch cords (cables sólidos terminados directamente en switches) | Verificar tensión en puertos de switches y riesgo de daño a conectores, proponer instalación de patch panels y uso de patch cords flexibles. | Auditor de Redes |
| Dependencia de conectividad WiFi en áreas críticas sin redundancia cableada | Evaluar calidad de señal WiFi en Estadística, Contabilidad e Insumos Médicos, documentar riesgos de intermitencia en procesos críticos, proponer instalación de puntos de red cableada. | Auditor de Redes |
| Conexiones privadas no gestionadas en Sindicato, SNC y Transporte | Verificar tipo de conexión, proveedor y medidas de seguridad, evaluar riesgos de fuga de información no monitoreada, proponer integración a red corporativa con segmentación adecuada. | Auditor de Redes |
| Falta de respaldo de configuración de switches | Revisar existencia de documentación de configuración, proponer levantamiento y respaldo de configuración actual (aunque switches no sean administrables, documentar conexiones físicas). | Auditor de Redes |
| Conectores RJ45 mal ponchados o dañados por ausencia de rosetas | Realizar pruebas de continuidad con cable tester en puntos de red de áreas críticas, verificar norma T568A, proponer instalación de rosetas de pared y re-ponchado de conectores dañados. | Auditor de Redes |
| Fallo catastrófico de switch principal por obsolescencia y falta de respaldo | Verificar antigüedad y estado operativo de switches, documentar punto único de falla, proponer adquisición de switch de respaldo y plan de reemplazo. | Auditor de Redes |
| Tormenta de broadcast paralizando la red por topología plana | Evaluar capacidad de switches Fast Ethernet para manejar tráfico de broadcast, documentar riesgo de indisponibilidad total de la red, proponer segmentación VLAN como control prioritario. | Auditor de Redes |

4. Procedimientos de Auditoría

4.1 Planificación

- Definir el alcance técnico de la red (capa física y capa lógica) auditable en las 14 áreas funcionales del SILAIS Masaya.

- Recopilar el inventario de activos de red vigente (switches, puntos de acceso, cableado, UPS), políticas de TI, diagramas de red (si existen), reportes de soporte y bitácoras de mantenimiento de red.

- Seleccionar al equipo auditor con experiencia en ISO 19011:2018, ISO/IEC 27001:2022, ANSI/TIA/EIA-568-C y COBIT 2019.

- Establecer cronograma con fechas, responsables y recursos asignados (del 01 de abril al 30 de abril de 2026, como primera fase de la auditoría integral).

4.2 Ejecución de la Auditoría

- Realizar inspecciones físicas a la infraestructura de red:

  - Nodo central de comunicaciones en Dirección (switches principales Fast Ethernet de 24 puertos, UPS): seguridad física, orden, ventilación, exposición a polvo ambiental, accesibilidad, ausencia de rack.

  - Punto de distribución secundario en Varios 1 (switch secundario Fast Ethernet de 24 puertos, UPS): condiciones físicas, seguridad, ventilación.

  - Cableado horizontal en las 14 áreas funcionales: verificación de categoría de cableado, presencia de canaletas plásticas (solo en 4 áreas), ausencia de rosetas de pared, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, etiquetado.

  - Pruebas de continuidad con cable tester en puntos de red de áreas críticas: Epidemiología (6 puntos), Estadística (1 punto LAN), Banco Biológico (1 punto), Contabilidad, Dirección.

  - Verificación de norma de ponchado T568A en muestra representativa de conectores.

- Realizar pruebas técnicas de red (capa lógica):

  - Verificación de direccionamiento IP y asignación DHCP con comando ipconfig /all en equipos de áreas críticas.

  - Verificación de velocidad de negociación de enlace (limitada a 100 Mbps por switches Fast Ethernet).

  - Verificación de dominio de broadcast único (red plana) mediante pruebas de ping entre equipos de diferentes áreas funcionales.

  - Verificación de conectividad sin restricciones entre áreas (ping desde Varios 1 a Epidemiología, desde Varios 1 a Banco Biológico).

  - Verificación de seguridad de red inalámbrica en áreas con dependencia WiFi (Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, RRHH): protocolo de cifrado, autenticación, intensidad de señal.

  - Verificación de conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte: tipo de conexión, proveedor, medidas de seguridad.

- Entrevistar al personal clave sobre prácticas de uso, soporte y mantenimiento de la red:

  - Responsable de Epidemiología (Lic. Genory Ticay López)

  - Responsable de Estadística (Lic. Alexander Valle López)

  - Responsable de Insumos Médicos (Lic. Raymundo García)

  - Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda)

- Verificar cumplimiento de aspectos clave según COBIT 2019:

| Código COBIT | Requisito Evaluado | Evidencias Esperadas |
| --- | --- | --- |
| DSS01 | Evaluar la gestión de operaciones de red, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los switches, el cableado estructurado y las UPS, así como la existencia de procedimientos documentados y bitácoras de actividades. | Bitácoras de mantenimiento de red, cronograma de mantenimiento preventivo, reportes de soporte técnico, resultados de pruebas de continuidad del cableado, inventario actualizado de activos de red. |
| DSS02 | Verificar la existencia de un registro formal de incidentes de red y si estos se gestionan de manera oportuna, incluyendo la clasificación, el seguimiento y la resolución de fallos de conectividad reportados por las áreas funcionales. | Bitácora o sistema de tickets de incidentes de red, reportes de fallas de conectividad, tiempos de atención y resolución, procedimiento documentado de gestión de incidentes. |
| DSS03 | Evaluar la gestión de problemas recurrentes en la red, verificando si se realiza un análisis de causa raíz de los incidentes repetitivos (caídas de WiFi, lentitud, desconexiones) y si se implementan soluciones definitivas. | Informes de análisis de causa raíz, registro de problemas recurrentes, planes de acción correctiva, seguimiento a soluciones implementadas. |
| DSS04 | Determinar si existe un plan de continuidad operativa y recuperación ante desastres (BCP/DRP) para la infraestructura de comunicaciones, que contemple escenarios de fallo de los switches principales, del switch secundario, del cableado crítico o pérdida de conectividad con el MINSA Central. | Plan de continuidad y recuperación ante desastres documentado, procedimientos de restauración de servicios de red, resultados de simulacros (si los hay), inventario de equipos de respaldo (switch de repuesto). |
| DSS05 | Evaluar la gestión de servicios de seguridad de la red, incluyendo los mecanismos de control de acceso a puertos, la segmentación lógica (VLANs), la seguridad de la red inalámbrica y la existencia de monitoreo de tráfico para proteger los datos en tránsito. | Políticas de control de acceso a la red, configuración de seguridad de switches y puntos de acceso, protocolos de cifrado WiFi implementados, mecanismos de autenticación, herramientas de monitoreo de seguridad. |

4.3 Análisis y Elaboración del Informe

- Analizar hallazgos conforme a criterios de madurez y desempeño de COBIT 2019, ISO/IEC 27001:2022 y estándares ANSI/TIA/EIA.

- Clasificar los hallazgos en:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| No Conformidades (NC) | Incumplimiento grave de normas aplicables (ej. ausencia de rack para switches, red plana sin VLANs exponiendo datos sensibles de pacientes, switches Fast Ethernet obsoletos que estrangulan la operación del SISNIVEN, cableado expuesto en áreas sin canaletas). |
| Oportunidades de mejora (OPM) | Aspectos que pueden optimizarse sin ser incumplimiento (ej. etiquetado de cables, falta de inventario formal de red, documentación de configuraciones). |
| Observaciones técnicas (OBS) | Riesgo potencial que aún no ha materializado (ej. dependencia WiFi en áreas críticas, conexiones privadas no gestionadas, falta de monitoreo de tráfico). |

- Redactar un informe técnico con:

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Alcance y metodología | Descripción del objeto auditado (infraestructura de red del SILAIS Masaya), normas aplicadas y enfoque de auditoría. |
| Hallazgos con evidencia | Matriz de hallazgos con descripción, norma incumplida, evidencia fotográfica, nivel de riesgo. |
| Matriz de riesgos | Cuantificación de riesgos (Impacto × Probabilidad) según ISO 27005:2022 para la infraestructura de red. |
| Mapa de calor de riesgos | Representación visual de la concentración de riesgos críticos, altos, medios y bajos en la red del SILAIS. |
| Recomendaciones por área | Recomendaciones priorizadas para red física y red lógica. |
| Propuesta de acciones correctivas | Plan de mejora con responsables, plazos y métricas de seguimiento. |

4.4 Reunión de Cierre

- Presentar resultados al Director General del SILAIS Masaya (Dr. Silvio Navarro) y al Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda).

- Exponer debilidades encontradas y riesgos críticos (R-RED-001: Fallo catastrófico de los switches principales por obsolescencia; R-RED-003: Exfiltración de datos del Banco Biológico por red plana; R-RED-004: Interceptación vía WiFi en áreas críticas).

- Acordar medidas correctivas priorizadas según impacto y factibilidad (inmediatas, corto plazo, mediano plazo).

- Entregar formalmente el Informe Final de Auditoría de Redes y el Plan de Mejora.

5. Recursos Necesarios para la Ejecución

| Recursos | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo auditor | Integrado por: Coordinador General de Auditoría, Auditor de Redes, Asistente de Auditoría y Auditor Auxiliar. |
| Herramientas Tecnológicas | Laptops para capturar datos y realizar pruebas lógicas, cable tester RJ45, software de análisis WiFi, cámara fotográfica, hojas de cálculo para análisis, listas de chequeo basadas en ANSI/TIA/EIA y COBIT 2019, formularios digitales, plantillas de hallazgos y herramientas de evaluación de cumplimiento. |
| Documentación de Apoyo | Inventario de activos de red (switches, puntos de acceso, cableado, UPS), políticas de uso de red (si existen), diagramas de red (si existen), reportes de soporte, bitácoras de mantenimiento de red. |
| Acceso Físico | Autorización para ingresar a las 14 áreas funcionales del SILAIS, incluyendo el nodo central de comunicaciones en Dirección, el punto de distribución secundario en Varios 1, y todas las áreas con puntos de red y conectividad WiFi. |
| Espacios de Trabajo | Sala para entrevistas con el Director General y responsables de área, escritorio o área para revisión de documentos, y estación para procesamiento de información recolectada. |

6. Evaluación por COBIT 2019 – Dominios Aplicables a la Red

| Código | Requisito Evaluado | Evidencias Esperadas | Responsable Evaluado |
| --- | --- | --- | --- |
| DSS01 | Evaluar la gestión de operaciones de red, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo del cableado y los equipos activos, la organización del cableado y la existencia de bitácoras de actividades. | Bitácoras de mantenimiento de red, cronograma de mantenimiento preventivo, reportes de soporte técnico, resultados de pruebas de continuidad de cableado, inventario actualizado de activos de red. | Auditor de Redes |
| DSS02 | Verificar la existencia de un sistema de registro de incidentes de red y si estos se gestionan de manera oportuna y documentada. | Registro de incidentes de red (bitácora), reportes de fallas de conectividad, tiempos de atención y resolución, procedimiento documentado de gestión de incidentes. | Coordinador General de Auditoría |
| DSS03 | Evaluar la gestión de problemas recurrentes en la red, verificando si se realiza un análisis de causa raíz y se implementan soluciones definitivas. | Informes de análisis de causa raíz, registro de problemas recurrentes de red (caídas de WiFi, lentitud, desconexiones), planes de acción correctiva, seguimiento a soluciones implementadas. | Auditor de Redes |
| DSS04 | Determinar si existe un plan de continuidad operativa y recuperación ante desastres (BCP/DRP) para la infraestructura de comunicaciones, que contemple escenarios de fallo de los switches principales, del switch secundario o pérdida de conectividad con el MINSA Central. | Plan de continuidad y recuperación ante desastres documentado, procedimientos de restauración de servicios de red, resultados de simulacros (si los hay), inventario de equipos de repuesto (switch de respaldo). | Auditor de Redes |
| DSS05 | Evaluar la gestión de servicios de seguridad de la red, incluyendo los mecanismos de control de acceso a puertos, la segmentación lógica (VLANs), la seguridad de la red inalámbrica y la existencia de monitoreo de tráfico para proteger los datos en tránsito. | Políticas de control de acceso a la red, configuración de seguridad de switches y puntos de acceso, protocolos de cifrado WiFi implementados, mecanismos de autenticación, herramientas de monitoreo de seguridad. | Auditor de Redes |

## 9.3 DOCUMENTOS DE LA AUDITORÍA DE REDES

### 9.3.1 Oferta técnica

OFERTA TÉCNICO ECONÓMICA
AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES
SILAIS - SEDE MASAYA, DEPARTAMENTO DE MASAYA, NICARAGUA

1. Fundamentación de la propuesta

La presente oferta técnica económica para cumplir con los requisitos establecidos por el SILAIS - Sede Masaya para la auditoría de infraestructura de redes, acorde a los Términos de Referencia (TDR) que fueron remitidos y se trabajó según experiencia en el tema de los consultores. Se considera competitiva basada en la formación profesional interdisciplinaria y experiencia en auditoría de sistemas y redes en entidades del sector salud pública. La propuesta está abierta al consenso según los requerimientos de la entidad contratante.

En el caso de la auditoría de redes, se han promovido y normado los estándares internacionales de seguridad de la información y cableado estructurado, para continuar mejorando la infraestructura tecnológica y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información institucional, particularmente la que soporta el Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional (SISNIVEN) y los servicios de atención integral en salud del departamento de Masaya. Las instituciones de salud pública requieren diagnósticos técnicos que les permitan identificar vulnerabilidades y planificar mejoras en su infraestructura de telecomunicaciones para asegurar la continuidad operativa de los servicios críticos de vigilancia epidemiológica y gestión administrativa. En este marco, se presenta esta oferta técnico económica.

2. Objetivos de la consultoría

Evaluar integralmente la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos del SILAIS - Sede Masaya, abarcando las catorce áreas funcionales, identificando vulnerabilidades, amenazas y riesgos, conforme a las normas ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018, estándares ANSI/TIA/EIA, marco COBIT 2019, y el cumplimiento de la legislación nicaragüense aplicable (Ley 921 de Protección de Datos Personales, Ley 423 General de Salud, normativa MINSA para SISNIVEN).

3. Plan de trabajo detallando por producto las actividades con cronograma para el desarrollo de la Consultoría.

3.1. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física): Evaluación de los switches principales Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Dirección), switch secundario Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Varios 1), UPS en cada switch (2 unidades), cableado UTP (categoría por verificar, tendidos hacia las 14 áreas funcionales), conectores RJ45, norma de ponchado T568A, topología de red en estrella, ausencia de rack o gabinete de telecomunicaciones, canaletas plásticas (presentes únicamente en Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud), ausencia de rosetas de pared, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, etiquetado de cables, condiciones ambientales del área de equipos.

3.2. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica): Evaluación del esquema de direccionamiento IP, configuración del servidor DHCP, topología de red plana sin segmentación VLAN documentada, conectividad inalámbrica en áreas críticas (Estadística: 2 equipos WiFi; Contabilidad: 3 equipos WiFi; Insumos Médicos: 3 equipos WiFi; Enfermería: 2 equipos WiFi; RRHH: 2 equipos WiFi; Dirección: 2 laptops WiFi), protocolos de seguridad WiFi, velocidad de negociación de enlace limitada a 100 Mbps por switches Fast Ethernet, conectividad entre áreas funcionales (dominio de broadcast único), conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte, controles de acceso a la red.

3.3. Evaluación de la gestión administrativa de la red: Evaluación de políticas de uso de la red, asignación presupuestaria para mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones, designación de roles y responsabilidades (existencia de responsable formal de la administración de la red en el organigrama del SILAIS), gestión de inventario de activos de red, registro de incidentes de conectividad, planes de continuidad operativa y recuperación ante desastres (BCP/DRP) para la red, y cumplimiento de la legislación nicaragüense aplicable (Ley 921: Ley de Protección de Datos Personales; Ley 423: Ley General de Salud; normativa MINSA para SISNIVEN).

3.4. Análisis de riesgos y generación de hallazgos: Identificación y cuantificación de riesgos de la red según metodología ISO 27005:2022, clasificación de hallazgos por tipo (No Conformidad, Observación, Oportunidad de Mejora), elaboración de matriz de riesgos y mapa de calor (Heat Map) para riesgos extremos, altos, medios y bajos, determinación de causas raíz (técnica de los 5 Porqués) para riesgos críticos de red, evaluación del nivel de madurez de procesos COBIT 2019 aplicables a la infraestructura de red.

3.5. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora: Redacción del informe final de auditoría de red que contenga: introducción, metodología, marco legal y normativo, diagnóstico de infraestructura de red (capa física y lógica), evaluación de la gestión administrativa de la red, matriz de hallazgos, matriz de riesgos cuantificada, mapa de calor de riesgos, recomendaciones priorizadas por área funcional, conclusiones y anexos. Elaboración del Plan de Mejora de la Red como documento independiente con responsables propuestos, plazos de implementación (inmediato, corto plazo, mediano plazo) y métricas de seguimiento para la mejora continua de la infraestructura de comunicaciones del SILAIS.

4. Tiempo para desarrollar la Consultoría:

Un mes calendario a partir de la firma del contrato. En caso de que la entidad contratante se atrase en la gestión jurídica y administrativa del funcionario delegado, no debe de incidir en el tiempo programado debiendo cancelar al consultor. En caso de que se sugieran adecuaciones a la auditoría, este trabajo será sujeto a negociación de una ampliación de la contratación de la Consultoría.

| Productos de Consultoría | Tiempo en semanas de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Firma de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Reuniones preliminares organizativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Evaluación de la gestión administrativa de TI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Análisis de riesgos y generación de hallazgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Perfil del Consultor principal:

Auditor de Redes, profesional con formación avanzada en Tecnologías de la Información y Comunicación, con certificaciones internacionales en redes (CCNA, Network+), gobernanza de TI (COBIT 2019 Foundation), gestión de riesgos y seguridad de la información. Posee amplios conocimientos en auditoría de sistemas según ISO 19011:2018, seguridad de la información según ISO/IEC 27001:2022, estándares de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C, ANSI/TIA/EIA-606-B, marco de gobernanza COBIT 2019, y gestión de riesgos ISO 27005:2022. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado en proyectos de auditoría de infraestructura de telecomunicaciones en entidades del sector salud pública, evaluación de redes en entornos críticos, así como en la aplicación de normas y estándares internacionales para el aseguramiento de la calidad y seguridad de la información en sistemas de vigilancia epidemiológica.

6. Oferta económica, según formato de los TDR y forma de pago propuesta.

| PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSULTORÍA | Horas | Monto | Honorario |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos de Consultoría |  |  |  |
| 1. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física) | 25 | $ 30,00 | $ 750,00 |
| 2. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica) | 30 | $ 30,00 | $ 900,00 |
| 3. Evaluación de la gestión administrativa de la red | 15 | $ 30,00 | $ 450,00 |
| 4. Análisis de riesgos y generación de hallazgos | 20 | $ 30,00 | $ 600,00 |
| 5. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora | 30 | $ 30,00 | $ 900,00 |
| Costos y gastos varios. Viáticos de transporte y alimentación. | 1 | $ 400,00 | $ 400,00 |
| TOTAL CONSULTORÍA | 121 |  | $ 4,000,00 |

Se propone adelanto del 50 % a la firma del contrato y 50 % al finalizar la Consultoría.

### 9.3.2 Requerimiento de información

Masaya, 01 de abril de 2026

Señores
SILAIS – SEDE MASAYA
Dr. Silvio Navarro
Director General
Lic. Gardenio Miranda
Responsable de Planificación
Presente.-

Asunto: Requerimiento de Información para Auditoría de Redes

Referencia: Contrato de Auditoría de Redes / Acuerdo de Confidencialidad suscrito entre las partes

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de solicitar la información y documentación necesaria para efectos de realizar la Auditoría de Infraestructura de Redes en el SILAIS – Sede Masaya, de acuerdo con los procedimientos previamente acordados y establecidos en el Contrato de Auditoría suscrito entre las partes.

El trabajo de campo se llevará a cabo durante las semanas comprendidas entre el 08 de abril y el 30 de abril de 2026, por lo que se requiere con suma urgencia los siguientes documentos, información y accesos, los cuales serán utilizados para nuestro archivo de auditoría, su revisión técnica y la evaluación correspondiente de la infraestructura de comunicaciones.

En la medida en que sea posible, preferimos que esta información nos sea entregada en archivos electrónicos (formato PDF, Excel, Word o imágenes digitales). De igual forma, requerimos disponibilidad del personal de las áreas de Planificación, Epidemiología, Estadística, Insumos Médicos, Administración Financiera y demás áreas funcionales que se detallan en esta solicitud, para apoyarnos en el desarrollo de nuestro trabajo mediante entrevistas estructuradas y facilitación del acceso a los dispositivos de comunicación e instalaciones.

A. Documentación General de la Institución

- Organigrama actualizado del SILAIS – Sede Masaya, incluyendo las 14 áreas funcionales y nombres de los responsables.

- Manual de funciones o descripción de cargos del personal del SILAIS, especialmente del responsable de Tecnologías de la Información o administrador de la red (si existe).

- Plan Operativo Anual (POA) del año 2026, incluyendo proyectos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

- Presupuesto institucional del año 2026, con detalle de partidas asignadas a mantenimiento y renovación de la infraestructura de red.

- Certificado de existencia y representación legal del SILAIS o documento equivalente emitido por el MINSA Central.

- Resolución ministerial de nombramiento del Director General (Dr. Silvio Navarro) y de los responsables de área.

- Actas de reuniones de gestión o comités internos realizadas durante los años 2024, 2025 y 2026, donde se hayan tratado temas relacionados con la infraestructura de red o conectividad.

- Correspondencia oficial con el MINSA Central relacionada con la operación del SISNIVEN, conectividad o infraestructura de telecomunicaciones.

- Plan estratégico institucional.

- Informes de auditorías internas o externas previas relacionadas con infraestructura de red (si existen).

B. Documentación de Infraestructura de Red – Capa Física

- Inventario de equipos de red: switches (marca, modelo, número de serie, fecha de adquisición, estado de garantía, ubicación física). Incluye Switches Principales en Dirección y Switch Secundario en Varios 1.

- Inventario de puntos de acceso inalámbrico (marca, modelo, número de serie, ubicación, fecha de adquisición).

- Inventario de UPS de los switches (marca, modelo, capacidad en VA, fecha de adquisición, fecha de último cambio de baterías). Incluye UPS de Dirección y UPS de Varios 1.

- Diagrama de topología de red física y lógica actualizado (si existe).

- Planos o croquis de distribución de puntos de red en las 14 áreas funcionales.

- Documentación de configuración actual de los switches (si está disponible).

- Documentación de configuración actual de los puntos de acceso inalámbrico (si está disponible).

- Registros de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de red y cableado estructurado (bitácoras, fechas, responsables, actividades realizadas).

- Registros de pruebas de continuidad o certificación del cableado estructurado (si existen).

- Información sobre el proveedor de servicios de Internet (ISP), ancho de banda contratado, tipo de enlace hacia el MINSA Central y condiciones del servicio.

- Inventario de patch panels, rosetas de pared y patch cords (si existen).

- Registro de etiquetado de cables y puntos de red según estándar ANSI/TIA-606-B (si existe).

C. Documentación de Infraestructura de Red – Capa Lógica y Seguridad

- Esquema de direccionamiento IP de la red LAN del SILAIS (rangos estáticos y dinámicos, máscaras de subred, gateways asignados).

- Configuración del servidor DHCP (rangos, asignaciones estáticas por MAC address, tiempo de concesión, si existen).

- Configuración de servidores DNS utilizados (primario, secundario, proveedor).

- Políticas de seguridad de la información, políticas de uso de red y políticas de control de acceso documentadas (si existen).

- Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la red (si existe).

- Bitácora o registro de incidentes de red (caídas de conectividad, lentitud, intentos de acceso no autorizado, fechas y acciones tomadas).

- Documentación de las conexiones privadas a Internet en Sindicato, SNC y Transporte (tipo de conexión, proveedor, autorización, medidas de seguridad).

- Plan de Continuidad de Negocio o Recuperación ante Desastres (BCP/DRP) para la infraestructura de red (si existe).

- Configuración de seguridad de la red inalámbrica (SSID, protocolo de cifrado, mecanismo de autenticación, segmentación aplicada).

- Registro de cambios y modificaciones realizadas en la configuración de los dispositivos de red (si existe).

- Políticas de control de acceso a puertos de red y mecanismos de autenticación implementados (802.1X, seguridad de puertos, si existen).

D. Documentación de Gestión Administrativa de la Red

- Políticas de uso aceptable de la red (si existen).

- Política de control de acceso lógico a la red y gestión de contraseñas de administración de dispositivos (si existe).

- Procedimiento de alta, baja y modificación de cuentas de acceso a la red ante rotación o cese de personal (si existe).

- Registro de capacitaciones recibidas por el personal en materia de uso seguro de la red y ciberseguridad.

- Relación de proveedores de servicios de soporte técnico, mantenimiento de equipos de red y suministro de cableado.

- Contratos vigentes con proveedores de servicios de red e Internet (si existen).

- Manual de Organización y Funciones del área de TI o del responsable de la administración de la red (si existe).

- Informes de monitoreo de disponibilidad y rendimiento de la red (si existen).

E. Acceso Físico y Facilidades Requeridas

- Autorización para ingresar a las 14 áreas funcionales del SILAIS, incluyendo:

  - Nodo central de comunicaciones en Dirección (Switches Principales, UPS).

  - Punto de distribución secundario en Varios 1 (Switch Secundario, UPS).

  - Áreas críticas: Epidemiología (6 equipos), Estadística (3 equipos), Banco Biológico (1 equipo), Contabilidad (3 equipos), Insumos Médicos (3 equipos), Dirección General (3 equipos).

- Acceso a la configuración de puntos de acceso inalámbrico (credenciales de administrador, si están disponibles).

- Disponibilidad del Director General (Dr. Silvio Navarro) para entrevista (duración estimada: 1.5 horas).

- Disponibilidad del Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) para coordinación general y entrevista.

- Disponibilidad de los siguientes responsables de área para entrevistas estructuradas:

  - Responsable de Epidemiología (Lic. Genory Ticay López)

  - Responsable de Estadística (Lic. Alexander Valle López)

  - Responsable de Insumos Médicos (Lic. Raymundo García)

  - Responsable de Administración Financiera (Lic. Mirna Editsa Ruiz)

- Espacio de trabajo adecuado para la revisión documental y el procesamiento de información recolectada durante el trabajo de campo.

Toda la información mencionada en los apartados anteriores deberá comprender las gestiones correspondientes al período 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, salvo que se indique una fecha específica.

En el transcurso de nuestro trabajo podemos solicitar información adicional que consideremos necesaria y que no se encuentre incluida en este requerimiento. Así mismo, agradeceremos la designación de una persona de enlace que acompañe al equipo auditor durante el trabajo de campo, preferentemente el Responsable de Planificación o la persona que el Director General designe.

Agradecemos su colaboración y estamos a su disposición para atender cualquier inquietud al respecto.

Atentamente,

Consultoría y Auditoría de Tecnologías de la Información, S.A.

Nombre Completo
Coordinador General de Auditoría
Equipo Auditor de Redes – SILAIS Sede Masaya

### 9.3.3 Contrato de auditoria de redes

CONTRATO DE AUDITORÍA DE REDES

En la ciudad de Masaya, del departamento de Masaya, República de Nicaragua, se celebra entre SILAIS - SEDE MASAYA, con domicilio en la ciudad de Masaya, departamento de Masaya, Nicaragua, en adelante EL CLIENTE, representado en este acto por el Dr. Silvio Navarro, mayor de edad, con cédula de identidad número ____________________, en su calidad de Director General del SILAIS - Sede Masaya, y CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. , con número de Registro Único de Contribuyente (RUC) ____________________, domiciliado en __________________________________, en adelante EL AUDITOR, representado en este acto por el Sr. __________________________________, mayor de edad, con cédula de identidad número ____________________, en su calidad de Gerente General, el presente contrato cuyo objeto, derechos y obligaciones de las partes se indican en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Por el presente EL AUDITOR se compromete a realizar el examen de la INFRAESTRUCTURA DE REDES correspondiente a los siguientes componentes del SILAIS - Sede Masaya:

- Infraestructura de red (capa física): Switches principales Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Dirección), Switch secundario Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Varios 1), UPS en cada switch (2 unidades), cableado UTP (categoría por verificar, tendidos hacia las 14 áreas funcionales), conectores RJ45, norma de ponchado T568A, topología de red en estrella, ausencia de rack o gabinete de telecomunicaciones, canaletas plásticas (presentes únicamente en Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud), ausencia de rosetas de pared, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, etiquetado de cables, condiciones ambientales del área de equipos (exposición a polvo ambiental y humedad relativa 70-85%).

- Infraestructura de red (capa lógica): Esquema de direccionamiento IP (por verificar durante trabajo de campo), configuración del servidor DHCP (por verificar), topología de red plana sin segmentación VLAN documentada, conectividad inalámbrica en áreas críticas (Estadística: 2 equipos WiFi; Contabilidad: 3 equipos WiFi; Insumos Médicos: 3 equipos WiFi; Enfermería: 2 equipos WiFi; RRHH: 2 equipos WiFi; Dirección: 2 laptops WiFi), protocolos de seguridad WiFi (por verificar), velocidad de negociación de enlace limitada a 100 Mbps por switches Fast Ethernet, conectividad entre áreas funcionales (dominio de broadcast único), conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte, controles de acceso a la red.

SEGUNDA:
El examen de auditoría tiene como principal objetivo obtener elementos de juicio válidos y suficientes que le permitan a EL AUDITOR formarse una opinión acerca del estado de la infraestructura de red (física y lógica) del SILAIS - Sede Masaya, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría de Sistemas (ISO 19011:2018), los estándares de cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C, ANSI/TIA/EIA-606-B), las normas de seguridad de la información (ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022), el marco de gobernanza de TI (COBIT 2019), y la legislación nicaragüense aplicable (Ley 921: Ley de Protección de Datos Personales; Ley 423: Ley General de Salud; Ley 1090: Ley de Ciberseguridad y Ciberdefensa de Nicaragua; normativa MINSA para el SISNIVEN).

El informe final incluirá la identificación de vulnerabilidades, amenazas y riesgos cuantificados (conforme a la metodología ISO 27005:2022), así como un plan de mejora priorizado con recomendaciones accionables para la corrección de los hallazgos identificados, con especial atención a los riesgos que afectan la continuidad operativa del Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional (SISNIVEN) y la protección de datos sensibles de pacientes del Banco Biológico.

TERCERA:
A los fines de precisar las obligaciones de las partes se deja aclarado que la preparación y mantenimiento de la infraestructura de red objeto de la auditoría corresponde en forma exclusiva a EL CLIENTE; en este sentido es responsable de las condiciones de instalación, operación, seguridad física y lógica, así como del mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes auditados.

El examen por parte de EL AUDITOR no tiene por finalidad indagar sobre la posible existencia de irregularidades o actos ilícitos; no obstante, los que pudieran detectarse durante o como consecuencia de la realización del trabajo, serán puestos en conocimiento de EL CLIENTE de manera inmediata y por escrito.

EL CLIENTE reconoce que la auditoría es de carácter evaluativo y no incluye la instalación, configuración, reparación o sustitución de ningún componente de red, siendo estas actividades responsabilidad exclusiva de EL CLIENTE una vez finalizada la auditoría.

CUARTA:
El examen se efectuará de acuerdo con las siguientes Normas y Estándares de Auditoría:

| Norma / Estándar | Aplicación |
| --- | --- |
| ISO 19011:2018 | Directrices para la auditoría de sistemas de gestión |
| ISO/IEC 27001:2022 | Seguridad de la información (dominios A.8, A.11, A.13) |
| ISO/IEC 27002:2022 | Buenas prácticas para controles de seguridad de la red |
| ISO/IEC 27005:2022 | Gestión de riesgos de la seguridad de la información |
| ANSI/TIA/EIA-568-C | Cableado estructurado (terminaciones, categoría, ponchado) |
| ANSI/TIA/EIA-569-C | Canalizaciones y espacios de telecomunicaciones |
| ANSI/TIA/EIA-606-B | Etiquetado y administración de cables |
| COBIT 2019 | Marco de gobernanza de TI (dominios DSS) |
| Ley 921 (Nicaragua) | Ley de Protección de Datos Personales |
| Ley 423 (Nicaragua) | Ley General de Salud |
| Ley 1090 (Nicaragua) | Ley de Ciberseguridad y Ciberdefensa de Nicaragua |
| Normativa MINSA | Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional (SISNIVEN) |

Estas normas establecen la realización de la tarea sobre bases selectivas, según el criterio exclusivo de EL AUDITOR, por lo que no incluye el análisis en detalle de la totalidad de los componentes del sistema, pero sí tener en cuenta la importancia relativa de lo examinado en su relación con el conjunto.

QUINTA:
Las tareas a cargo de la auditoría incluirán el relevamiento y pruebas de cumplimiento de los controles internos de la red, cuyo funcionamiento pudiera afectar la seguridad y disponibilidad de la información de modo significativo. Esta evaluación tiene por objetivo determinar el grado de confiabilidad de los mismos y sobre esta base planificar el trabajo, determinando la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar.

Los procedimientos de auditoría incluirán, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Inspección física del nodo central de comunicaciones en Dirección y del punto de distribución secundario en Varios 1.

- Inspección de cableado horizontal en las 14 áreas funcionales (canaletas plásticas, ausencia de rosetas, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords).

- Pruebas de continuidad con cable tester en puntos de red de áreas críticas (Epidemiología, Estadística, Banco Biológico, Contabilidad, Dirección).

- Verificación de la norma de ponchado T568A en muestra representativa de conectores.

- Pruebas lógicas de red (direccionamiento IP, DHCP, dominio de broadcast único, conectividad entre áreas, seguridad WiFi en áreas críticas).

- Verificación de conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte.

- Entrevistas estructuradas al personal clave (Director General, Responsable de Planificación, Responsable de Epidemiología, Responsable de Estadística, Responsable de Insumos Médicos, Administración Financiera).

- Revisión documental de políticas de red, inventarios de activos de red, registros de incidentes y planes de continuidad de la red.

SEXTA:
En la ejecución de la Auditoría, EL AUDITOR contará con la colaboración del equipo auditor cuyos roles y responsabilidades se detallan a continuación:

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Coordinador General de Auditoría | Supervisión general, revisión de hallazgos, comunicación con EL CLIENTE, dirección del equipo auditor |
| Auditor de Redes | Inspección de switches, cableado, canaletas, UPS, conectores, pruebas de continuidad, verificación de norma T568A, pruebas lógicas de red, seguridad WiFi |
| Asistente de Auditoría | Coordinación logística, gestión de agenda, revisión de políticas, entrevistas a responsables |
| Auditor Auxiliar | Registro fotográfico indexado, consolidación de checklists, redacción de informes, gestión de evidencias |

SÉPTIMA:
EL CLIENTE deberá poner a disposición de EL AUDITOR la información, documentos, registros y accesos que éste le solicite para la ejecución de la auditoría, incluyendo:

- Acceso físico al nodo central de comunicaciones en Dirección (switches principales, UPS).

- Acceso físico al punto de distribución secundario en Varios 1 (switch secundario, UPS).

- Acceso físico a las 14 áreas funcionales del SILAIS.

- Acceso a la configuración de puntos de acceso inalámbrico (si están disponibles).

- Documentación existente (políticas de uso de red, inventarios de activos de red, registros de incidentes de conectividad, bitácoras de mantenimiento, diagramas de red, planes de continuidad).

- Disponibilidad del Director General (Dr. Silvio Navarro) y del Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) para entrevistas.

- Disponibilidad de responsables de área para entrevistas: Epidemiología, Estadística, Insumos Médicos, Administración Financiera.

OCTAVA:
EL AUDITOR iniciará las tareas con anterioridad al 01 de abril de 2026 y se compromete a finalizar el examen no después del día 30 de abril de 2026, oportunidad en que emitirá su informe final, sujeto al cumplimiento por parte de EL CLIENTE de la puesta a disposición de la información y la colaboración conforme se establece en la Cláusula Séptima.

| Fase | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Planificación | 01 de abril de 2026 | 07 de abril de 2026 |
| II | Trabajo de Campo - Auditoría de Redes | 08 de abril de 2026 | 15 de abril de 2026 |
| III | Análisis y Diagnóstico de Redes | 16 de abril de 2026 | 22 de abril de 2026 |
| IV | Elaboración del Informe Final y Plan de Mejora | 23 de abril de 2026 | 29 de abril de 2026 |
| V | Reunión de Cierre y Seguimiento | 30 de abril de 2026 | 30 de abril de 2026 |

NOVENA:
Por el servicio profesional EL AUDITOR percibirá en concepto de honorario la suma de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 4,000.00) o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua, los que serán facturados de la siguiente manera: 50% (US$ 2,000.00) a la firma del presente contrato en concepto de adelanto, y 50% (US$ 2,000.00) al finalizar la Consultoría contra entrega del Informe Final de Auditoría de Redes y el Plan de Mejora.

DÉCIMA:
EL AUDITOR hará entrega del informe final pudiendo resultar uno de los siguientes:

- Informe sin Salvedad o limpio: La infraestructura de red cumple con los criterios aplicables.

- Informe con Salvedad: Se identificaron no conformidades que afectan parcialmente la operación de la red.

- Informe con Abstención de opinión: No se obtuvieron suficientes evidencias para formarse una opinión.

- Informe con opinión adversa: Se identificaron no conformidades críticas que comprometen la seguridad, disponibilidad o confidencialidad de la información del SILAIS.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Masaya, departamento de Masaya, República de Nicaragua, a los ______ días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

POR EL CLIENTE:
SILAIS - SEDE MASAYA

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre completo | Dr. Silvio Navarro |
| Cargo | Director General del SILAIS - Sede Masaya |
| Cédula de identidad | ___________________________________ |
| Fecha | ______ / ______ / 2026 |
| Firma | _________________________ |
| Sello del SILAIS | _________________________ |

POR EL AUDITOR:
CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre completo | ___________________________________ |
| Cargo | Gerente General |
| Cédula de identidad | ___________________________________ |
| RUC / NIT | ___________________________________ |
| Fecha | ______ / ______ / 2026 |
| Firma | _________________________ |
| Sello de la empresa | _________________________ |

### 9.3.4 Acuerdo de confidencialidad

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD PARA AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES

Entre las siguientes PARTES:

PRIMERA PARTE: El SILAIS - SEDE MASAYA (en adelante "EL SILAIS" o "LA PARTE CONTRATANTE"), Sistema Local de Atención Integral en Salud del departamento de Masaya, entidad de salud pública descentralizada del Ministerio de Salud de la República de Nicaragua, con domicilio en la ciudad de Masaya, departamento de Masaya, República de Nicaragua, debidamente representada en este acto por su Director General, señor Dr. Silvio Navarro, mayor de edad, con cédula de identidad número ____________________, en su calidad de representante legal de la institución, nombramiento que acredita mediante resolución ministerial número ____________________, de fecha 25 de agosto de 2021.

SEGUNDA PARTE: CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. (en adelante "LA FIRMA AUDITORA" o "LA PARTE CONTRATADA"), sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Nicaragua, con número de Registro Único de Contribuyente (RUC) ____________________, con domicilio en ____________________, representada en este acto por su Gerente General, señor(a) ____________________, mayor de edad, con cédula de identidad número ____________________, según consta en escritura pública de constitución inscrita en el Registro Mercantil bajo el número ____________________, de fecha ____________________.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO: Que EL SILAIS es propietario y responsable de una infraestructura de red de datos que sirve a sus catorce áreas funcionales, incluyendo las áreas críticas de Epidemiología, Estadística, Banco Biológico, la cual contiene información confidencial y sensible relacionada con datos personales de pacientes, registros epidemiológicos del SISNIVEN, resultados de laboratorio del Banco Biológico, información financiera y presupuestaria, datos de personal sanitario, comunicaciones con el Ministerio de Salud (MINSA), y otros activos de información protegidos por la legislación nicaragüense.

SEGUNDO: Que EL SILAIS ha contratado los servicios profesionales de LA FIRMA AUDITORA para la ejecución de una Auditoría Integral de Infraestructura de Redes, que incluye la evaluación de la capa física (cableado estructurado, switches, puntos de acceso inalámbrico, UPS, canalizaciones, conectores RJ45 bajo norma T568A) y la capa lógica (direccionamiento IP, DHCP, topología de red, seguridad de red inalámbrica, conexiones privadas, controles de acceso a la red).

TERCERO: Que para la ejecución de dicha auditoría, LA FIRMA AUDITORA tendrá acceso a áreas restringidas del SILAIS, así como a información, datos, configuraciones, contraseñas, documentos, y demás activos de información que son propiedad exclusiva del SILAIS y que constituyen secretos institucionales y datos personales protegidos por ley.

### 9.3.5 Declaración de independencia del auditor de redes

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR

Referenciación: Auditoría de Redes – SILAIS Sede Masaya

IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR

Yo, [Nombre del Auditor] , identificado con documento de identidad No. [Número de Cédula] expedido en [Ciudad de Expedición] , en mi calidad de [Coordinador General de Auditoría / Auditor de Redes / Asistente de Auditoría / Auditor Auxiliar] de la firma Consultoría y Auditoría de Tecnologías de la Información S.A., en mi rol de auditor para la Auditoría de Infraestructura de Redes del SILAIS – Sede Masaya.

A. ALCANCE

La presente declaración se emite en el marco de la Auditoría de Redes a realizarse en el SILAIS – Sede Masaya, cuyo objeto es evaluar la infraestructura física y lógica de la red de área local, la seguridad de las comunicaciones y la gestión operativa, de acuerdo con el marco de referencia COBIT 2019 (dominio DSS) y los estándares aplicables. Mi participación se limita a las actividades propias del rol arriba señalado, sin extenderme a funciones de administración, diseño o implementación de la infraestructura auditada.

B. DECLARACIÓN DE AUTONOMIA

# ANEXOS

## 10.1 Listado de verificación (Checklist) – Auditoria de red y hardware

SILAIS - SEDE MASAYA

MÓDULO I: INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE RED Y ÁREA DE COMUNICACIONES

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-569 (Espacios y Canalizaciones), ANSI/TIA/EIA-568-C (Cableado Comercial) e ISO/IEC 27001:2022 (A.11 Seguridad Física).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | ¿Los equipos de red centrales (Switch Principal de 24 puertos ubicado en Dirección y Switch Secundario de 24 puertos ubicado en Varios 1) están alojados de forma segura dentro de un Gabinete o Rack cerrado con llave? | ISO 27001 (A.11.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-02 | ¿Existe un Patch Panel para la terminación mecánica del cableado rígido que proviene de las 14 áreas funcionales, o los cables están terminados directamente con conectores RJ45 hacia los switches? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-03 | ¿La distribución de energía para los switches se realiza a través de una regleta de alimentación segura o PDU, con protección contra sobrecargas? | TIA-942 / ISO 27001 (A.11.2.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-04 | ¿Cada switch cuenta con respaldo de energía ininterrumpida mediante una UPS operativa y con baterías en buen estado? | ISO 27001 (A.11.2.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-05 | ¿El área donde se ubican los switches (Dirección y Varios 1) cuenta con ventilación adecuada y está libre de acumulación de polvo volcánico? | ANSI/TIA-569-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-06 | ¿Los switches están ubicados sobre una superficie estable y segura, o sobre escritorios de madera expuestos a manipulación accidental? | ISO 27001 (A.11.1.3) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| F-07 | ¿Se ha verificado visualmente el estado de los LEDs de diagnóstico de los switches (Power, Link/Act) para confirmar operación normal? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO II: SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y CANALIZACIÓN

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568-C (Cableado Comercial) y ANSI/TIA/EIA-569-C (Canalizaciones y Espacios).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | ¿El 100% de la trayectoria de los cables que conectan las 14 áreas funcionales se encuentra protegida dentro de canaletas plásticas de PVC? | ANSI/TIA-569-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-02 | ¿Las áreas de Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud cuentan con canaletas plásticas instaladas? | ANSI/TIA-569-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-03 | ¿Las 10 áreas funcionales restantes (Epidemiología, Varios 1, 2 y 3, Estadística, Contabilidad, RRHH, Insumos Médicos, Enfermería, Administración, Caja, SNC) cuentan con canaletas plásticas o tienen el cableado expuesto? | ANSI/TIA-569-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-04 | ¿Se respetan los radios de curvatura del cableado UTP en todas las trayectorias para evitar daños internos a los conductores? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-05 | ¿El cableado horizontal está correctamente etiquetado o identificado en ambos extremos (área de switch y área de trabajo)? | ANSI/TIA-606-B | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-06 | ¿Se utiliza cable UTP de categoría adecuada (Cat5e o superior) que soporte al menos 100 Mbps en todos los tendidos? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-07 | ¿Los cables están terminados directamente con conectores RJ45 macho hacia los switches, sin utilizar Patch Panels intermedios? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-08 | ¿Se han realizado pruebas de continuidad con Cable Tester en los puntos de red de las áreas críticas (Epidemiología, Estadística, Banco Biológico, Contabilidad, Dirección)? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| C-09 | ¿La norma de ponchado utilizada en los conectores RJ45 corresponde a la configuración T568A en ambos extremos? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO III: ÁREA DE TRABAJO (ENDPOINTS) Y TERMINACIONES FÍSICAS

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568-C (Área de Trabajo) y ANSI/TIA/EIA-606-B (Administración y Etiquetado).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | ¿Las áreas de trabajo cuentan con rosetas de pared (faceplates) o cajas de superficie donde se terminan los cables de red? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-02 | ¿Los puntos de red están terminados con conectores RJ45 hembra (jacks) montados en placa, o los cables cuelgan directamente de la pared con un conector RJ45 macho? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-03 | ¿La conexión final entre el punto de red de la pared y las computadoras se realiza utilizando Patch Cords flexibles de fábrica? | ANSI/TIA-568-C | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-04 | ¿Los puntos de red en las áreas de trabajo están etiquetados formalmente con una nomenclatura que permita identificar su ubicación en el switch o área correspondiente? | ANSI/TIA-606-B | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-05 | ¿Los 46 equipos de escritorio y 5 laptops tienen acceso físico a un punto de red o dependen exclusivamente de conectividad WiFi? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| E-06 | ¿Las áreas de Estadística (2 equipos WiFi), Contabilidad (3 equipos WiFi), Insumos Médicos (3 equipos WiFi), Enfermería (2 equipos WiFi) y RRHH (2 equipos WiFi) cuentan con puntos de red cableada como respaldo? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO IV: ARQUITECTURA LÓGICA DE RED (CAPA 2 Y CAPA 3)

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001:2022 (A.13 Seguridad de las Comunicaciones) y COBIT 2019 (DSS05 Gestión de Servicios de Seguridad).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | ¿Los switches Fast Ethernet de 24 puertos son administrables y permiten la configuración de VLANs, QoS, seguridad de puertos y monitoreo? | ISO 27001 (A.13.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-02 | ¿Están configuradas Redes Virtuales (VLANs) para separar el tráfico de datos sensibles (Epidemiología, Banco Biológico) del tráfico administrativo (Contabilidad, RRHH) y del tráfico de áreas de uso compartido (Varios 1, 2 y 3)? | ISO 27001 (A.13.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-03 | ¿La topología de red actual es plana (un solo dominio de broadcast) sin segmentación lógica entre las 14 áreas funcionales? | ISO 27001 (A.13.1.3) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-04 | ¿Se ha verificado la velocidad de negociación de los enlaces en los equipos de cómputo, confirmando que operan a 100 Mbps debido a la limitación de los switches Fast Ethernet? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-05 | ¿El direccionamiento IP está correctamente configurado mediante DHCP o asignación estática documentada para todas las áreas? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-06 | ¿Existen Listas de Control de Acceso (ACLs) o reglas de firewall que restrinjan la comunicación entre áreas con diferentes niveles de sensibilidad de datos? | ISO 27001 (A.13.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-07 | ¿La red inalámbrica (WiFi) utilizada en Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería y RRHH cuenta con protocolo de cifrado WPA2 o superior? | ISO 27001 (A.11.2.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-08 | ¿Se ha verificado la intensidad de señal WiFi en los puntos de trabajo de las áreas críticas, asegurando un nivel superior a -67 dBm? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| S-09 | ¿Las conexiones privadas a Internet en Sindicato, SNC y Transporte están documentadas, autorizadas y cuentan con medidas de seguridad para prevenir fuga de información institucional? | ISO 27001 (A.13.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO V: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL DE ACCESO A LA RED

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001:2022 (A.9 Control de Acceso, A.12 Seguridad de las Operaciones) y COBIT 2019 (DSS05).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | ¿Existe un procedimiento formal para la autorización y registro de nuevos dispositivos que se conectan a la red del SILAIS? | ISO 27001 (A.9.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-02 | ¿Se ha implementado control de acceso a la red mediante autenticación 802.1X o seguridad de puertos en los switches? | ISO 27001 (A.9.4.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-03 | ¿Se monitorea el tráfico de red para detectar actividades anómalas, intentos de acceso no autorizado o saturaciones de ancho de banda? | ISO 27001 (A.12.4.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-04 | ¿Existe un registro (bitácora) de incidentes de seguridad de red, incluyendo caídas de conectividad, lentitud extrema o intentos de intrusión? | ISO 27001 (A.16.1.5) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-05 | ¿Se realizan copias de seguridad (backups) de las configuraciones de los dispositivos de red (switches, puntos de acceso)? | COBIT 2019 (DSS04) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-06 | ¿Existe un Plan de Continuidad de Negocio o Recuperación ante Desastres que contemple el fallo de los switches principales o la pérdida de conectividad con el MINSA Central? | COBIT 2019 (DSS04) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| G-07 | ¿Se dispone de un switch de respaldo para reemplazar rápidamente un equipo fallado y restablecer la conectividad en las áreas críticas? | COBIT 2019 (DSS04) | [ ] | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO VI: GESTIÓN DE ACTIVOS DE RED Y DOCUMENTACIÓN
Referencia Normativa: COBIT 2019 (DSS01 – Gestión de Operaciones) e ISO/IEC 27001:2022 (A.8 Gestión de Activos).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | SÍ | NO | N/A | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | ¿Existe un inventario formal, actualizado y documentado de todos los activos de red (switches, UPS, puntos de acceso, cableado estructurado)? | COBIT 2019 (DSS01) | [ ] | [ ] | [ ] | La gestión de inventarios de infraestructura es una práctica operativa fundamental dentro de DSS01. |
| A-02 | ¿El inventario incluye información sobre: marca, modelo, número de serie, fecha de adquisición, estado de garantía y ubicación física de cada activo de red? | ISO 27001 (A.8.1.1) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| A-03 | ¿Se ha definido un responsable o propietario para cada activo de red crítico? | ISO 27001 (A.8.1.2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| A-04 | ¿Existe un diagrama de topología de red actualizado que muestre la interconexión de los switches, puntos de acceso y la distribución hacia las 14 áreas funcionales? | Mejores Prácticas (alineado a DSS01) | [ ] | [ ] | [ ] | Mantener documentación actualizada de la topología es parte de la operación diaria (DSS01). |
| A-05 | ¿Se ha documentado la antigüedad y el ciclo de vida estimado de los switches Fast Ethernet para planificar su renovación tecnológica? | COBIT 2019 (DSS01) | [ ] | [ ] | [ ] | El seguimiento del ciclo de vida y la planificación del reemplazo se gestionan dentro de las operaciones (DSS01). |
| A-06 | ¿Existe un procedimiento formal para la baja y disposición segura de equipos de red obsoletos o dañados? | ISO 27001 (A.8.3.2), COBIT 2019 (DSS01) | [ ] | [ ] | [ ] | La disposición segura es una tarea operativa que debe estar documentada (DSS01). |

Auditor Responsable: ______________________________________________
Fecha de Verificación: ______ / ______ / 2026
Firma del Auditor: ______________________________________________