### ANÁLISIS PRELIMINAR DE VULNERABILIDADES, AMENAZAS Y RIESGOS

Vulnerabilidades Físicas y Ambientales:

- V-01 (Ausencia de Cuarto de Telecomunicaciones): Es habitual que los equipos centrales (Switches, Routers, Servidores si los hay) no cuenten con un Gabinete/Rack normado ni aire acondicionado, compartiendo espacio físico en oficinas administrativas o aulas de clase.

- V-02 (Cableado no Estandarizado): Alta probabilidad de encontrar cableado horizontal expuesto, sin canalización adecuada, y con terminaciones directas a los equipos (sin Patch Panels o rosetas), lo que degrada el medio de transmisión.

- V-03 (Protección Eléctrica Deficiente): Carencia de sistemas de pozo a tierra certificados o UPS de capacidad industrial, dependiendo únicamente de regletas comerciales o reguladores de voltaje básicos.

Vulnerabilidades Lógicas y de Red:

- V-04 (Redes Planas y Ausencia de Segmentación): Se espera encontrar una topología lógica donde el tráfico de los laboratorios de estudiantes interactúa en el mismo dominio de broadcast que las computadoras de la Dirección y Secretaría.

- V-05 (Gestión de Ancho de Banda Ineficiente): Enlaces WAN (Internet) de baja capacidad compartidos sin políticas de Calidad de Servicio (QoS), lo que provoca embudos de datos.

- V-06 (Control de Acceso Relajado): Ausencia de un servidor de dominio (Active Directory) para centralizar contraseñas, lo que resulta en cuentas de administrador genéricas o compartidas en los equipos.

Vulnerabilidades Administrativas:

- V-07 (Carencia de Gobernanza): Falta de un presupuesto asignado para mantenimiento preventivo y ausencia de Políticas de Uso Aceptable (AUP) firmadas por el personal y los estudiantes.

#### Identificación de Amenazas

A. Amenazas Ambientales (Externas):

- A-01: Fluctuaciones severas en el fluido eléctrico nacional (apagones repentinos o picos de sobretensión) muy comunes en las zonas urbanas y semi-rurales.

- A-02: Acumulación de polvo, alta humedad y temperaturas elevadas propias del clima tropical que aceleran el deterioro del hardware.

B. Amenazas Humanas (Accidentales):

- A-03: Manipulación imprudente del cableado o equipos por parte de estudiantes (tropiezos, tirones) o personal de limpieza.

- A-04: Docentes o administrativos conectando dispositivos de almacenamiento (Memorias USB) infectadas con malware en los equipos de la red.

C. Amenazas Humanas (Intencionales):

- A-05: Estudiantes con conocimientos básicos de informática intentando acceder a las carpetas compartidas de la Secretaría para visualizar o alterar registros académicos (notas).

- A-06: Consumo abusivo del ancho de banda por parte de usuarios reproduciendo contenido multimedia de ocio durante el horario operativo.

#### Matriz Preliminar de Evaluación de Riesgos (ISO 27005)

| ID | Descripción del Riesgo Operativo | Origen (Vuln + Amenaza) | Impacto Esperado | Estrategia de Auditoría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Pérdida de Hardware por Daño Eléctrico: Quema de Switches o Routers debido a fluctuaciones eléctricas. | V-03 + A-01 | ALTO (Caída total) | Verificar existencia y capacidad de UPS. Revisar conexiones a tierra. |
| R-02 | Compromiso de Datos Confidenciales: Acceso no autorizado de estudiantes a los documentos financieros o académicos de la Dirección. | V-04 + A-05 | ALTO (Reputacional / Legal) | Auditar la existencia de VLANs o reglas de Firewall de Windows en las PCs administrativas. |
| R-03 | Infección Masiva de Malware (Ransomware/Gusanos): Propagación rápida de virus desde el laboratorio hacia la administración. | V-04 + A-04 | ALTO (Pérdida de datos) | Verificar actualización de antivirus, software de congelamiento y políticas de red pública/privada. |
| R-04 | Denegación de Servicio por Saturación: Caída de las operaciones en línea de la Dirección debido a descargas masivas en el laboratorio. | V-05 + A-06 | MEDIO (Retrasos operativos) | Evaluar reglas de QoS en el enrutador y herramientas de filtrado web/DNS. |
| R-05 | Degradación Física de la Red: Desconexiones intermitentes por daño a los puertos de red o cables cortados. | V-02 + A-03 | MEDIO (Mantenimiento reactivo) | Inspeccionar la canalización, ponchado de conectores RJ45 y ubicación de los equipos centrales. |