RESUMEN DEL ESQUEMA DE AUDITORÍA

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Objeto de auditoría | Red LAN del instituto (capa física, capa lógica, gestión administrativa) |
| Alcance temporal | 3 días de trabajo de campo + 5 días de post-auditoría |
| Metodología principal | Enfoque mixto (cuantitativo + cualitativo), basado en riesgos (ISO 27005) |
| Estándares integrados | ISO 19011 (gestión de auditorías), ISO 27001/27002 (seguridad), TIA/EIA (cableado), COBIT 2019 (gobernanza) |
| Instrumentos | Checklists, cuestionarios, pruebas técnicas (ping, traceroute, cable tester), entrevistas, observación directa |
| Entregable final | Informe de auditoría con hallazgos, matriz de riesgos y plan de mejora |

Dominio 1: Capa Física

| Ítem a Auditar | Instrumento / Técnica | Metodología | Criterio / Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación y seguridad del Router y Switch | Inspección ocular, fotografías, medición de accesibilidad | Observación directa | ISO 27001 A.11.1 (Áreas seguras), COBIT APO13.05 (Gestión de seguridad física) |
| Gabinete / Rack (existencia, cerradura, anclaje) | Checklist Módulo I, cinta métrica, prueba de estabilidad | Verificación de cumplimiento | ANSI/TIA-569 (Espacios de telecomunicaciones) |
| UPS y sistema de respaldo eléctrico | Verificación de indicadores LED, prueba de conmutación a batería | Prueba de funcionalidad | ISO 27001 A.11.2.2 (Protección contra fallos de energía) |
| Cableado horizontal (23 tendidos Cat6) | Inspección visual, cable tester, verificación de continuidad | Muestreo censal (100%) | ANSI/TIA-568-C (Cableado estructurado) |
| Canalización y protección de cables | Inspección visual, verificación de radios de curvatura, detección de puntos de tensión | Observación directa | ANSI/TIA-569 (Canalizaciones) |
| Conectores RJ45 (terminación y ponchado) | Inspección con lupa, verificación de secuencia de colores T568B | Verificación de cumplimiento | ANSI/TIA-568-C (Terminaciones) |
| Etiquetado de cables (banderín) | Inspección visual, verificación de nomenclatura contra mapa de red | Verificación de cumplimiento | ANSI/TIA-606-B (Administración y etiquetado) |
| Rosetas / Faceplates (áreas de trabajo) | Inspección visual, verificación de fijación a pared/mueble | Observación directa | ANSI/TIA-568-C (Área de trabajo) |
| Patch cords de usuario (PC a roseta) | Inspección visual, verificación de longitud y condición física | Verificación de cumplimiento | ANSI/TIA-568-C (Cables de parcheo) |

Dominio 2: Capa Lógica

| Ítem a Auditar | Instrumento / Técnica | Metodología | Criterio / Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| Segmentación de red (VLANs) | Acceso a consola del switch (si es administrable), comandos show vlan | Prueba técnica | ISO 27001 A.13.1.1 (Controles de red), COBIT DSS05.02 (Seguridad de red) |
| Configuración DHCP (rangos, IPs fijas por MAC) | Conexión de laptop auditora, comando ipconfig /all, verificación de IP asignada | Prueba de funcionalidad | ISO 27001 A.9.4.2 (Gestión de acceso seguro) |
| Servidores DNS configurados | Comando nslookup desde PC del laboratorio, verificación de respuesta | Prueba de funcionalidad | ISO 27001 A.13.1.3 (Separación de redes) |
| Filtrado de contenido web (Cloudflare Families) | Intentar acceder a sitios de prueba (ej. categoría adultos, malware) desde laboratorio | Prueba de penetración controlada | ISO 27001 A.13.1.3, Ley 787 (Protección de niños y adolescentes) |
| Calidad de Servicio (QoS) / Control de ancho de banda | Simulación de tráfico (iPerf o descarga masiva), monitoreo de latencia en PC de dirección | Prueba de estrés | ISO 27001 A.17.2.1 (Disponibilidad de servicios) |
| Firewall de Windows en PCs administrativas | Comando wf.msc, verificación de regla de entrada bloqueando rango estudiantil | Verificación de cumplimiento | ISO 27001 A.13.1.1 (Controles de red) |
| Perfil de red (Pública vs Privada) en PCs dirección | Control Panel > Network and Sharing Center, verificación de perfil activo | Verificación de cumplimiento | ISO 27001 A.9.4.1 (Política de control de acceso) |
| Software de congelamiento en laboratorio | Reiniciar una PC del laboratorio, verificar persistencia de cambios (archivo de prueba) | Prueba de funcionalidad | COBIT DSS05.02 (Protección contra malware) |
| Antivirus y actualizaciones | Verificar presencia de antivirus, fecha de última actualización | Verificación de cumplimiento | ISO 27002 A.12.2.1 (Controles contra malware) |

Dominio 3: Gestión Administrativa y Gobernanza de TI

| Ítem a Auditar | Instrumento / Técnica | Metodología | Criterio / Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| Políticas de uso de red y laboratorio | Entrevista semiestructurada (Cuestionario de 30 preguntas), solicitud de documentos | Revisión documental | COBIT APO01.06 (Definición de políticas), ISO 27002 A.7.1.1 (Políticas de seguridad) |
| Presupuesto asignado a TI | Entrevista con Director, solicitud de registros contables | Revisión documental | COBIT APO06.01 (Gestión de presupuesto) |
| Inventario de activos TI | Solicitar documento de inventario, verificar contra equipos físicos | Verificación de cumplimiento | ISO 27001 A.8.1.1 (Inventario de activos), COBIT DSS01.01 (Procesos de operación) |
| Roles y responsabilidades TI | Entrevista, verificación de nombramiento formal (si existe) | Revisión documental | COBIT APO01.04 (Definición de roles y responsabilidades) |
| Registro de incidentes de seguridad | Solicitar bitácora o libro de novedades | Revisión documental | ISO 27001 A.16.1.1 (Responsabilidades y procedimientos), COBIT DSS03.01 (Definición de incidentes) |
| Capacitación a docentes y personal | Entrevista, solicitud de constancias o registros de capacitación | Revisión documental | ISO 27002 A.7.2.2 (Concienciación, educación y capacitación), COBIT APO07.03 (Competencias del personal) |
| Plan de continuidad y respaldo de configuración | Verificar existencia de respaldo del router (fotos o archivo de configuración) | Verificación de cumplimiento | ISO 27001 A.17.1.1 (Planificación de la continuidad), COBIT DSS04.03 (Planes de continuidad) |

METODOLOGÍAS DE AUDITORÍA APLICADAS

| Metodología | Descripción | Aplicación en esta auditoría |
| --- | --- | --- |
| Enfoque basado en riesgos (ISO 27005) | Priorizar la auditoría en los activos y procesos de mayor riesgo para la institución | Se auditarán primero los riesgos críticos (R-001 a R-005) antes que los de menor impacto |
| Muestreo censal | Evaluar el 100% de la población cuando esta es pequeña y manejable | Se auditarán los 23 tendidos de cable (100%), las 23 PCs (100%) |
| Triangulación de evidencias | Cruzar al menos tres fuentes de evidencia para validar un hallazgo | Ejemplo: Para verificar filtrado DNS, se hará (1) prueba técnica, (2) entrevista al administrador, (3) captura de configuración del router |
| Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) | Estructura de mejora continua adaptada a la auditoría | Plan (planificación), Do (trabajo de campo), Check (análisis de hallazgos), Act (recomendaciones y seguimiento) |
| Gap Analysis (Análisis de brechas) | Comparar el estado actual contra un estado deseado (norma o estándar) | Se comparará cada hallazgo contra ISO 27001, TIA-568 o COBIT |
| Walkthrough (Recorrido guiado) | El auditor recorre las instalaciones acompañado por el responsable del área | Se realizará un recorrido desde el router hasta el laboratorio y dirección |

ESTÁNDARES, NORMAS Y FRAMEWORKS INTEGRADOS

4.1 Normas ISO (Gestión de Seguridad y Calidad)

| Norma | Aplicación Específica |
| --- | --- |
| ISO 19011:2018 | Directrices para la gestión de la auditoría (planificación, ejecución, informe, competencias del auditor) |
| ISO/IEC 27001:2022 | Marco principal para seguridad de la información (Anexo A completo) |
| ISO/IEC 27002:2022 | Buenas prácticas para implementar los controles de 27001 |
| ISO/IEC 27005:2022 | Gestión de riesgos de seguridad de la información (identificación, análisis, evaluación) |
| ISO/IEC 27007:2020 | Guía específica para auditorías de sistemas de gestión de seguridad de la información (SG-SI) |

4.2 Estándares TIA/EIA (Cableado Estructurado)

| Estándar | Aplicación Específica |
| --- | --- |
| ANSI/TIA-568-C | Cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales (categoría, terminaciones, longitudes, topología) |
| ANSI/TIA-569-C | Espacios y canalizaciones (ductos, bandejas, radios de curvatura) |
| ANSI/TIA-606-B | Administración y etiquetado de infraestructura (códigos de identificación) |
| ANSI/TIA-942 | Infraestructura de centros de datos (aplicable parcialmente al área de comunicaciones) |

4.3 Framework COBIT 2019 (Gobernanza y Gestión de TI)

| Dominio COBIT | Proceso | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| APO (Align, Plan & Organize) | APO01 (Gestión del marco de TI), APO06 (Gestión de presupuesto), APO07 (Gestión de recursos humanos) | Evaluación de políticas, presupuesto y roles |
| DSS (Build, Run & Monitor) | DSS01 (Gestión de operaciones), DSS02 (Gestión de peticiones e incidentes), DSS03 (Gestión de problemas), DSS04 (Gestión de continuidad), DSS05 (Gestión de servicios de seguridad) | Evaluación de operaciones diarias, incidentes, continuidad y seguridad técnica |
| EDM (Evaluate, Direct & Monitor) | EDM03 (Gestión de riesgos), EDM04 (Gestión de recursos) | Supervisión de riesgos y recursos TI |

4.4 Otras Referencias Normativas

| Norma / Ley | Aplicación |
| --- | --- |
| Ley 787 (Código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua) | Obligación de proteger a menores de contenido inapropiado en internet |
| Ley 921 (Ley de Protección de Datos Personales de Nicaragua) | Confidencialidad de datos de estudiantes y personal |
| RFC 1918 (Direccionamiento privado) | Verificación de uso correcto de IPs privadas (192.168.x.x) |