INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED SIGUIENDO NORMAS ISO:

1 Router

1 Switch administrable de 24 puertos

1 Rack de 9U

1 Patch Panel cat6 de 24 puertos

1 PDU (Regleta de Rack de 1U)

1 UPS de Rack (Min. 1000VA)

21 tendidos de cable UTP Cat6

2 tendidos independientes de cable UTP Cat6

Canaletas PVC o tubería EMT

​21 Cajas de superficie (rosetas) de una sola ventana.

​21 Módulos Keystone (Jacks) RJ45 Cat6 ponchados bajo norma T568B.

​21 Patch Cords de usuario (1 a 2 metros) armados de fábrica.

​1 Faceplate doble (Roseta de 2 ventanas).

​Las placas de la dirección deben decir: DIR-PC01 (Director) y DIR-PC02 (Secretaria).

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED SIN SEGUIR NORMAS ISO:

1 Router

1 Switch de 24 puertos

21 tendidos de cable UTP Categoría 6 (Laboratorio)

2 tendidos independientes de cable UTP Categoría 6 (Dirección)

Extremo A (La computadora): Conectores RJ45 Macho Categoría 6 (Plug de plástico transparente)

Extremo B (El Switch): El mismo cable, con otro conector RJ45 Macho Categoría 6 que entra directo al puerto del switch.

Norma de ponchado: Norma T568B en ambos extremos del cable. (Haciendo un cable directo)

Escritorio de madera donde está ubicado el router y el switch.

UPS de 1000VA

Topología de red: Estrella (Conexión directa End-to-End)

Un cable corto de enlace para conectar el router al Switch.

48 Capuchones Protectores para RJ45 (Botas)

Bridas: Para peinar los 24 cables que van a llegar al escritorio y hacer un mazo ordenado (un "troncal")

Grapas plásticas para pared

cinta adhesiva de papel (masking tape) y un marcador permanente fino, o etiquetas amarillas de amarrar. Con "banderín" a cada cable justo antes de que entre al Switch (Ej. DIR-1, LAB-PC15).

INFRAESTRUCTURA LÓGICA DE LA RED:

1. Arquitectura de Direccionamiento IP (Subnetting Estratégico)

Dado que todos los equipos (Dirección y Laboratorio) están conectados al mismo Switch físico y se verán las caras en el mismo dominio de broadcast, vamos a organizarlos lógicamente usando un segmento de red no convencional para evitar conflictos con los modems genéricos.

Red LAN: 192.168.50.0/24 (Máscara: 255.255.255.0)

Puerta de Enlace (Router ISP): 192.168.50.1

Segmentación por Rango (Orden lógico sin costo):

En el Router, configuraremos el servidor DHCP para que no reparta IPs a lo loco, sino de forma estructurada:

Rango Administrativo (IPs Fijas por MAC Address): De la 192.168.50.2 a la 192.168.50.10.

Acción: Entras al Router, amarras la dirección MAC de la computadora del Director, Secretaria y Administrador, y les asignas IPs fijas (ej. Director = .2, Secretaria = .3).

Rango Estudiantil (DHCP Dinámico): De la 192.168.50.50 a la 192.168.50.70.

Acción: Las 20 computadoras del laboratorio tomarán su IP de esta "piscina". Si un alumno trae una laptop no autorizada, caerá en este rango.

2. Seguridad Perimetral y Filtrado Web (Costo: $0.00)

El colegio tiene la obligación legal y moral de bloquear contenido para adultos, pero no hay dinero para un Firewall de pago.

La Solución del Especialista: En la configuración del servidor DHCP del Router, NO vas a entregar los DNS del proveedor de internet ni los de Google (8.8.8.8). Vas a entregar los DNS Gratuitos de Cloudflare for Families (Bloqueo de Malware y Contenido Adulto).

DNS Primario: 1.1.1.3

DNS Secundario: 1.0.0.3

El Resultado: Cuando un estudiante intente entrar a una página indebida o descargar un virus, Cloudflare simplemente no resolverá la página y mostrará un error de conexión. Bloqueo masivo sin comprar ni un solo equipo.

3. Aislamiento de la Dirección (Seguridad Lógica Anti-Sniffing)

Aquí es donde salvas al Director. Si la red es plana, un alumno con conocimientos básicos podría intentar acceder a la carpeta de notas compartidas del Director (\\192.168.50.2).

La Solución (Hardening de Windows):

En las computadoras del Director y la Secretaria, configuras el perfil de red de Windows como "Red Pública" (Esto desactiva automáticamente el descubrimiento de redes y el uso compartido de archivos para el resto de la red).

Entras al Firewall de Windows Defender del Director, creas una regla de entrada (Inbound Rule) personalizada y bloqueas cualquier conexión entrante que provenga del rango de IP de los estudiantes (192.168.50.50 - 192.168.50.70).

El Resultado: Aunque el alumno esté conectado al mismo Switch, si intenta hacerle ping o explorar los archivos del Director, el Firewall de la computadora administrativa lo bloqueará en seco.

4. Gestión de Estaciones de Trabajo (Controlando el Laboratorio sin Active Directory)

Los estudiantes desconfiguran computadoras, cambian fondos de pantalla, borran iconos y saturan los discos duros. Sin un Windows Server, el administrador del laboratorio se volvería loco formateando PCs cada mes.

Directiva: Congelación del Sistema (La vieja confiable).

Ya que no hay recursos técnicos, se recomienda el uso de un software tipo Deep Freeze (o alternativas gratuitas como Reboot Restore Rx).

El Resultado: El estudiante usa la computadora, descarga archivos basura, cambia configuraciones... pero al reiniciar la máquina (o al final del turno), la computadora borra todos los cambios y vuelve exactamente a su estado original. Cero mantenimientos correctivos para el administrador.

5. Optimización de Ancho de Banda (El cuello de botella)

En escuelas públicas, el internet suele ser de bajo ancho de banda (ej. 50 Mbps o 100 Mbps). Si 20 alumnos abren YouTube, el Director no podrá enviar un correo.

La Solución: Si el Router básico del ISP lo permite, se debe activar la función de Control de Ancho de Banda (Bandwidth Control / QoS).

Regla: Limitarás todo el rango de IP de los estudiantes (192.168.50.50 - 192.168.50.70) a un máximo del 60% del ancho de banda total. El 40% restante quedará siempre libre y garantizado para las IPs de la dirección.