MÓDULO I: CUARTO DE TELECOMUNICACIONES (MDF) Y ENERGÍA

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-569 (Espacios y Canalizaciones) e ISO/IEC 27001 (Seguridad Física).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | Sí | No | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | ¿Los equipos de red centrales (Router y Switch) están alojados de forma segura dentro de un Gabinete / Rack de 9U anclado a la pared y con cerradura? | ISO 27001 (A.11.1) | [ ] | [ ] |  |
| F-02 | ¿Existe un Patch Panel Cat6 de 24 puertos instalado en el Rack para la terminación mecánica del cableado rígido que proviene de las paredes? | ANSI/TIA-568 | [ ] | [ ] |  |
| F-03 | ¿La distribución de energía dentro del Rack se realiza a través de una PDU (Regleta de Rack de 1U) normada? | TIA-942 | [ ] | [ ] |  |
| F-04 | ¿El Rack cuenta con respaldo de energía ininterrumpida mediante una UPS de Rack de mínimo 1000VA operativa? | ISO 27001 (A.11.2) | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO II: SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y CANALIZACIÓN

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568-B/C (Cableado Comercial) y ANSI/TIA/EIA-569.

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | Sí | No | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | ¿Existen 23 tendidos independientes de cable UTP Cat6 (21 locales y 2 de larga distancia) operando como enlaces permanentes? | ANSI/TIA-568 | [ ] | [ ] |  |
| C-02 | ¿El 100% de la trayectoria de los cables se encuentra protegida dentro de canaletas de PVC o tubería EMT, respetando los radios de curvatura? | ANSI/TIA-569 | [ ] | [ ] |  |
| C-03 | ¿Se cumple la prohibición de ponchar el cable horizontal directo a los equipos, utilizando terminaciones fijas (Patch Panel a Keystone)? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO III: ÁREA DE TRABAJO (ENDPOINTS) Y ADMINISTRACIÓN

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568 y ANSI/TIA/EIA-606 (Administración y Etiquetado).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | Sí | No | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | ¿El laboratorio de computación cuenta con 21 Cajas de Superficie (Rosetas) de una sola ventana fijadas a la pared/escritorios? | ANSI/TIA-568 | [ ] | [ ] |  |
| E-02 | ¿La oficina de la dirección cuenta con 1 Faceplate doble (Roseta de 2 ventanas) para la terminación de los dos enlaces administrativos? | ANSI/TIA-568 | [ ] | [ ] |  |
| E-03 | ¿El interior de todas las rosetas y el Patch Panel están terminados con Módulos Keystone (Jacks) RJ45 Cat6, ponchados bajo la norma T568B? | ANSI/TIA-568 | [ ] | [ ] |  |
| E-04 | ¿La conexión final entre las rosetas de pared y las computadoras se realiza utilizando Patch Cords de usuario (1 a 2 mts) armados y certificados de fábrica? | ANSI/TIA-568 | [ ] | [ ] |  |
| E-05 | ¿Las placas de la dirección están etiquetadas formalmente bajo la nomenclatura DIR-PC01 (Director) y DIR-PC02 (Secretaria), coincidiendo con el Patch Panel? | ANSI/TIA-606 | [ ] | [ ] |  |

MÓDULO IV: ARQUITECTURA LÓGICA (CAPA 2 Y 3)

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001 (Dominios A.13 Gestión de Redes).

| ID | Criterio de Evaluación | Norma Aplicada | Sí | No | Observaciones / Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | ¿Se cuenta con un Switch Administrable de 24 puertos que permita la segmentación lógica de la red? | ISO 27001 (A.13.1) | [ ] | [ ] |  |
| S-02 | ¿Están configuradas las Redes Virtuales (VLANs) para separar el tráfico de estudiantes (VLAN Laboratorio) del tráfico administrativo (VLAN Dirección)? | ISO 27001 (A.13.1) | [ ] | [ ] |  |
| S-03 | ¿El puerto utilizado para conectar el Router ISP al Switch está configurado como puerto troncal o enlace dedicado (Uplink)? | Mejores Prácticas | [ ] | [ ] |  |