PROGRAMA DE AUDITORÍA DE REDES

SILAIS - Sede Masaya, Departamento de Masaya, Nicaragua

1. Objetivo General del Programa

Realizar una auditoría integral para evaluar el estado de la infraestructura de red (capa física y capa lógica) del SILAIS - Sede Masaya, conforme a los estándares ISO 19011:2018, ISO/IEC 27001:2022, ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C, ANSI/TIA/EIA-606-B y el marco COBIT 2019, con el fin de identificar vulnerabilidades, riesgos y oportunidades de mejora que fortalezcan la seguridad, disponibilidad y eficiencia operativa de la red institucional que soporta las funciones críticas de vigilancia epidemiológica (SISNIVEN) y atención integral en salud del departamento de Masaya.

1.1. Objetivos Específicos del Programa

- Desarrollar un diagnóstico de auditoría integral que evalúe las condiciones de la infraestructura de red (capa física y capa lógica) en el SILAIS - Sede Masaya, abarcando las catorce áreas funcionales que dependen de conectividad para sus operaciones misionales.

- Evaluar la implementación de la seguridad física de la red conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 (dominio A.11) y los estándares ANSI/TIA/EIA-568-C, -569-C, -606-B, verificando las condiciones de los dos switches Fast Ethernet de 24 puertos, el cableado estructurado, las canalizaciones y la protección física de los equipos de comunicaciones y la seguridad lógica de la red conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 (dominios A.12 y A.13) y el marco COBIT 2019 (dominio DSS05), verificando la segmentación de tráfico, la seguridad de la red inalámbrica en áreas críticas y los controles de acceso a la red.

- Diagnosticar la gestión y el estado de los activos de red (switches, puntos de acceso inalámbrico, cableado, conectores, UPS), identificando riesgos y deficiencias en su configuración, seguridad y operatividad, conforme al marco COBIT 2019, con especial atención a la obsolescencia tecnológica de los switches Fast Ethernet y su impacto en la operación del SISNIVEN.

- Elaborar un informe final con los hallazgos, evidencias y recomendaciones de la auditoría de red de forma clara y estructurada para facilitar decisiones estratégicas en la Dirección General del SILAIS Masaya.

2. Alcance del Programa

La auditoría contempla la revisión de toda la infraestructura de red del SILAIS - Sede Masaya

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Red (Capa Física) | Switch principal Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Dirección), Switch secundario Fast Ethernet de 24 puertos no administrable (1 unidad, ubicado en Varios 1), UPS en cada switch (2 unidades, capacidad por verificar), cableado UTP (categoría por verificar, tendidos hacia las 14 áreas funcionales), conectores RJ45, norma de ponchado T568A, topología de red en estrella, ausencia de rack o gabinete de telecomunicaciones, canaletas plásticas presentes únicamente en Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud, ausencia de rosetas de pared, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, etiquetado de cables (por verificar). |
| Red (Capa Lógica) | Esquema de direccionamiento IP (por verificar durante trabajo de campo), configuración del servidor DHCP (por verificar), topología de red plana sin segmentación VLAN documentada, conectividad inalámbrica en áreas críticas (Estadística: 2 equipos WiFi; Contabilidad: 3 equipos WiFi; Insumos Médicos: 3 equipos WiFi; Enfermería: 2 equipos WiFi; RRHH: 2 equipos WiFi; Dirección: 2 laptops WiFi), protocolos de seguridad WiFi (por verificar), velocidad de negociación de enlace limitada a 100 Mbps por switches Fast Ethernet, conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte. |

Se evaluarán procesos como adquisición de tecnología de red, inventario de activos de red, mantenimiento preventivo y correctivo del cableado y equipos activos, control de acceso físico y lógico a la red, configuración de seguridad, y cumplimiento de la legislación nicaragüense (Ley 921 de Protección de Datos Personales, Ley 423 General de Salud.

3. Identificación y Gestión de Riesgo

| Descripción del riesgo asociado | Medida de intervención | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Ausencia de rack o gabinete cerrado para switches (equipos ubicados sobre escritorios en Dirección y Varios 1) | Verificar condiciones de seguridad física, documentar exposición a manipulación no autorizada y polvo volcánico, proponer instalación de gabinete cerrado con llave anclado a pared. | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| Switches Fast Ethernet no administrables y obsoletos (100 Mbps) | Evaluar impacto del estrangulamiento operativo en la transmisión de datos SISNIVEN, verificar imposibilidad de configuración de VLANs, proponer reemplazo por switches Gigabit administrables. | Auditor de Infraestructura Física de Red / Auditor de Arquitectura Lógica |
| Cableado expuesto sin canaletas en 10 de 14 áreas funcionales | Inspeccionar estado del cableado expuesto, verificar daños por tensión mecánica o factores ambientales, proponer instalación de canaletas plásticas en todas las áreas. | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| Red plana sin VLANs (todas las áreas funcionales en mismo dominio de broadcast) | Evaluar riesgos de movimiento lateral de malware y acceso no autorizado a datos sensibles de Epidemiología y Banco Biológico, proponer segmentación lógica al momento de reemplazar switches. | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad |
| Ausencia de patch panels y patch cords (cables sólidos terminados directamente en switches) | Verificar tensión en puertos de switches y riesgo de daño a conectores, proponer instalación de patch panels y uso de patch cords flexibles. | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| Dependencia de conectividad WiFi en áreas críticas sin redundancia cableada | Evaluar calidad de señal WiFi en Estadística, Contabilidad e Insumos Médicos, documentar riesgos de intermitencia en procesos críticos, proponer instalación de puntos de red cableada. | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad |
| Conexiones privadas no gestionadas en Sindicato, SNC y Transporte | Verificar tipo de conexión, proveedor y medidas de seguridad, evaluar riesgos de fuga de información no monitoreada, proponer integración a red corporativa con segmentación adecuada. | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad |
| Falta de respaldo de configuración de switches | Revisar existencia de documentación de configuración, proponer levantamiento y respaldo de configuración actual (aunque switches no sean administrables, documentar conexiones físicas). | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| Conectores RJ45 mal ponchados o dañados por ausencia de rosetas | Realizar pruebas de continuidad con cable tester en puntos de red de áreas críticas, verificar norma T568A, proponer instalación de rosetas de pared y re-ponchado de conectores dañados. | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| Fallo catastrófico de switch principal por obsolescencia y falta de respaldo | Verificar antigüedad y estado operativo de switches, documentar punto único de falla, proponer adquisición de switch de respaldo y plan de reemplazo. | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| Tormenta de broadcast paralizando la red por topología plana | Evaluar capacidad de switches Fast Ethernet para manejar tráfico de broadcast, documentar riesgo de indisponibilidad total de la red, proponer segmentación VLAN como control prioritario. | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad |

4. Procedimientos de Auditoría

4.1 Planificación

- Definir el alcance técnico de la red (capa física y capa lógica) auditable en las 14 áreas funcionales del SILAIS Masaya.

- Recopilar el inventario de activos de red vigente (switches, puntos de acceso, cableado, UPS), políticas de TI, diagramas de red (si existen), reportes de soporte y bitácoras de mantenimiento de red.

- Seleccionar al equipo auditor con experiencia en ISO 19011:2018, ISO/IEC 27001:2022, ANSI/TIA/EIA-568-C y COBIT 2019.

- Establecer cronograma con fechas, responsables y recursos asignados (del 01 de abril al 30 de abril de 2026, como primera fase de la auditoría integral).

4.2 Ejecución de la Auditoría

- Realizar inspecciones físicas a la infraestructura de red:

  - Nodo central de comunicaciones en Dirección (switch principal Fast Ethernet de 24 puertos, UPS): seguridad física, orden, ventilación, exposición a polvo volcánico, accesibilidad, ausencia de rack.

  - Punto de distribución secundario en Varios 1 (switch secundario Fast Ethernet de 24 puertos, UPS): condiciones físicas, seguridad, ventilación.

  - Cableado horizontal en las 14 áreas funcionales: verificación de categoría de cableado, presencia de canaletas plásticas (solo en 4 áreas), ausencia de rosetas de pared, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, etiquetado.

  - Pruebas de continuidad con cable tester en puntos de red de áreas críticas: Epidemiología (6 puntos), Estadística (1 punto LAN), Banco Biológico (1 punto), Contabilidad, Dirección.

  - Verificación de norma de ponchado T568A en muestra representativa de conectores.

- Realizar pruebas técnicas de red (capa lógica):

  - Verificación de direccionamiento IP y asignación DHCP con comando ipconfig /all en equipos de áreas críticas.

  - Verificación de velocidad de negociación de enlace (limitada a 100 Mbps por switches Fast Ethernet).

  - Verificación de dominio de broadcast único (red plana) mediante pruebas de ping entre equipos de diferentes áreas funcionales.

  - Verificación de conectividad sin restricciones entre áreas (ping desde Varios 1 a Epidemiología, desde Varios 1 a Banco Biológico).

  - Verificación de seguridad de red inalámbrica en áreas con dependencia WiFi (Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, RRHH): protocolo de cifrado, autenticación, intensidad de señal.

  - Verificación de conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte: tipo de conexión, proveedor, medidas de seguridad.

- Entrevistar al personal clave sobre prácticas de uso, soporte y mantenimiento de la red:

  - Responsable de Epidemiología (Lic. Genory Ticay López)

  - Responsable de Estadística (Lic. Alexander Valle López)

  - Responsable de Insumos Médicos (Lic. Raymundo García)

  - Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda)

- Verificar cumplimiento de aspectos clave según COBIT 2019:

| Código COBIT | Requisito Evaluado |
| --- | --- |
| APO01 | Existencia de un marco formal de gobernanza tecnológica que defina políticas de uso de red, roles y funciones para la administración de la infraestructura de red del SILAIS. |
| APO02 | Verificar la existencia de una estrategia tecnológica alineada a los objetivos del SILAIS que contemple la gestión y renovación de la infraestructura de red. |
| APO06 | Control presupuestario en tecnología (asignación de recursos para mantenimiento y mejora de la red, reemplazo de switches obsoletos). |
| APO12 | Gestión formal de riesgos tecnológicos asociados a la infraestructura de red (obsolescencia de switches, red plana, dependencia WiFi). |
| APO13 | Determinar si existen controles de seguridad de la red (segmentación, control de acceso, seguridad WiFi). |
| BAI09 | Gestión de activos de red (inventario de switches, cableado, puntos de acceso, ciclo de vida). |
| BAI10 | Gestión de la configuración de los dispositivos de red (documentación de configuraciones, respaldos). |
| DSS01 | Evaluar la gestión de operaciones de red, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo del cableado y equipos activos. |
| DSS02 | Verificar la existencia de registro de incidentes de red y su gestión adecuada. |
| DSS03 | Evaluar la gestión de problemas recurrentes en la red, incluyendo análisis de causa raíz. |
| DSS04 | Determinar si existe un plan de continuidad operativa ante fallos de red (switch principal, switch secundario, cableado). |
| DSS05 | Evaluar la gestión de servicios de seguridad de red (control de acceso a la red, seguridad WiFi, monitoreo). |

4.3 Análisis y Elaboración del Informe

- Analizar hallazgos conforme a criterios de madurez y desempeño de COBIT 2019, ISO/IEC 27001:2022 y estándares ANSI/TIA/EIA.

- Clasificar los hallazgos en:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| No Conformidades (NC) | Incumplimiento grave de normas aplicables (ej. ausencia de rack para switches, red plana sin VLANs exponiendo datos sensibles de pacientes, switches Fast Ethernet obsoletos que estrangulan la operación del SISNIVEN, cableado expuesto en áreas sin canaletas). |
| Oportunidades de mejora (OPM) | Aspectos que pueden optimizarse sin ser incumplimiento (ej. etiquetado de cables, falta de inventario formal de red, documentación de configuraciones). |
| Observaciones técnicas (OBS) | Riesgo potencial que aún no ha materializado (ej. dependencia WiFi en áreas críticas, conexiones privadas no gestionadas, falta de monitoreo de tráfico). |

- Redactar un informe técnico con:

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Alcance y metodología | Descripción del objeto auditado (infraestructura de red del SILAIS Masaya), normas aplicadas y enfoque de auditoría. |
| Hallazgos con evidencia | Matriz de hallazgos con descripción, norma incumplida, evidencia fotográfica, nivel de riesgo. |
| Matriz de riesgos | Cuantificación de riesgos (Impacto × Probabilidad) según ISO 27005:2022 para la infraestructura de red. |
| Mapa de calor de riesgos | Representación visual de la concentración de riesgos críticos, altos, medios y bajos en la red del SILAIS. |
| Recomendaciones por área | Recomendaciones priorizadas para red física y red lógica. |
| Propuesta de acciones correctivas | Plan de mejora con responsables, plazos y métricas de seguimiento. |

4.4 Reunión de Cierre

- Presentar resultados al Director General del SILAIS Masaya (Dr. Silvio Navarro) y al Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda).

- Exponer debilidades encontradas y riesgos críticos (R-01: Fallo catastrófico del switch principal por obsolescencia; R-03: Acceso no autorizado a datos de Banco Biológico por red plana; R-06: Interrupción de conectividad en Estadística por dependencia WiFi).

- Acordar medidas correctivas priorizadas según impacto y factibilidad (inmediatas, corto plazo, mediano plazo).

- Entregar formalmente el Informe Final de Auditoría de Redes y el Plan de Mejora.

5. Recursos Necesarios para la Ejecución

| Recursos | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo auditor | Integrado por cinco miembros: Auditor Líder Senior Global, Auditor de Infraestructura Física de Red, Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad, Auditor de Gobernanza TI, Auditor Documentalista. |
| Herramientas Tecnológicas | Laptops para capturar datos y realizar pruebas lógicas, cable tester RJ45, software de análisis WiFi, cámara fotográfica, hojas de cálculo para análisis, listas de chequeo basadas en ANSI/TIA/EIA y COBIT 2019, formularios digitales, plantillas de hallazgos y herramientas de evaluación de cumplimiento. |
| Documentación de Apoyo | Inventario de activos de red (switches, puntos de acceso, cableado, UPS), políticas de uso de red (si existen), diagramas de red (si existen), reportes de soporte, bitácoras de mantenimiento de red. |
| Acceso Físico | Autorización para ingresar a las 14 áreas funcionales del SILAIS, incluyendo el nodo central de comunicaciones en Dirección, el punto de distribución secundario en Varios 1, y todas las áreas con puntos de red y conectividad WiFi. |
| Espacios de Trabajo | Sala para entrevistas con el Director General y responsables de área, escritorio o área para revisión de documentos, y estación para procesamiento de información recolectada. |

6. Evaluación por COBIT 2019 – Dominios Aplicables

| Código | Requisito Evaluado | Evidencias Esperadas | Responsable Evaluado |
| --- | --- | --- | --- |
| APO01 | Evaluar la existencia de un marco formal de gobernanza tecnológica que defina políticas de uso de red, roles y funciones para la administración de la infraestructura de red del SILAIS. | Políticas de uso de internet y red, manual de funciones del responsable de TI (si existe), actas de reuniones de gestión tecnológica. | Auditor de Gobernanza TI |
| APO02 | Verificar la existencia de una estrategia tecnológica alineada a los objetivos del SILAIS que contemple la gestión y renovación de la infraestructura de red. | Plan estratégico de TI (si existe), alineación con objetivos del MINSA y SISNIVEN, evaluaciones de tecnología de red. | Auditor de Gobernanza TI |
| APO12 | Evaluar la gestión formal de riesgos tecnológicos asociados a la infraestructura de red (obsolescencia de switches, red plana, dependencia WiFi). | Registro de riesgos de TI, evaluaciones de riesgos previas, planes de tratamiento de riesgos de red. | Auditor de Gobernanza TI |
| APO13 | Determinar si existen controles de seguridad de la red (segmentación, control de acceso, seguridad WiFi, filtrado de contenido). | Configuración de switches y puntos de acceso, políticas de control de acceso a la red, configuración de seguridad WiFi. | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad |
| BAI09 | Evaluar la gestión de activos de red (inventario de switches, cableado, puntos de acceso, ciclo de vida). | Inventario de activos de red, registros de adquisición, fechas de instalación, estado de garantías, plan de renovación. | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| BAI10 | Evaluar la gestión de la configuración de los dispositivos de red (documentación de configuraciones, respaldos). | Documentación de configuración de switches y puntos de acceso, respaldos de configuraciones, registro de cambios. | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| DSS01 | Evaluar la gestión de operaciones de red, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo del cableado y equipos activos. | Bitácoras de mantenimiento de red, reportes de soporte técnico, tiempos de atención, pruebas de continuidad de cableado. | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| DSS02 | Verificar la existencia de registro de incidentes de red y su gestión adecuada. | Registro de incidentes de red (bitácora), reportes de fallas de conectividad, acciones correctivas documentadas. | Auditor de Gobernanza TI |
| DSS03 | Evaluar la gestión de problemas recurrentes en la red, incluyendo análisis de causa raíz. | Análisis de problemas recurrentes de red (caídas de WiFi, lentitud, desconexiones), planes de acción, seguimiento a soluciones implementadas. | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad |
| DSS04 | Determinar si existe un plan de continuidad operativa ante fallos de red (switch principal, switch secundario, cableado, conectividad a MINSA Central). | Plan de recuperación ante fallos de red, equipos de repuesto (switch de respaldo), respaldo de configuración, procedimientos documentados. | Auditor de Infraestructura Física de Red |
| DSS05 | Evaluar la gestión de servicios de seguridad de red (control de acceso a la red, seguridad WiFi, monitoreo de tráfico, protección de datos en tránsito). | Configuración de seguridad de switches y puntos de acceso, políticas de acceso a la red, mecanismos de autenticación, cifrado de comunicaciones. | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad |
| MEA01 | Evaluar si existe monitoreo del desempeño y conformidad de la infraestructura de red. | Reportes de monitoreo de ancho de banda, disponibilidad de red, cumplimiento de políticas de red, indicadores de desempeño. | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad |