PROGRAMA DE AUDITORÍA

Auditoría de Infraestructura de Redes de Datos

| Código del Documento | PA-UTRN-2025-001 |
| --- | --- |
| Vigencia | 01 de abril de 2026 al 01 de junio de 2026 |
| Versión | 01 |
| Tipo de Auditoría | Auditoría Externa de Sistemas y Redes de Información |
| Entidad Auditada | Instituto Ulises Tapia Roa, Nindirí, Masaya, Nicaragua |
| Firma Auditora |  |

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Evaluar y validar, en términos de eficiencia, eficacia y seguridad, la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos del Instituto Ulises Tapia Roa, con respecto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables en la República de Nicaragua, los estándares internacionales de cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA), las normas de seguridad de la información (ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002), los marcos de gobernanza de TI (COBIT 2019), y las mejores prácticas de la industria para entornos educativos con recursos limitados.

1.1 Objetivos Específicos del Programa de Auditoría

a. Verificar el estado y la conformidad de la infraestructura física de red (capa 1 del modelo OSI), incluyendo: cableado UTP Categoría 6, conectores RJ45, norma de ponchado T568B, condiciones del área de telecomunicaciones (MDF), sistema de respaldo eléctrico (UPS), topología de red, y elementos de protección y etiquetado.

b. Evaluar la arquitectura lógica de red (capas 2 a 7 del modelo OSI), incluyendo: esquema de direccionamiento IP (subnetting), configuración del servidor DHCP (asignación fija por MAC address y rangos dinámicos), configuración de servidores DNS (filtrado de contenido mediante Cloudflare Families), reglas de firewall y aislamiento de la red administrativa, gestión de estaciones de trabajo (software de congelamiento), y políticas de optimización de ancho de banda (QoS).

c. Revisar el desempeño de la gestión administrativa de tecnologías de información del Instituto, con respecto a: existencia de políticas formales de uso de red y laboratorio, asignación presupuestaria para mantenimiento de TI, designación de roles y responsabilidades (administrador de laboratorio), registro de incidentes de seguridad, planes de continuidad operativa, y cumplimiento de la legislación nicaragüense aplicable (Ley 787, Ley 921, Decreto 03-2008).

d. Identificar, analizar y cuantificar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos asociados a la operación de la red, conforme a la metodología establecida en la ISO/IEC 27005:2022, priorizando aquellos de nivel crítico y alto que puedan comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información institucional.

e. Proponer un plan de mejora continua y gestión de riesgos basado en los hallazgos identificados, con recomendaciones priorizadas, responsables asignados, plazos de implementación, y métricas de seguimiento, alineado a los principios de gobierno de TI establecidos en COBIT 2019.

2. ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

El alcance del presente programa de auditoría aplica para la evaluación exhaustiva de la infraestructura de red de área local (LAN) del Instituto Ulises Tapia Roa, desde la puerta de enlace (router del ISP) hasta los dispositivos finales (hosts), comprendiendo específicamente:

| Componente | Descripción del alcance |
| --- | --- |
| Infraestructura de hardware de red | 1 router (genérico del ISP), 1 switch de 24 puertos, 1 UPS de 1000VA, cable corto de enlace router-switch. |
| Medios de transmisión | 23 tendidos de cable UTP Categoría 6 (21 del laboratorio + 2 de dirección), conectores RJ45 macho Categoría 6 (extremo A y B), norma de ponchado T568B. |
| Seguridad física del hardware | Área de comunicaciones (escritorio de madera donde se ubican router y switch), condiciones ambientales, accesibilidad, protección contra robo y daño. |
| Canalización y etiquetado | Grapas plásticas para pared, etiquetas tipo "banderín" (masking tape o etiquetas amarillas), nomenclatura (DIR-1, LAB-PC15, etc.). |
| Configuración lógica de red | Esquema de direccionamiento IP (red 192.168.50.0/24), configuración del servidor DHCP (rango administrativo .2-.10 por MAC address, rango estudiantil .50-.70 dinámico), configuración de DNS (1.1.1.3 y 1.0.0.3 de Cloudflare Families). |
| Seguridad lógica | Configuración de perfil de red pública en PCs administrativas, reglas de firewall de Windows Defender bloqueando rango estudiantil (192.168.50.50-70). |
| Gestión de estaciones de trabajo | Verificación de existencia y efectividad de software de congelamiento (Deep Freeze o alternativas gratuitas) en las 21 computadoras del laboratorio. |
| Optimización de ancho de banda | Verificación de configuración de QoS (Bandwidth Control) en el router, límite del 60% para rango estudiantil y 40% garantizado para dirección. |
| Gestión administrativa de TI | Políticas de uso de internet y laboratorio, asignación presupuestaria, roles y responsabilidades, inventario de activos, registro de incidentes, planes de continuidad. |

Exclusiones expresas del alcance:

| Exclusión | Justificación |
| --- | --- |
| Componentes internos de las computadoras (RAM, disco duro, placa madre, procesador) | No son objeto de la auditoría de red; se enfoca únicamente en conectividad y políticas de red. |
| Software ofimático instalado (licencias, versiones) | Fuera del alcance de la auditoría de infraestructura de red. |
| Impresoras locales no conectadas a la red | No forman parte de la red LAN auditada. |
| Dispositivos móviles personales de docentes y estudiantes | No son activos institucionales. |
| Redes de área extensa (WAN) más allá del router del ISP | La responsabilidad del enlace WAN corresponde al proveedor de servicios de internet. |

3. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA AUDITORÍA

| Descripción del Riesgo Asociado | Medida de Intervención | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Inhabilidad para realizar las auditorías contempladas en el programa debido a la incompetencia (total o parcial) del equipo auditor. | • Establecer clara y específicamente el perfil profesional del auditor líder y del equipo auditor. • Verificar y validar, con mínimo 5 días de antelación, el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el perfil profesional de cada miembro del equipo auditor. • Realizar una reunión de coordinación interna previa al trabajo de campo. | Gerente General de la Firma Auditora |
| Falta de acceso a las instalaciones del Instituto o denegación de autorización para ejecutar las pruebas técnicas planificadas. | • Obtener la firma del Acta de Apertura y del Acuerdo de Confidencialidad antes del inicio del trabajo de campo. • Coordinar con el Director del Instituto las fechas y horarios de acceso con al menos 5 días hábiles de anticipación. • Presentar credenciales de identificación del equipo auditor al momento del ingreso. | Director del Instituto / Auditor Líder |
| Daño accidental a equipos del Instituto durante la ejecución de pruebas técnicas (cable tester, desconexión de cables, reinicio de equipos). | • Ejecutar las pruebas técnicas siguiendo estrictamente los procedimientos definidos en el plan de auditoría. • Obtener autorización expresa del Director antes de realizar cualquier prueba que implique desconexión o reinicio. • Contar con un seguro de responsabilidad civil profesional (cobertura de daños a terceros). | Auditor Líder |
| Interrupción del servicio de internet o caída de la red durante las pruebas técnicas, afectando las operaciones del Instituto. | • Programar las pruebas técnicas fuera del horario de máxima demanda operativa (preferiblemente al inicio o final de la jornada escolar). • Notificar al Director con 24 horas de anticipación sobre las pruebas que podrían afectar la disponibilidad del servicio. • Limitar las pruebas destructivas a entornos controlados o simulados cuando sea posible. | Auditor Líder |
| Fuga o divulgación no autorizada de información confidencial del Instituto (datos de estudiantes, configuraciones de red, contraseñas, etc.). | • Todos los miembros del equipo auditor suscribirán el Acuerdo de Confidencialidad anexo al presente programa. • La información confidencial será custodiada exclusivamente por el Responsable de Custodia designado. • Al finalizar la auditoría, se levantará Acta de Destrucción/Devolución de Información. | Auditor Líder / Responsable de Custodia |
| Pérdida o extravío de evidencias físicas o digitales recolectadas durante el trabajo de campo. | • Implementar un sistema de respaldo diario de todas las evidencias (fotos, capturas, checklists) en dos dispositivos independientes (laptop + memoria USB externa). • Digitalizar todos los documentos físicos (checklists, cuestionarios, actas) al finalizar cada jornada de campo. | Documentalista de la Firma Auditora |
| Incumplimiento del cronograma de auditoría por causas externas (cierre del Instituto, feriados no previstos, emergencias). | • Incluir días de holgura (buffer) en el cronograma para absorber posibles retrasos. • Mantener comunicación diaria con el Director del Instituto para confirmar las actividades del día siguiente. • Tener un plan de contingencia que contemple la reprogramación de actividades dentro del período de ejecución. | Auditor Líder |
| Resistencia u obstrucción por parte del personal del Instituto durante las entrevistas o pruebas técnicas. | • Realizar una reunión de apertura con el Director para explicar el propósito y los beneficios de la auditoría. • Asegurar la confidencialidad de las respuestas y la anonimización de los datos personales. • Reportar cualquier obstrucción al Director para su resolución inmediata. | Director del Instituto / Auditor Líder |
| Estado inadecuado o falta de disponibilidad de las herramientas y equipos necesarios para la auditoría (cable tester, laptops, cámaras, etc.). | • Validar el estado y funcionamiento de todas las herramientas y equipos con 3 días de anticipación al inicio del trabajo de campo. • Contar con equipos de respaldo (cable tester adicional, laptops de repuesto). • Realizar un inventario de equipos al inicio y al final de cada jornada de campo. | Auditor Físico |
| Falta de cooperación del proveedor de servicios de internet (ISP) para proporcionar información sobre la configuración del router. | • Solicitar al Director del Instituto que actúe como intermediario ante el ISP para obtener la información necesaria. • Documentar las limitaciones de acceso como un hallazgo de auditoría, sin forzar el acceso no autorizado. • Basar las conclusiones en las pruebas técnicas realizadas desde la LAN sin necesidad de acceso administrativo al router. | Director del Instituto / Auditor Lógico |

4. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

El presente programa de auditoría se ejecutará conforme a los procedimientos detallados en el Plan de Auditoría (documento código PA-UTRN-2025-002), el cual contiene:

- Procedimiento de Pre-Auditoría (Fase 0): Planificación, preparación de instrumentos, coordinación interna, solicitud de autorización, reunión de apertura.

- Procedimiento de Trabajo de Campo (Fase 1): Inspecciones físicas, pruebas técnicas, entrevistas, recolección de evidencias.

- Procedimiento de Evaluación y Análisis (Fase 2): Consolidación de datos, análisis de brechas normativas, evaluación de riesgos ISO 27005, análisis de causa raíz.

- Procedimiento de Generación de Hallazgos y Riesgos (Fase 3): Redacción de hallazgos, asignación normativa, desarrollo de recomendaciones, priorización.

- Procedimiento de Comunicación de Resultados (Fase 4): Reunión de cierre, redacción de informe final, entrega de documentos.

- Procedimiento de Post-Auditoría (Fase 5): Plan de mejora, seguimiento, archivo de expediente.

Para la ejecución de las actividades de auditoría, se aplicarán las metodologías establecidas en la ISO 19011:2018 (Directrices para la auditoría de sistemas de gestión), adaptadas al contexto de una auditoría de infraestructura tecnológica.

5. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Para asegurar la realización de la auditoría establecida en el presente Programa de Auditoría, la Firma Auditora ha dispuesto los siguientes recursos:

5.1 Recursos Humanos

Perfil profesional del Auditor Líder:

5.1 Recursos Humanos

Perfil profesional del Auditor Líder:

| Requisito | Especificación |
| --- | --- |
| Formación académica | Profesional en áreas de Tecnologías de la Información, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación, o carreras afines. |
| Estudios complementarios | Certificación o formación en auditoría de sistemas (ISO 19011, COBIT, ISO 27001). Conocimientos en estándares de cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA). |
| Experiencia laboral específica | Mínimo 24 meses de experiencia realizando actividades relacionadas con auditorías de infraestructura tecnológica o administración de redes. |
| Competencias laborales | Capacidad de análisis y evaluación de evidencias, planificación estratégica, conformación y control de equipos de trabajo, comunicación asertiva, manejo de tiempos, confidencialidad y seguridad de la información. |

Perfil profesional del Auditor Lógico:

| Requisito | Especificación |
| --- | --- |
| Formación académica | Técnico o profesional en redes informáticas, telecomunicaciones o áreas afines. |
| Estudios complementarios | Certificaciones en networking (CCNA, Network+, o equivalentes). Conocimientos en DHCP, DNS, firewall, QoS, VLANs. |
| Experiencia laboral específica | Mínimo 12 meses de experiencia en configuración y administración de redes LAN. |
| Competencias laborales | Capacidad de ejecutar pruebas técnicas, interpretar resultados de comandos de red, documentar configuraciones. |

Perfil profesional del Auditor Físico:

| Requisito | Especificación |
| --- | --- |
| Formación académica | Técnico en cableado estructurado, electricidad, o electrónica. |
| Estudios complementarios | Certificación en estándares ANSI/TIA/EIA-568, -569, -606. Conocimientos en pruebas de continuidad y certificación de cableado. |
| Experiencia laboral específica | Mínimo 12 meses de experiencia en instalación y mantenimiento de cableado estructurado. |
| Competencias laborales | Capacidad de inspección visual, manejo de cable tester, identificación de no conformidades físicas. |

Perfil profesional del Auditor Administrativo:

| Requisito | Especificación |
| --- | --- |
| Formación académica | Profesional en administración de empresas, gestión de TI, o carreras afines. |
| Estudios complementarios | Conocimientos en gobernanza de TI (COBIT 2019), gestión de riesgos (ISO 27005), legislación nicaragüense aplicable. |
| Experiencia laboral específica | Mínimo 12 meses de experiencia en auditorías administrativas o de procesos. |
| Competencias laborales | Capacidad de realizar entrevistas, analizar documentación, evaluar cumplimiento normativo. |

Perfil profesional del Documentalista:

| Requisito | Especificación |
| --- | --- |
| Formación académica | Técnico o estudiante avanzado en comunicaciones, diseño gráfico, o carreras afines. |
| Estudios complementarios | Conocimientos en herramientas ofimáticas, manejo de cámaras fotográficas, organización de archivos digitales. |
| Experiencia laboral específica | Mínimo 6 meses de experiencia en labores documentales o de archivo. |
| Competencias laborales | Capacidad de registro fotográfico, redacción técnica, organización de evidencias. |

5.2 Recursos Tecnológicos

| Recurso | Especificación | Cantidad | Uso específico |
| --- | --- | --- | --- |
| Computador portátil (Laptop) | Procesador Intel Core i5 o superior, 8 GB RAM, sistema operativo Windows 10/11 o Linux | 2 unidades | Pruebas de conectividad, comandos de red, capturas de pantalla, redacción de informes |
| Cable tester RJ45 | Prueba de continuidad 8 pines, detección de cruces y cortocircuitos | 1 unidad | Verificación de integridad de los 23 tendidos de cable |
| Cámara fotográfica | Resolución mínima 12 megapíxeles (puede ser teléfono móvil profesional) | 1 por auditor | Registro fotográfico de hallazgos (evidencias visuales) |
| Memoria USB | Capacidad mínima 16 GB, formateada y sin virus | 2 unidades | Respaldo de evidencias digitales |
| Teléfono móvil con acceso a internet | Para verificación de filtrado DNS y navegación de prueba | 1 unidad | Pruebas de filtrado de contenido web |
| Software de captura de pantalla | Herramienta nativa del sistema operativo | N/A | Documentación de configuraciones de red |
| Herramienta de oficina (suite ofimática) | Procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones | N/A | Elaboración de checklists, matrices, informes |

5.3 Recursos de Infraestructura

| Recurso | Especificación | Cantidad | Uso específico |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala de reuniones del Instituto | Espacio físico con mesa, sillas, pizarra o proyector | 1 | Reunión de apertura, reunión de cierre, entrevista con el Director |
| Área de comunicaciones (MDF) | Escritorio de madera donde se ubican router y switch | 1 | Inspección física de equipos centrales |
| Laboratorio de computación | Espacio con las 21 computadoras a auditar | 1 | Inspección de áreas de trabajo, pruebas lógicas |
| Oficina de Dirección | Espacio con las 2 computadoras administrativas | 1 | Inspección de áreas de trabajo, pruebas de firewall y segmentación |

5.4 Recursos Documentales

| Recurso | Cantidad | Uso específico |
| --- | --- | --- |
| Checklist Módulo I (Área de comunicaciones) | 5 copias impresas | Registro de hallazgos de seguridad física y equipos centrales |
| Checklist Módulo II (Cableado horizontal) | 5 copias impresas | Registro de hallazgos de cableado, canalización y etiquetado |
| Checklist Módulo III (Área de trabajo) | 5 copias impresas | Registro de hallazgos de rosetas, patch cords y PCs |
| Checklist Módulo IV (Arquitectura lógica) | 5 copias impresas | Registro de hallazgos de DHCP, DNS, firewall, QoS |
| Checklist Módulo V (Gestión administrativa) | 5 copias impresas | Registro de hallazgos de políticas, presupuesto y roles |
| Cuestionario de 30 preguntas para el Director | 3 copias impresas | Entrevista semiestructurada sobre gestión de TI |
| Matriz de Hallazgos (formato) | 5 copias impresas | Registro estructurado de hallazgos por tipo (NC/OBS/OPM) |
| Matriz de Riesgos (formato) | 5 copias impresas | Cuantificación y priorización de riesgos |
| Acta de Apertura (formato) | 2 copias originales | Formalización del inicio de la auditoría |
| Acta de Cierre (formato) | 2 copias originales | Presentación de hallazgos preliminares |
| Acuerdo de Confidencialidad (formato) | 2 copias originales | Protección legal de la información del Instituto |
| Acuse de Recibo de Informe Final (formato) | 2 copias originales | Constancia de entrega del informe |

5.5 Recursos Económicos

| Concepto | Costo estimado (C$) | Costo estimado (USD) | Fuente de financiamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Transporte (ida y vuelta al Instituto, 6 días × 5 personas) | C$ 1,500.00 | $40.00 | Firma Auditora |
| Alimentación durante trabajo de campo (6 días × 5 personas) | C$ 1,800.00 | $48.00 | Firma Auditora |
| Impresión de documentos (checklists, cuestionarios, actas, informes) | C$ 500.00 | $13.50 | Firma Auditora |
| Materiales de oficina (carpetas, bolígrafos, etiquetas, masking tape) | C$ 300.00 | $8.00 | Firma Auditora |
| Respaldo de información (memorias USB, discos externos) | C$ 400.00 | $10.50 | Firma Auditora |
| Imprevistos y contingencias (10% del total) | C$ 450.00 | $12.00 | Firma Auditora |
| TOTAL ESTIMADO | C$ 4,950.00 | $132.00 |  |

6. METODOLOGÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS

La Firma Auditora se acoge a las metodologías para la realización de auditorías contempladas en la ISO 19011:2018 (Directrices para la auditoría de sistemas de gestión), complementada con las técnicas específicas para auditoría de infraestructura tecnológica definidas en la ISO/IEC 27007:2020 (Guía para la auditoría de sistemas de gestión de seguridad de la información).

6.1 Métodos de Auditoría Aplicables

| Método | Aplicación específica | Técnica |
| --- | --- | --- |
| Observación directa | Inspección de cableado, conectores, canalización, condiciones del área de comunicaciones | Recorrido guiado (walkthrough), verificación ocular, registro fotográfico |
| Entrevista | Evaluación de gestión administrativa, políticas, roles, presupuesto, incidentes | Entrevista semiestructurada (cuestionario de 30 preguntas), entrevista a personal docente |
| Revisión documental | Verificación de existencia de políticas, inventarios, registros de incidentes, planes de continuidad | Solicitud de documentos, análisis de contenido, contraste normativo |
| Prueba técnica | Verificación de funcionamiento de DHCP, DNS, firewall, QoS, continuidad de cableado | Comandos de red (ipconfig, ping, nslookup), cable tester, simulación de navegación |
| Muestreo | Verificación de norma de ponchado T568B (muestra representativa), estado de conectores | Muestreo aleatorio simple, tamaño de muestra: mínimo 10 cables de 23 totales (43%) |

6.2 Enfoque Metodológico

La auditoría se desarrollará bajo un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) y basado en riesgos, conforme a lo establecido en la ISO 27005:2022. Las actividades se organizan en las siguientes fases secuenciales:

| Fase | Nombre | Duración | Método predominante |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pre-Auditoría (Planificación y autorización) | 5 días | Revisión documental, reuniones |
| 1 | Trabajo de campo (Recolección de evidencias) | 6 días | Observación directa, entrevistas, pruebas técnicas |
| 2 | Evaluación y análisis (Contraste normativo) | 8 días | Análisis de brechas, evaluación de riesgos |
| 3 | Generación de hallazgos y riesgos | 6 días | Redacción técnica, priorización |
| 4 | Comunicación de resultados (Informe y cierre) | 10 días | Reuniones, redacción formal |
| 5 | Post-auditoría (Seguimiento y mejora) | 10 días | Planificación de seguimiento |

7. CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Objetivo del Programa de Auditoría | Evaluar y validar, en términos de eficiencia, eficacia y seguridad, la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos del Instituto Ulises Tapia Roa, con respecto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables en la República de Nicaragua, los estándares internacionales de cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA), las normas de seguridad de la información (ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002), los marcos de gobernanza de TI (COBIT 2019), y las mejores prácticas de la industria para entornos educativos con recursos limitados. |
| Alcance del Programa de Auditoría | La auditoría abarcará la evaluación exhaustiva del diseño, implementación y administración de la red local (LAN) del Instituto Ulises Tapia Roa, desde la puerta de enlace (router del ISP) hasta los dispositivos finales (hosts), incluyendo infraestructura de hardware, medios de transmisión, seguridad física y lógica, configuración de red, gestión de estaciones de trabajo, optimización de ancho de banda, y gestión administrativa de TI. |
| Criterios de Auditoría | ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO 19011:2018, ISO/IEC 27005:2022, ANSI/TIA-568-C, ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606-B, COBIT 2019 (dominios APO, DSS, EDM, MEA), Ley 787 (Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua), Ley 921 (Ley de Protección de Datos Personales de Nicaragua), Decreto 03-2008 (Reglamento de Telecomunicaciones). |
| Equipo Auditor | Auditor Líder: Br. Gerson Antonio Valdivia Auditor Lógico: Br. Stephanie Lucía Mora Chávez Auditor Físico: Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez Auditor Administrativo: Br. Alison Michelle Navarro Goussen Documentalista: Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez |
| Áreas / Procesos a Auditar | • Seguridad física del MDF (Router, Switch, UPS) • Cableado estructurado (UTP Cat6, conectores, ponchado T568B) • Etiquetado y administración de cables (TIA-606-B) • Segmentación de red (VLANs, red plana) • Control de acceso y autenticación • Filtrado de contenido web y DNS (Cloudflare Families) • Gestión de ancho de banda (QoS) • Gestión de estaciones de trabajo (software de congelamiento) • Gestión de incidentes y continuidad • Políticas, presupuesto y roles TI |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – VIGENCIA 2026

| Actividad / Fase | Abril (Semanas 1-4) | Mayo (Semanas 1-4) | Junio (Semana 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Pre-Auditoría | ███ (01/04 al 07/04) |  |  |
| Fase 1: Trabajo de Campo | ███ (08/04 al 15/04) |  |  |
| Fase 2: Evaluación y Análisis | ███ (16/04 al 25/04) |  |  |
| Fase 3: Generación de Hallazgos | ███ (28/04 al 05/05) |  |  |
| Fase 4: Informe y Cierre |  | ███ (06/05 al 19/05) |  |
| Fase 5: Post-Auditoría |  | ███ (20/05 al 29/05) | █ (01/06) |

Hitos Clave

| Hito | Fecha | Entregable Asociado |
| --- | --- | --- |
| Reunión de apertura y firma de acta | 07/04/2026 | Acta de Apertura firmada |
| Finalización del trabajo de campo | 15/04/2026 | Carpeta de evidencias completa |
| Reunión de cierre con el Director | 06/05/2026 | Acta de Cierre firmada |
| Entrega del Informe Final de Auditoría | 19/05/2026 | Informe Final v1.0 + Acuse de recibo |
| Entrega del Plan de Mejora | 26/05/2026 | Plan de Mejora + Kit de herramientas |
| Cierre formal del proyecto | 01/06/2026 | Expediente de auditoría cerrado |